ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΕΡΓΟ : «Αντιμετώπιση προβλημάτων  στον

##### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                      περιφερειακό δρόμου Αετού»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται  στον περιφερειακό δρόμο Αετού.  Πιο συγκεκριμένα , όπως φαίνεται και στον συνημμένο προϋπολογισμό , θα γίνουν οι εργασίες:

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

- Στην δεξιά πλευρά του δρόμου όπως  κατευθυνόμαστε προς το Σκλήθρο  λιμνάζουν όμβρια και προκαλούν  ζημιές στους παρακείμενους αγρούς . Για τον λόγο αυτό στην πλευρά αυτή του δρόμου θα γίνει διάνοιξη  τάφρου με κλίση προς το ρέμα που υπάρχει προς το Σκλήθρο  με σκοπό την παραλαβή των όμβρίων και την μεταφορά τους προς το ρέμα. Για τον ίδιο λόγο θα κατασκευασθούν , παράλληλα με τον περιφερειακό , τρία σωληνωτά τεχνικά επενδεδυμένα με σκυρόδεμα , στις θέσεις όπου ισάριθμοι αγροτικοί δρόμοι συναντούν  τον περιφερειακό με συνέπεια  η υπάρχουσα κατάσταση να μην επιτρέπει την απορροή των ομβρίων προς τον αποδέκτη.

- Στην γέφυρα πάνω από το ρέμα θα αποκατασταθεί το κατεστραμμένο κιγκλίδωμα και θα ελαιοχρωματισθούν όλα τα  κιγκλιδώματα.

- Στην θέση του κατεστραμμένου τμήματος της κοιτόστρωσης , κάτω από την γέφυρα , θα κατασκευασθεί τάφρος  από σκυρόδεμα .

- Στην διασταύρωση  του περιφερειακού με τον δρόμο Αετού-Λιμνοχωρίου θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες επισήμανσης κινδύνου(Κ-25). Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στο δεξιό τμήμα  της περιφερειακής οδού πριν την διασταύρωση .

- Σε  επικίνδυνο τμήμα , δίπλα στο ρέμα , θα τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας μήκους  30,0m περίπου.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ

1. Στην διασταύρωση του περιφερειακού με την οδό Αετού-Λιμνοχωρίου θα τοποθετηθούν:

α) Δύο ηλεκτρονικές πινακίδες (Ρ-2) μικρού μεγέθους με εικονοστοιχεία LED  επί της  οδού Αετού-Λιμνοχωρίου και στις  δύο κατευθύνσεις  λίγο πριν την διασταύρωση με την περιφερειακή οδό Αετού .

2. Δύο αναλάμποντες  φανοί  επισήμανσης κινδύνου επί της περιφερειακής οδού  Αετού , και στις  δύο κατευθύνσεις , λίγο πριν την διασταύρωση με την οδό Αετού-Λιμνοχωρίου.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας .

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των   18000,0  ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ

& το έργο χρηματοδοτείται από το  πρόγραμμα  ΣΑΕΠ 041/2014 κατηγορία αντιπλημμυρικών     έργων.

Φλώρινα 17 - 2 - 2014

Ο Συντάξας                                            Ο Προϊστάμενος                                                    Θεωρήθηκε

Τμήματος Συγ/κών Έργων                              Ο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Ναλμπαντίδης Αναστάσιος                          Μουρατίδης Κων/νος                                         Μήσιας Βασίλειος

Πολ/κός  Μηχ/κός                                      Πολ/κός Μηχ/κός                                            Πολ/κός Μηχ/κός