| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ##### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ #### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργο : | "Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών" |  |
|  | Προϋπολογισμός : |  | #500.000,00 €# |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικά – Χωροθέτηση

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών" " και χωροθετείται στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πρεσπών, συνολικού μήκους περίπου 4.200,00 m, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας..

2. Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

α . Καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενων τάφρων.

β . Κατασκευή τεχνικών έργων με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, όπου απαιτείται, για να είναι ασφαλής διέλευση των οχημάτων και η απορροή των όμβριων υδάτων.

γ . Επούλωση λάκκων στα σημεία του οδικού δικτύου που έχουν πρόβλημα , με ασφαλτόμιγμα θερμό.

δ . Επούλωση λάκκων στα σημεία του οδικού δικτύου που έχουν πρόβλημα , με ασφαλτόμιγμα ψυχρό.

ε . Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, μεταβλητού πάχους, κατόπιν απόξεσης του οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν περίπου 3.495,00 ton ασφαλτομίγματος.

Τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις θα αποφασιστούν και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου και  θα είναι σε οποιοδήποτε σημείο του Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πρεσπών.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα των Κ.Α.Π. 2014 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #500.000,00 €# συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

|  | Φλώρινα, 9 Απριλίου 2014 |  |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Περιβολάρης Άγγελος Πολιτικός Μηχανικός | Μουρατίδης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |