ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΑ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο µε τίτλο «Έργα συντήρησης και προστασίας υδράυλακα στο Δ.Δ. Κρατερού» και χωροθετείται στο αγρόκτημα της τοπικής κοινότητας Κρατερού του Δήμου Φλώρινας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται ο καθαρισμός των τάφρων και των ρεμάτων που επισημαίνονται στο συνημμένο χάρτη. Λόγω της έντονης βλάστησης, των φερτών υλικών και των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στις κοίτες, καθίσταται δυσχερής η απορροή των επιφανειακών υδάτων. Αποτέλεσμα όσων αναφέρθηκαν είναι να συμβαίνουν πλημμύρες, καταστρέφοντας τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

2.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Το παρόν έργο, με γνώμονα τη βελτίωση των υποδομών εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κρατερού του Δήμου Φλώρινας, αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα απορροής υδάτων των τάφρων και ρεμάτων εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής του ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων και κατ’ επέκταση σε καλύτερη προστασία των περιουσιών των κατοίκων.

3.περιγραφη εργασιων

3.1. Εκσκαφές - Καθαρισμοί κοιτών ρεμάτων - Κοπή δέντρων - Απόρριψη προϊόντων εκσκαφών.

Με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

Περιοχή Επέμβασης :

Α) Εκσκαφή εδαφών, με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

Β) Διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής που προέκυψαν από την παράπλευρη απόθεση.

Γ) Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών. Τα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα φορτώνονται σε οχήματα και θα μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους απόρριψης μετά από υπόδειξη του Δήμου, με μέση απόσταση μεταφοράς τα 3500m.

Δ) Κοπή και εκρίζωση δέντρων.

Η έκταση που χρήζει καθαρισμού, μετά από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, είναι περί τα 870m, εκ των οποίων τα 110m αφορούν στην εργασία Γ).

Επισημαίνεται ότι:

- Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την κατασκευή να τηρήσει με προσοχή την οριογραμμή του χειμάρρου και των τάφρων, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

- Η κοπή και εκρίζωση δέντρων θα γίνει εντός των χειμάρρων μόνον και όχι στα πρανή, για λόγους ευστάθειας των πρανών, μετά από έγγραφη υπόδειξη της Δ/νσης Δασών Φλώρινας.

- Τα προϊόντα από την κοπή δέντρων θα διατεθούν στους ιδιοκτήτες των παρακείμενων ιδιοκτησιών.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών των παρακείμενων ιδιοκτησιών ότι δέχονται να εναποτεθούν και να διαστρωθούν στα αγροτεμάχια τους τα προϊόντα εκσκαφής.

| Φλώρινα, 20 Μαρτίου 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Ο Διευθυντής Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Ο Συντάξας |
| Σολάκης Παντελής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός | Παύλος Βοσκόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός |