ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΕΡΓΟ :"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ"

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ                                                                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 30.000,00 € #

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## Άρθρο 1  ( Α.Τ.Ο.Ε. 22.22.01ΣΧ. )

# Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και η μεταφορά τους σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά ( 6,70 € )

## Άρθρο 2  ( Α.Τ.Ο.Ε. 52.76.02 )

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πριστή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) : Εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ ( 675,00 € )

## Άρθρο 3  ( Α.Τ.Ο.Ε. 52.80.02 )

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Δέκα εννιά ευρώ ( 19,00 € )

## Άρθρο 4  ( Α.Τ.Ο.Ε. 52.86ΣΧ. )

Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια σουηδικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια σουηδικού τύπου ή κοίλα συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Έντεκα ευρώ ( 11,00 € )

## Άρθρο 5  ( Α.Τ.Ο.Ε. 72.11ΣΧ )

#### Επικεράμωση με κεραμίδια σουηδικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια σουηδικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Είκοσι δύο ευρώ ( 22,00 € )

## Άρθρο 6  ( Α.Τ.Ο.Ε. 79.10ΣΧ )

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης (τύπου xermiflex), με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση κατά μήκος των αμειβόντων της στέγης πήχεων διαστάσεων 2*4 cm.

Η επιλογή του τύπου της μεμβράνης θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Έργων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά  ( 7,90 € )

## Άρθρο 7  ( Α.Τ.Η.Ε. 8062.1ΣΧ )

#### Υδροροή από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη ανοικτή ημικυκλική ή κυκλική.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 001

Υδροροή από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη ανοικτή ημικυκλική ή κυκλική διαμέτρου τουλάχιστον Φ80 και πάχους 0,5mm, συμπεριλαμβανόμενων της επικάλυψης των φύλλων, των υλικών συνδέσεως και των στηριγμάτων στερεώσεως, καθώς και των συλλεκτήρων ομβρίων υδάτων (γωνίες) από των συλλεκτήρα υδάτων (ντερές).

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m).

Τιμή ανά μέτρο μήκους ( m) : Δεκαπέντε ευρώ  ( 15,00 € )

| Φλώρινα, 16/ 06/ 2015 | Φλώρινα, 16/ 06/ 2015 | Φλώρινα, 16/ 06 / 2015 |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Σαπουντζή Νίκη Πολιτικός Μηχανικός | Σολάκης Παντελής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |