1.ΓΕΝΙΚΑ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο µε τίτλο «Έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Βαλτονέρων» και χωροθετείται στην τοπική κοινότητα Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η επανακατασκευή ενός εγκιβωτισμένου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

2.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Στη συγκεκριμένη περιοχή υφίσταται ένα τεχνικό από τσιμεντοσωλήνες με επικάλυψη από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο λόγω της κακής κατασκευής και του γεγονότος ότι είναι επιφανειακό έχει σπάσει σε πολλά σημεία. Ως εκ τούτου, παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων με συνεπακόλουθη την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων κατά τους βροχερούς μήνες.

3.περιγραφη εργασιων

3.1. Εκσκαφές – Κατασκευή Τεχνικών.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών με την καθαίρεση και απομάκρυνση στοιχείων άοπλου σκυροδέματος και τσιμεντοσωλήνων. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Τα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε μέση απόσταση 6 χιλιομέτρων, μετά από έγγραφη υπόδειξη του Δήμου Αμυνταίου ή του προέδρου της τοπικής Κοινότητας.

- Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής επέμβασης εκ μέρους του αναδόχου πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Τα υψόμετρα πρέπει να είναι γνωστά για να υποδειχθεί από την Υπηρεσία αν απαιτείται η κατασκευή φρεατίων αλλαγής κλίσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αφενός η απαιτούμενη ελάχιστη κλίση και αφετέρου η λειτουργικότητα του τεχνικού στο τελικό σημείο που θα συναντήσει τον φυσικό αποδέκτη.

- Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα PVC-u διατομής Φ40, ώστε να αποκατασταθεί η απορροή των επιφανειακών υδάτων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Το μήκος του τεχνικού είναι περί τα 400 μέτρα.

- Ο εγκιβωτισμός του σωλήνα θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 και χάλυβα ποιότητας B500c. Αναλυτικότερα η διατομή του τεχνικό περιγράφεται στο σχέδιο.

- Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί κατά την τοποθέτηση του τεχνικού με κλίση κατ’ ελάχιστον 4%ο, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή των υδάτων.

- Για τη σύνδεση του υφιστάμενου τμήματος με το νέο, θα κατασκευαστεί ένα φρεάτιο συναρμογής.

- Αποκατάσταση της εξόδου του τεχνικού στον φυσικό αποδέκτη.

- Επισημαίνεται ότι το νέο τεχνικό θα πρέπει να τοποθετηθεί, αυστηρά, στη θέση του κατεστραμμένου τεχνικού, ώστε να μην θιγούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές μέρες.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Σ.Α.Ε.Π. 041/2015 και συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 35.445,00 ευρώ.

| Φλώρινα, Ιούνιος 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Ο Διευθυντής Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Η Συντάξασα |
| Σολάκης Παντελής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Μήσιας Βασιλειος Πολιτικός Μηχανικός | Κολίτση Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός |