| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ##### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ #### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Έργο : | "Κατασκευή Στεγάστρου στο Τ.Κ. Ιτιάς" |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Χρημ.: | ΚΑΠ 2014 |  |
|  | Προϋπολογισμός : |  | #7.000,00 €# |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά – Χωροθέτηση

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Κατασκευή Στεγάστρου στο Τ.Κ. Ιτιάς" και χωροθετείται στην περιοχή της Τ.Κ. Ιτιάς. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί ξύλινο ορθογώνιο στέγαστρο (κιόσκι) διαστάσεων 4,50m x 8,00m (βλέπε κατασκευαστικό σχέδιο Κάτοψη Ισογείου), σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Φλώρινας  (κύριος του έργου) και θα κατασκευαστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας (φορέας υλοποίησης), συμφώνα με την Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας που υπόγραψαν μεταξύ τους για το ανωτέρω έργο.

2. Περιγραφή Εργασιών

Με παρούσα μελέτη θα κατασκευαστεί ξύλινο ορθογώνιο στέγαστρο (κιόσκι) με δίκλινη στέγη διαστάσεων 5,90m x 8,50m (βλέπε κατασκευαστικό σχέδιο Κάτοψη Στέγης). Η ξυλεία για την κατασκευή του στεγάστρου θα είναι σουηδική Α’ ποιότητας και Κλάσης C24-11Ε, πλανισμένη για τα εμφανή στοιχεία, ξηρή (μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 18,00%), θα παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει καθώς και θα έχει περαστεί με άχρωμο συντηρητικό που να παρέχει μόνιμη προστασία από μύκητες, έντομα κ.α. Η ποιότητα και ο τρόπος που θα εµποτιστεί η ξυλεία από το εν λόγω υλικό θα καθοριστεί από τον προμηθευτή του.

Με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

α. Η πάκτωση του κέντρου του καθενός από τους δέκα περιμετρικούς ξύλινους ορθοστάτες (υποστυλώματα) θα γίνει 0,07m πιο μέσα από το περίγραμμα της κάτοψης ισόγειου του στεγάστρου και ο κάθε ορθοστάτης θα εδράζεται πάνω στις ειδικές μεταλλικές υποδοχές. Οι ορθοστάτες (υποστυλώματα) θα έχουν διατομή 14x14 και συνολικό ύψος 2,91m (0,05m υπεράνω του δαπέδου + 2,91m ελεύθερο ύψος στο κιόσκι + 0,14m δοκός).

β. Τους ορθοστάτες (υποστυλώματα) θα τους συνδέουν κατά μήκος τρεις δοκοί (μηκίδες) με μήκος περί τα 8,00m και διατομή 14x14, ενώ κατά πλάτος θα τους συνδέουν δέκα δοκοί (πέλμα – ελκυστήρας του αμείβοντα) με πλάτος περί τα 4,50m και διατομή 14x14. Οι δοκοί με τους ορθοστάτες (υποστυλώματα) συνδέονται και με αντηρίδες (βλέπε κατασκευαστικά σχέδια Όψεων και Τομών) διατομής 8x14.

γ. Στη συνεχεία θα κατασκευαστούν τα δικτυώματα της στέγης που θα αποτελούνται από τους αμείβοντες, τους ορθοστάτες και τις αντηρίδες. Οι δέκα αμείβοντες θα έχουν μήκος, προς τη μια κλίση της στέγης περί τα 3,35m, ενώ προς την άλλη 2,70m (βλέπε κατασκευαστικά σχέδια Όψεων και Τομών). Οι αμείβοντες θα καταλήγουν ως μορφοποιημένα φουρούσια και θα προεξέχουν προς τη μια κλίση της στέγης 1,00m έξω από την δοκό σε οριζόντια προβολή και θα αντιστηρίζονται με αντηρίδες, ενώ προς την άλλη 0,40m (βλέπε κατασκευαστικά σχέδια). Οι ορθοστάτες, δέκα των αριθμό, έχουν ύψος περί τα 0,55m, ενώ οι είκοσι αντηρίδες έχουν μήκος περί τα 0,65m. Τα µέλη που απαρτίζουν τα ζευκτά αµείβοντες, ορθοστάτες, διαγώνιες αντηρίδες θα έχουν διατομή 8x14 όπως φαίνεται στα κατασκευαστικά σχέδια.

δ. Τα ζευκτά θα συνδέονται μεταξύ τους όπως φαίνεται στα κατασκευαστικά σχέδια και πάνω τους παράλληλα προς τον άξονα της στέγης θα εδράζονται οι τεγίδες, διατομής 40x50, σε αποστάσεις που θα καθοριστούν ακριβώς από το μήκος των κεραμιδιών.

ε. Ανάμεσα στους αμείβοντες θα τοποθετηθεί Σουηδική ξυλεία ραμποτέ πάχους 1,5cm και πλάτους 9cm.  Το ραμποτέ θα επαλειφθεί στην αρχή με εντονομοκτόνο μυκητοκτόνο και μετά με τρεις επαλείψεις όπου η πρώτη θα είναι με ειδικό υγρό συντηρητικό λάδι ξύλου με χρώμα και οι άλλες δύο με άχρωμο.

στ. Η επικεράµωση της στέγης θα γίνει με εισαγόμενα ασφαλτικά κεραμίδια ενδεικτικού τύπου Καναδά με στρογγυλεμένο τελείωμα, πάχους 0,004m, στερεωμένα με την δική τους ειδική κόλλα και καρφιά.   Στην γραμμή απορροής των ομβρίων τα ασφαλτικά κεραμίδια θα προεξέχουν κατά 0,05m της "ραμποτέ" επικάλυψης. Τα κεραµίδια γενικώς θα είναι άριστα σε ποιότητα, αντοχή, φινίρισµα, σταθερότητα χρωμάτων, ευθυγραμμισμένα κ.λ.π.

ζ. Μεταξύ των ορθοστατών (βλέπε κατασκευαστικά σχέδια) θα κατασκευαστούν ξύλινοι καθιστικοί πάγκοι με την τοποθέτηση ορθοστάτη-ποδαράκι 14Χ14 μπροστά από κάθε ορθοστάτη του υπόστεγου.  Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι μέσα στο δάπεδο.  Το πλάτος του καθιστικού θα είναι 0,45m με ύψος 0,40m, με τρεις οριζόντιους δοκούς στο κάθισμα 6Χ12 και δύο στην πλάτη.

η. Όλη η ξυλεία θα βιδωθεί με στριφώνια και θα στερεωθεί με ειδικά τεμάχια χρωμιωμένου μορφοσίδηρου γωνιών "L" 5Χ7, "T" με εννέα βίδες εξωτερικά για τη σύνδεση δύο δοκών με το υφιστάμενο υποστύλωμα, ειδικών υποδοχών όπου εφάπτονται κεκλιμένα με οριζόντια στοιχεία κ.α..

θ. Ο ξύλινος φορέας των υπόστεγων θα αποτελείται από Σουηδική ξυλεία πλανισμένη, λειασμένη, περασμένη στις γωνίες με ρούτερ. Όλη η ξυλεία η οποία θα τοποθετηθεί (ορθοστάτες, ελκυστήρες, αμείβοντες, αντιρίδες, καθιστικό, ραμποτέ επικάλυψη) θα επαλειφθεί στην αρχή με εντονομοκτόνο, μυκητοκτόνο και μετά με τρεις επαλείψεις όπου η πρώτη θα είναι με ειδικό υγρό συντηρητικό λάδι ξύλου με χρώμα και οι άλλες δύο με άχρωμο.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00-2009 "Επικεραμώσεις στεγών", με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Κ.Α.Π. 2014 της Π.Ε. Φλώρινας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00 €# συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

|  | Φλώρινα, 05 Μαΐου 2015 |  |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Περιβολάρης Άγγελος Πολιτικός Μηχανικός | Σολάκης Παντελής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |