| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. | ΕΡΓΟ: | «Ανάπλαση Περιοχής Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Λεπτοκαρυάς» |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ……ΚΑΠ 2015…… |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ……12.000,00….. € |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Γεωργίου στην Τ. Κ. Λεπτοκαρυών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Κ.Α.Π. 2015.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :

- Καθαίρεση κεράμων της υφιστάμενης στέγης του ναού, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή

- Επάλειψη επιφάνειας σκυροδέματος, με εποξειδικά υλικά

- Κατασκευή νέας στέγης, επικεράμωση νταμωτή, κολυμβητή, με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, όμοια με τα υφιστάμενα

- Καθαίρεση κατεστραμμένων επιχρισμάτων, εσωτερικά και εξωτερικά, του ναού

- Νέα επιχρίσματα, τριπτά-τριβιδιστά, στις επιφάνειες όπου θα προηγηθεί η καθαίρεση των κατεστραμμένων επιχρισμάτων. Στις ίδιες επιφάνειες θα ακολουθήσει προετοιμασία (καθαρισμός και αστάρωμα) για χρωματισμούς, καθώς και σπατουλάρισμα.

- Επάλλειψη με τσιμεντοειδή υλικά των επιφανειών των τοίχων του ναού, εσωτερικά και εξωτερικά, οι οποίοι στη συνέχεια θα χρωματιστούν

- Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων του ναού, με ακρυλικά χρώματα

- Διαμόρφωση «ζώνης» περιμετρικά του ναού, όπου θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

- Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, πάχους 3-5cm, επιλογής της Υπηρεσίας

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε φθορά προκληθεί κατά τις παραπάνω εργασίες καθώς και να υποβάλλει φάκελο και σχέδιο ασφάλειας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

|  |  | Φλώρινα | 18-06-2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |  |  |
| Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |  | Η Συντάξασσα |
| του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος | της Δ/νσης Τεχνικών Έργων |  |  |
| Παντελής Σολάκης | Βασίλειος Μήσιας |  | Αναστασία Κυριακούλη |
| Ηλ/γος Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός |  | Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. |