| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΡΓΟ : «Καθαρισμός κοίτης ποταμών Φλώρινας » |  |  |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 35.000,00 € # |  |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά – Χωροθέτηση

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο µε τίτλο "Καθαρισμός κοίτης ποταμών  Φλώρινας " και χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και απορριμμάτων στους Ποταμούς Σακουλέβα στο Δήμο Φλώρινας  και Αγίου Γερμανού στο Δήμο Πρεσπών , συνολικού μήκους επέμβασης περίπου 3.000,00m και για τις δύο όχθες των ποταμών.

2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, για τμήματα των παραπάνω ποταμών, που βρίσκονται στα όρια των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών, η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών κατασκευής υδραυλικών έργων :

- Καθαρισμός των φερτών υλικών και απορριμμάτων τα οποία έχουν εναποτεθεί στις όχθες των παραπάνω ποταμών και φόρτωση αυτών επί αυτοκινήτου ώστε να μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο .

- Μεταφορά σε μέση απόσταση 8,00km και διάστρωση των παραπάνω προϊόντων καθαρισμού σε κατάλληλους χώρους απόθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η επιμέτρηση των υλικών που θα απομακρυνθούν, θα επιμετρηθεί σε κυβικά μέτρα (σύμφωνα με τα άρθρα του προϋπολογισμού και του τιμολογίου της παρούσας μελέτης).

Συγκεκριμένα οι ανωτέρω επεμβάσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κυρίως σε τμήματα του ποταμού Σακουλέβα στο Δήμο Φλώρινας , συνολικού μήκους 800m και για τις δύο όχθες, που περιλαμβάνονται ανάμεσα στις οδούς Λ. Αβέρωφ με Ναούσης και Λ. Ελευθερίας με 25ης Μαρτίου.

Στο παραπάνω τμήμα ο ποταμός είναι οριοθετημένος και δεν απαιτείται η κατασκευή αντιπλημμυρικού τοιχείου. Υπάρχουν κατασκευασμένοι αναβαθμοί οι οποίοι χρήζουν καθαρισμό από τα φερτά που έχει αποθέσει ο ποταμός.

Στον ποταμό του Αγίου Γερμανού στο Δήμο Πρεσπών ο καθαρισμός θα γίνει σε μήκος ποταμού περίπου 4,50 km σε ενδεδειγμένα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου.

Επισημαίνεται ότι πέραν των ανωτέρω τμημάτων υπάρχει περίπτωση να προκύψουν και νέα έως την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και κατά την διάρκεια της εργολαβίας, τα οποία ανάλογα με τη σοβαρότητα τους να πρέπει να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, όποτε και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο νέα τμήματα εντός των ορίων των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών, βάσει των νέων αναγκών που πιθανόν να προκύψουν.

Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

- Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.

- Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".

- Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".

- Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".

- Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω:

- Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.

- Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.

- Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

- Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

- Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

- Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

- Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.

- Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 210 ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 του έργου με κωδικό 2014ΕΠ30580016 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #35.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

|  | Φλώρινα 30-09-2015 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών & Περιβάλλοντος | Ο Δ/ντης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Μάνου Ευδοκία | Σολάκης Παντελής | Μήσιας Βασίλειος |
| Πολιτικός Μηχανικός | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Πολιτικός Μηχανικός |