Π  ε ρ ι γ ρ α φ ι κ ό   Τ ι μ ο λ ό γ ι ο

| ## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ## ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |  |
| --- | --- |
| ΕΡΓΟ: | Επισκευή στέγης πρώην Παιδόπολης "Αγίας Όλγας" Φλώρινας |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Κεντρικοί αυτοτελής πόροι 2016 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 110.000,00. € (με το Φ.Π.Α.) |

Άρθρο 1ο

Σχ.ΑΤΟΕ 22.22.02

# Καθαίρεση επικεραμώσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η φόρτωση τους σε όχημα και η απομάκρυνση τους από τον χώρο εργασίας σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.22.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

ΕΥΡΩ   9,00

Άρθρο 2ο

ΑΤΟΕ 22.51

# Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου

ΕΥΡΩ	56,00

Άρθρο 3ο

ΑΤΟΕ 52.76.02

# Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277

ΕΥΡΩ    675,00

Άρθρο 4ο

ΑΤΟΕ 52.80.02

# Σανίδωμα στέγης

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

52.80.02	Σανίδωμα στέγης με τάβλες  1,8 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283

ΕΥΡΩ    19,00

Άρθρο 5ο

ΑΤΟΕ 52.86

Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ    11,00

Άρθρο 6ο

Σχ. ΑΤΟΕ 72.11

#### Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών", με υδατοαπορρόφηση μικρότερη του 15%, με αντοχήσε κάμψη : για ελάχιστο συγκεντρωμάνο φορτίοο στο μέσον, μεγαλύτερο από 130 krg, με υδαοπερατότητα μετά από 2 ώρες ελαφρά διύγρανση και μετά από 24 ώρες εφόδρωση χωρίς πτώση σταγόνας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. Η στερέωση των κεραμιδιών πάνω στις τεγίδες θα γίνει για τις δύο πρώτες σειρές με κάρφωμα όλων των κεραμιδιών ενώ στις υπόλοιπες σειρές με κάρφωμα ½ των κεραμιδιών. Προβλέπεται ντερές για την απορροή των ομβρίων περιμετρικά του κτιρίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ	22,50

Άρθρο 7ο

ΑΤΟΕ 72.31

#### Επιστεγάσεις με βαμμένη ηλεκτροστατικά λαμαρίνα

Επιστέγαση με βαμμένη ηλεκτροστατικά λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

72.31.02	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

ΕΥΡΩ    18,00

Άρθρο 8ο

ΑΤΟΕ 77.26.02

Επάλειψη υφιστάμενων ξυλίνων επιφανειών με συντηρητικό ξύλου

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών με άχρωμο συντηρητικό ξύλου ή εξωτερικών με έγχρωμο συντηρητικό ξύλου, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που διεισδύει στο ξύλο, αντιμουχλικό, βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών.

Προετοιμασία επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".   Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή διπλής στρώσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.26.02	Διπλή επάλειψη συντηρητικού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7746

ΕΥΡΩ	3,20

Άρθρο 9ο

ΑΤΟΕ 77.96

#### Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	2,80

Άρθρο 10ο

ΑΤΟΕ 79.10

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

ΕΥΡΩ	7,90

Άρθρο 11ο

Σχ. ΑΤΟΕ 79.55

#### Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με σκληρές πλάκες μονωτικού πορώδους απορροφητικού υλικού πάχους 10 cm, από πετροβάμβακα βάρους 100 kg/m3, με συντελεστή λ=0,033W/mKcal με συναρμογή των απολήξεων αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ	18,00

Άρθρο 12ο

Σχ. ΑΤΗΕ 80.42.1.5

#### Εξαεριστήρας στέγης

Τοποθέτηση εξαεριστήρα δώματος, ύψους 27 εκατ. Κατασκευασμένου από ελαστικό υλικό πλήρους συμβατό με το ασφαλτικό μίγμα της στεγανωτικής μεμβράνης και πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.  Ο εξαεριστήρας θα έχει κατάλληλο διαμορφωμένο πέλμα για την συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ     15,00

Άρθρο 13ο

Σχ. ΑΤΗΕ 80.62.02

Υδρορρόη ανοιχτή βαμμένη ηλεκτροστικά εργοστασιακά (χρώματος επιλογής της υπηρεσίας) κυκλικής διατομής διαμέτρου έως 25cm και βάθους  έως 13 cm, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, σε τεμάχια των 5 μ., με πάχος 0,50χιλ.. και με ανοξείδωτα στηρίγματα (τρία στηρίγματα ανά μέτρο).

Στην τιμή περιλαμβάνεται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήματα σύνδεσης και στηρίγματα, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία η εργασία αποξήλωσης της υπάρχουσας υδροροής και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης της νέας υδροροής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ     16,00

Φλώρινα   5-8-2015

Ο Προϊστάμενος

του Γραφείου Δομών Περιβάλλοντος

Παντελής Σολάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με βαθμό Β΄

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Μήσιας

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Β΄

Ο συντάξας

Ζωή Μποσδελεκίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με βαθμό Δ΄