## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

## Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έργο : «Επισκευή στέγης πρώην Παιδόπολης «Αγία Όλγα» Φλώρινας

Τ ε χ ν ι κ ή    Έ κ θ ε σ η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες επισκευής της στέγης της πρώην Παιδόπολης «Αγία Όλγα» Φλώρινας, προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2016.

Οι οικοδομικές εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν είναι :

- Η ολική καθαίρεση μετά προσοχής της υφιστάμενης επικάλυψης κεραμιδιών γαλλικού τύπου (προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν για την μελλοντική επικάλυψη των παρακείμενων βοηθητικών χώρων)

- Η ολική καθαίρεση των υφιστάμενων οριζόντιων υδροροών

- Η ολική καθαίρεση των υφιστάμενων πήχεων

- Ο έλεγχος και η τυχόν ολική ή τμηματική αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των ζευκτών ή των τεγίδων

- Η επάλειψη με συντηρητικό ξύλου των ζευκτών, τεγίδων

- Η τοποθέτηση σανιδώματος άνωθεν των ζευκτών μετά την επάλειψη των δύο πλευρών με μυκητοκτόνο

- Η τοποθέτηση οριζόντιων υδρορροών

- Η επίστρωση μεμβράνης άνωθεν του σανιδώματος

- Η τοποθέτηση εξαεριστήρων στην τεύχη

- Η τοποθέτηση έγχρωμης λαμαρίνας (υποκείμενη των πρώτων σειρών κεραμιδιών ) η οποία θα καταλήγει στην οριζόντια υδρορροή και η τοποθέτηση έγχρωμης λαμαρίνας στους «ντερέδες» της στέγης

- Η τοποθέτηση επιτεγίδων (παράλληλων ως προς τους αμείβοντες) και πήχεων για την υποδοχή της επικάλυψης των κεραμιδιών, οι οποίοι πριν την τοποθέτηση τους θα έχουν επαλειφθεί με μυκητοκτόνο

- Η τοποθέτηση νέων κεραμιδιών γαλλικού τύπου

- Η επικάλυψη όλης της οροφής (υπεράνω των ελκυστήρων) με πετροβάμβακα

Φλώρινα    5-8-2015

Ο Προϊστάμενος

του Γραφείου Δομών και Περιβάλλοντος

Παντελής Σολάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με βαθμό Β΄

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Μήσιας

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Β΄

Ο συντάξας

Ζωή Μποσδελεκίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με βαθμό Δ΄