| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργο : | "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" |  |
|  | Προϋπολογισμός : |  | #1.400.000,00 €# |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΘΡΟ | 1 | ΟΔΟ Δ-2.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1132 |  |  |
| Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm |  |  |  |  |  |  |
| Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος - Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης - Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση - Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος. |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m2 |  | Ολογράφως: | Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά |  | Αριθμ: | 1,15 € |

| ΑΡΘΡΟ | 2 | ΟΔΟ Δ-4 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη |  |  |  |  |  |  |
| Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, - η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m2 |  | Ολογράφως: | Σαράντα πέντε λεπτά |  | Αριθμ: | 0,45 € |

| ΑΡΘΡΟ | 3 | Σχ. ΟΔΟ Δ-8.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου,με τη δαπάνη μεταφοράς. |  |  |  |  |  |  |
| Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος - η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως - η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher - η σταλία των μεταφορικών μέσων - η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα - η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο επιμελής καθαρισμός των ρείθρων που υπάρχουν εκατέρωθεν των δρόμων από χώματα, βλάστηση, σκουπίδια κτλ με οποιοδήποτε μέσο (χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα) καθώς και η απομάκρυνσή των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων και με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. Τιμή ενός τόνου ασφαλτομίγματος με την δαπάνη μεταφοράς του στην θέση διάστρωσης του |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ton |  | Ολογράφως: | Εξήντα πέντε ευρώ |  | Αριθμ: | 65,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 4 | Σχ. ΟΔΟ Δ-8.1.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα θερμό , με την δαπάνη μεταφοράς. |  |  |  |  |  |  |
| Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος ( επούλωση λάκκων ) δια ασφαλτικού μίγματος , ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας που θα επουλωθεί , με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος - η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως - η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωση του. - η σταλία των μεταφορικών μέσων - η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα - η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. - οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου καθώς Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη διάνοιξης – διαμόρφωσης – καθαρισμού των λάκκων , η δαπάνη του ασφαλτικού διαλύματος προεπαλείψης ή συγκολλητικής επάλειψης των επιφανειών που θα επουλωθούν. Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, και με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ενός τόνου ασφαλτομίγματος πλήρους επισκευής των λάκκων, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης. |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ton |  | Ολογράφως: | Εκατόν είκοσι ευρώ |  | Αριθμ: | 120,00 € |

| ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΘΡΟ | 5 | Σχ. ΟΔΟ Ε-8.2.2 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 |  |  |
| Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. - η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της - τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. - η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών - η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης - η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται) |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: M2 |  | Ολογράφως: | Εκατόν τριάντα τρία ευρώ |  | Αριθμ: | 133,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 6 | Σχ. ΟΔΟ Ε-9.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, - η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης - και η στερέωσή της επί του ιστού. Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ΤΕΜ |  | Ολογράφως: | Πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά |  | Αριθμ: | 53,70 € |

| ΑΡΘΡΟ | 7 | Σχ. ΟΔΟ Ε-9.4 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, - η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης - και η στερέωσή της επί του ιστού. Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: ## Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65 m ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ΤΕΜ |  | Ολογράφως: | Πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά |  | Αριθμ: | 53,70 € |

| ΑΡΘΡΟ | 8 | ΟΔΟ Ε-10.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) |  |  |  |  |  |  |
| Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) - η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm - η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’) |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ΤΕΜ |  | Ολογράφως: | Τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά |  | Αριθμ: | 31,10 € |

| ΑΡΘΡΟ | 9 | ΟΔΟ Ε-10.2. |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) |  |  |  |  |  |  |
| Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). - η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm - η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ΤΕΜ |  | Ολογράφως: | Σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά |  | Αριθμ: | 49,30 € |

| ΑΡΘΡΟ | 10 | Σχ. ΟΔΟ Ε-10.2 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αποξήλωση υπαρχόντων στύλων ή στύλων και πινακίδων μαζί |  |  |  |  |  |  |
| Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η αποξήλωση υφιστάμενων στύλων ή στύλων και πινακίδων μαζί και η μεταφορά τους σε αποθήκη της Π.Ε Φλώρινας σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο αποξηλώμενου στύλου |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ΤΕΜ |  | Ολογράφως: | Τρία ευρώ |  | Αριθμ: | 3,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 11 | Σχ. ΟΔΟ Ε-10.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επανατοποθέτηση πεσμένων στύλων (με ή χωρίς πινακίδες) οποιουδήποτε ύψους και πάχους |  |  |  |  |  |  |
| Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm - η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) - η ράβδος ( χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ) ή η λάμα ( χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x20 cm ) . για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής - Tα όποια γαλβανισμένα εξαρτήματα στήριξής της πινακίδας χρειαστούν - η στερέωσή της πινακίδας επί του στύλου. |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο επανατοποθετούμενου στύλου πινακίδων |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ΤΕΜ |  | Ολογράφως: | Έντεκα ευρώ |  | Αριθμ: | 11,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 12 | Σχ. ΟΔΟ Ε-1.16 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b - Λειτουργικό πλάτος: - κατηγορία W1:  0,60 m - κατηγορία W2:  0,80 m - κατηγορία W3:  1,00 m - κατηγορία W4:  1,30 m - κατηγορία W5:  1,70 m - κατηγορία W6:  2,10 m - κατηγορία W7:  2,50 m - κατηγορία W8:  3,50 m - Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C - Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης:  Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη  Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη  Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη μελέτη  Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης :  Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη.  Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη  Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη  Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη  Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου στέψης.  Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας.  Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη  Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη  Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη  Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης.  Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4. |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m |  | Ολογράφως: | Σαράντα πέντε ευρώ |  | Αριθμ: | 45,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 13 | Σχ. ΟΔΟ Ε-2 | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |
| --- | --- | --- | --- |
| Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή καταστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας |  |  |  |
| Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένου η κατεστραμμένου μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε μήκους. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - Η αποξήλωση του ακατάλληλου μεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόμενο από την Υπηρεσία μήκος - Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του σποραδικού χαρακτήρα των εργασιών - Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η μεταφορά τους στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. - Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό κυκλοφορία). Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρμοζόμενη ως προσαύξηση των τιμών μονάδος Ε-1.xx του παρόντος τιμολογίου (ΝΕΤ ΟΔΟ). Μονάδα: m; Ολογράφως:; Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά; Αριθμ:; 2,90 €. |

| Φλώρινα, 01 Ιουνίου 2016 | Φλώρινα, 01 Ιουνίου 2016 | Φλώρινα, 02 Ιουνίου 2016 |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Σαπουντζή Νίκη Πολιτικός Μηχανικός | Μουρατίδης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |