# ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Φ. Α. Υ.)

(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3–παρ. 3,7,8,9,10,11)

## Α.   ΓΕΝΙΚΑ

- ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ".

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ. Νεοχωρακίου, Δ.Ε. Μελίτης, Δήμου Φλώρινας.

- ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ: Δήμος Φλώρινας.

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημαρχιακό Μέγαρο, Φλώρινα.

- ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥ: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

## Β.   ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου και χωροθετείται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου, του Δήμου Φλώρινας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής διάβασης του ποταμού Γεροποτάμου που βρίσκεται στην διασταύρωση  της Επ. Οδού Φλώρινας – Μελίτης με την τοπική οδό του Νεοχωρακίου αφού καθαιρεθεί η υφιστάμενη σωληνωτή γέφυρα εξαιτίας των πλημμυρικών φαινόμενων και την διάρκεια της χειμερινής περιόδου που καθιστούν στην συγκεκριμένη πρόσβαση επικίνδυνη έως αδύνατη.με το αντίστοιχο αγρόκτημα αφού καθαιρεθεί η υφιστάμενη Ιρλανδική Διάβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα εξαιτίας των πλημμυρικών φαινόμενων και την διάρκεια της χειμερινής περιόδου που καθιστούν στην συγκεκριμένη πρόσβαση επικίνδυνη έως αδύνατη.

Με έργο θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

α . Θα γίνει καθαίρεση της υφιστάμενης σωληνωτής γέφυρας που έχει παροχετευτική διατομή περί τα 7,90 m2. και στην ίδια θέση θα κατασκευαστούν τρεις κυβωτιοειδείς οχετοί καθαρής διατομής 6,00χ2,00 m (μεικτής διατομής 7,20χ3,20 m) ο καθ’ ένας,  σύμφωνα με τα πρότυπα στατικά σχέδια της Εγνατίας Οδού α.ε., με  συνολική παροχετευτική παροχή 36,00 m2.

Η κατασκευή των τεχνικών θα πραγματοποιηθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού πρώτα κατασκευαστούν οι αντίστοιχες στρώσεις λιθορριπής και εξομαλυντικής στρώσης σκυροδέματος.

Κατά την έννοια της ροής του ποταμού θα κατασκευαστούν τα αντίστοιχα τεχνικά εισόδου και εξόδου.

Για την θεμελίωση της κατασκευής θα πραγματοποιηθεί ενιαία κοιτώστρωση χωρίς αρμούς και μέχρι και το ύψος της κάτω πλάκας των τεχνικών, στην συνέχεια θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχοι αρμοί πλάτους 5,00 εκ. ο καθ’ ένας.

Θα κατασκευαστούν τα μεταβατικά επιχώματα και μετά από την συμπύκνωσή τους θα κατασκευαστούν  οι πλάκες σύνδεσης εκατέρωθεν του συνόλου της κατασκευής για την ασφαλή και χωρίς προβλήματα καθίζησης σύνδεση των οχετών με το έδαφος.

Για την μείωση της αντίστασης της κατασκευής στην ροή του ποταμού, στις θέσεις των κατακόρυφών στοιχείων σκυροδέματος, θα κατασκευαστούν τρίγωνα από σκυρόδεμα με την κορυφή του τριγώνου να "κόβει" την ροή.

Τέλος το έργο θα ολοκληρωθεί με την στεγάνωση των αρμών οριζόντιων και κατακόρυφων, την κατασκευή των στρώσεων οδοστρωσίας, την ασφαλτόστρωση, την κατασκευή των αρμών συστολοδιαστολής στο κατάστρωμα της οδού και την τοποθέτηση των απαραίτητων κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας.

- ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την κατασκευή των οχετών θα χρησιμοποιηθούν τα στατικά σχέδια εφαρμογής των προτύπων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ α.ε. «οχετοί με ενίσχυση» διαστάσεων 6χ2 m καθώς και τα αντίστοιχα για την κατασκευή των τεχνικών εισόδου - εξόδου.

## Γ.   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τον αποκλεισμό της πρόσβασης των διερχόμενων για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες κατασκευής καθότι το εργοτάξιο θα δημιουργηθεί σε τοπική οδό.

Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα δίκτυα κοινής ωφελείας που υπάρχουν στην περιοχή του έργου ώστε να μην διακοπή οποιαδήποτε παροχή.

Οδοί διαφυγής: Πανταχόθεν Ελεύθερο

Έξοδοι κινδύνου:______

Ιδιαίτερες σχετικές μελέτες: ΟΧΙ

Δίκτυα προστασίας: ΟΧΙ

Θέση υλικών: Στην πέριξ περιοχή

Ζώνες κινδύνου:Τοπική οδός πρόσβασης

## Δ.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο χώρος κατασκευής του έργου θα πρέπει να είναι αποκλεισμένος έτσι ώστε να μην διέρχονται από το έργο άτομα που δεν έχουν εργασία και ως εκ τούτου δεν φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Για την κατασκευή θα απαιτηθούν μηχανήματα όπως σφύρα για την καθαίρεση του σκυροδέματος, μηχάνημα για την δημιουργία της σκάφης θεμελίωσης, μηχανήματα για την μεταφορά των υλικών κατασκευής και μηχανήματα για την σκυροδέτηση του οπλισμένου σκυροδέματος κ.λ.π. Τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή θα ξεφορτωθούν εντός του αποκλεισμένου χώρου με κατάλληλο γερανό και σε ώρα κατά την οποία δεν θα υπάρχουν διερχόμενοι από τον χώρο. Οι εργαζόμενοι στο έργο θα πρέπει να φέρουν κράνος και κατάλληλο γιλέκο με φωσφορούχα διακριτικά καθώς και γυαλιά προστασίας από την σκόνη.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου που είναι κινητός θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον προσφερότερο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο ανάλογα με την περιοχή χωρίς να παρεμποδίζονται οι κυκλοφοριακές και καλλιεργητικές συνθήκες της περιοχής. Τα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε χώρους απόθεσης.

Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφοδοσίας του προσωπικού και των μηχ/των θα συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και θα μεταφέρονται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων της Τ.Κ. Μελίτης.

Επειδή βρισκόμαστε στο ύπαιθρο και μακριά από τον οικισμό δεν υπάρχει στεγασμένος χώρος υγιεινής, για αυτό θα υπάρχει στο εργοτάξιο Χημική τουαλέτα.

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πάντα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

Οι εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων θα γίνονται από εξειδικευμένα άτομα με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

## Ε.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

## ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά και θα πρέπει να επιδιορθώνονται άμεσα από το Δημ. Διαμέρισμα Νεοχωρακίου (Δήμος Φλώρινας) οι τυχόν μικροφθορές.

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης.

Φλώρινα, 18/07/2016

Ο Συντάξας

Παντελής Πηλείδης

Πολιτικός Μηχανικός