| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ##### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ #### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργο : | "Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης" |  |
|  | Προϋπολογισμός : |  | #200.000,00 €# |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικά – Χωροθέτηση

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο µε τίτλο "Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης" και χωροθετείται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής διάβασης του ποταμού Γεροποτάμου που βρίσκεται στα όρια του οικισμού και τον συνδέει με το αντίστοιχο αγρόκτημα αφού καθαιρεθεί η υφιστάμενη Ιρλανδική Διάβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα εξαιτίας των πλημμυρικών φαινόμενων και την διάρκεια της χειμερινής περιόδου που καθιστούν στην συγκεκριμένη πρόσβαση επικίνδυνη έως αδύνατη.

2. Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

α . Θα γίνει καθαίρεση της υφιστάμενης Ιρλανδικής Διάβασης και στην ίδια θέση θα κατασκευαστούν τρεις κυβωτιοειδείς οχετοί καθαρής διατομής 6,00χ2,00 m (μεικτής διατομής 7,20χ3,20 m) ο καθ’ ένας,  σύμφωνα με τα πρότυπα στατικά σχέδια της Εγνατίας Οδού α.ε., με  συνολική παροχετευτική παροχή 36,00 m2.

Η κατασκευή των τεχνικών θα πραγματοποιηθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού πρώτα κατασκευαστούν οι αντίστοιχες στρώσεις λιθορριπής και εξομαλυντικής στρώσης σκυροδέματος.

Κατά την έννοια της ροής του ποταμού θα κατασκευαστούν τα αντίστοιχα τεχνικά εισόδου και εξόδου.

Για την θεμελίωση της κατασκευής θα πραγματοποιηθεί ενιαία κοιτώστρωση χωρίς αρμούς και μέχρι και το ύψος της κάτω πλάκας των τεχνικών, στην συνέχεια θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχοι αρμοί πλάτους 5,00 εκ. ο καθ’ ένας.

Θα κατασκευαστούν τα μεταβατικά επιχώματα και μετά από την συμπύκνωσή τους θα κατασκευαστούν  οι πλάκες σύνδεσης εκατέρωθεν του συνόλου της κατασκευής για την ασφαλή και χωρίς προβλήματα καθίζησης σύνδεση των οχετών με το έδαφος.

Για την μείωση της αντίστασης της κατασκευής στην ροή του ποταμού, στις θέσεις των κατακόρυφών στοιχείων σκυροδέματος, θα κατασκευαστούν τρίγωνα από σκυρόδεμα με την κορυφή του τριγώνου να "κόβει" την ροή.

Τέλος το έργο θα ολοκληρωθεί με την στεγάνωση των αρμών οριζόντιων και κατακόρυφων, την κατασκευή των στρώσεων οδοστρωσίας, την ασφαλτόστρωση, την κατασκευή των αρμών συστολοδιαστολής στο κατάστρωμα της οδού και την τοποθέτηση των απαραίτητων κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια, τα τεύχη της μελέτης και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑΕΠ 041 2016 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #200.000,00 €#.

|  | Φλώρινα, 18 Ιουλίου 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής | Οι Συντάκτες |
| Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |  |
| Παντελής Σολάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Βασίλειος Μήσιας Πολιτικός Μηχανικός | Παντελής Πηλείδης Πολιτικός Μηχανικός |