ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Φλώρινα 07 - 11 -  2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                   Αρ. πρωτ.: 150363/4715

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 1

Ταχ. Κώδικας: 53100

Πληροφορίες: Χρ. Κωνσταντινίδης

Δρ.Καρυδά

Τηλέφωνο: 23850 54504

Fax: 23850 54501

Email: x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr

d.karida@florina.pdm.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 146 (ΦΕΚ 239A΄/ 23/12/2010)  «Οργανισμός της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας».

3)  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4)  Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.

5) N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

6)  Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7) Την αριθμ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ1291/Β/2010) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

8) Την αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 (ΦΕΚ 3081/τ'Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

9) Το με αρίθμ. Πρωτ. 25135/572/07-03-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Φλώρινας (πρωτογενές αίτημα)

10) Την με αρίθμ. Πρωτ. 29946/992/09-03-2016 ανάληψη υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας, με έγκριση ΥΔΕ α/α 206/263-03-2016.(εγκεκριμένο αίτημα).

11) Το με ΑΠ. 94464/2928/13-07-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας (με συνημμένα την τεχνική έκθεση, τον προϋπολογισμό μελέτης και το περιγραφικό τιμολόγιο, το παραπάνω αναφερθέν α/α 9 και το α/α 10).

12) Την αριθμ. 1603/5-9-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ (ΑΔΑ: ΩΩ777ΛΨ – ΠΝΑ) με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση ύστερα από αξιολόγηση μέχρι τριών οικονομικών προσφορών, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υλικού – πινακίδων σήμανσης οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης ύστερα από αξιολόγηση μέχρι τριών οικονομικών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικού – πινακίδων σήμανσης οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.995,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα "Π.Δ.Ε. - Σ.Α.Ε.Π. 041/2016".

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9471.01 οικονομικού έτους 2016.

Τα υπό προμήθεια υλικά περιγράφονται στις συνημμένες «Τεχνικές Προδιαγραφές», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Μετά την επιλογή του αναδόχου και πριν την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Φορολογική Ενημερότητα

- Ασφαλιστική ενημερότητα

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου

- Αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων

Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να γίνει έως την 31/12/2016, με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών μετά την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. Στην αξία των υλικών περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στην αποθήκη της Π. Ε. Φλώρινας (κτίριο «μάντρα» μηχανημάτων).

Κατά την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος, τον προμηθευτή βαρύνουν:

-  Παρακράτηση φόρου τέσσερα τοις εκατό (4 %)

-  Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,06%) επί της  συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

-  Χαρτόσημο 3% επί του Ε.Α.Α.Δ.Σ.

-  Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.Α.Α.Δ.Σ.

-  Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας των υλικών μέχρι την παράδοση και συναρμολόγηση - τοποθέτησή τους βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το συναπτόμενο υπόδειγμα της παρούσας.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς για  μέρος μόνο αυτών.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

2. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους μία (1) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

•  Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

•  Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (όπως εκάστοτε ισχύουν τα νομοθετήματα αυτά).

• Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

• Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών της παρούσας.

• Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 150363/4715/07-11-2017, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

• Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που ζητούνται.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 15-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος,  Πτολεμαίων 1,  Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier.

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται  εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 23850 54504, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η   παρούσα   πρόσκληση   είναι   αναρτημένη   στη  Διαύγεια   και   στο   δικτυακό   τόπο   της Αναθέτουσας Αρχής www.florina.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Κώνοι ασφαλείας PVC, ύψους 50 cm, με δύο (2) αντανακλαστικές μεμβράνες τύπου ΙΙ

Προμήθεια πλαστικών κώνων ασφαλείας από μαλακό PVC, ύψους τουλάχιστον 50cm (H50) και βάση διαστάσεων τουλάχιστον 28,5Χ28,5cm.

Θα είναι ολόσωμοι χωρίς ραφές, με λεία και στιλπνή χωρίς αυλακώσεις επιφάνεια, ώστε να μην προξενούν ζημιές στα διερχόμενα αυτοκίνητα κατά την πρόσκρουσή τους σε αυτά και θα έχουν ενιαίο κόκκινο χρώμα,.

Οι κώνοι θα φέρουν δύο (2) αντανακλαστικές μεμβράνες υψηλής αντανακλαστικότατος τύπου ΙΙ, σταθερά κολλημένες επί του σώματος αυτών, αργυρόλευκου χρώματος, πλάτους τουλάχιστον 2Χ87mm.

Οι κώνοι Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία και θα έχουν στο κάτω μέρος τάπες - αποστάτες, έτσι ώστε να στηρίζεται η βάση του κώνου σε απόσταση 3-4mm από το έδαφος.

- Χρωματισμός

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.

| Χρώμα | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Παράγοντας Φωτεινότητας β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ |  |
| Κόκκινο | 0,690 | 0,310 | 0,575 | 0,316 | 0,521 | 0,371 | 0,610 | 0,390 | >0,11 |

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τουλάχιστον τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86).

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Οι κώνοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 13422

2.Πλαστικά κολωνάκια επαναφερόμενα, ύψους 75 cm, με τρείς (3) αντανακλαστικές μεμβράνες τύπου ΙΙ

Πλαστικά κολωνάκια επαναφερόμενα, κατασκευασμένα από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU), ώστε  να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στα οχήματα που συγκρούονται σε αυτά. Η όλη κατασκευή είναι ενιαία – μονοκόμματη κυλινδρικής μορφής, διαστάσεων :  ύψος 75cm, διάμετρος 80mm, διάμετρος βάσης 200mm. Το ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.

Το ελαστικό κολωνάκι ενσωματώνει τρείς (3) ειδικές εύκαμπτες μεμβράνες υψηλής αντανακλαστικότητας, τύπου ΙΙ, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωσιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύκτα και πλάτος αντανακλαστικού τουλάχιστον 3Χ70 mm.

Η βάση του έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους με βύσματα.

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86).

Η επικόλληση της μεμβράνης θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης

Τα επαναφερόμενα ελαστικά κολωνάκια θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 13422

Συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα μεταλλικά βύσματα (τρία ανά τεμάχιο) και υλικά στήριξης

3.Πινακίδα Ρ-52α (Φ 65) + Πινακίδα  Π-78 (25Χ100cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό  γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους, Ρ-52α, διαμέτρου 65cm, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, μαζί με πληροφοριακή πινακίδα Π-78, διαστάσεων 25Χ100cm, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ, σε ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των πινακίδων και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής τους.

- ο γαλβανιζέ ιστός, τετράγωνη κοιλοδοκός διαστάσεων 40Χ40 mm, ύψους 2,00m πάχους τουλάχιστον 2mm.

- H βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων, η οποία θα είναι χυτό, καμπύλο ανακυκλούμενο υλικό με ιδιαίτερη μεγάλη ανθεκτικότητα, διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40X11cm και βάρους τουλάχιστον 25Kg. Θα διαθέτει διαμπερείς οπές διαστάσεων 40Χ40mm, για την στήριξη του ιστού (κοιλοδοκός), με χρήση κατάλληλου αντάπτορα. Επίσης θα διαθέτει ειδικά χερούλια για να είναι εύκολη η μεταφορά και το στήσιμο της εργοταξιακής σήμανσης.

Τιμή ανά τεμάχιο έτοιμης πινακίδας {Ρ-52α (Φ 65) + Π-78 (25Χ100cm), με ιστό και βάση στήριξης :

4.Πινακίδα Ρ-52δ (Φ 65) + Πινακίδα  Π-77 (25Χ100cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό  γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους, Ρ-52δ, διαμέτρου 65cm, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, μαζί με πληροφοριακή πινακίδα Π-78, διαστάσεων 25Χ100cm, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ, σε ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των πινακίδων και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής τους.

- ο γαλβανιζέ ιστός, τετράγωνη κοιλοδοκός διαστάσεων 40Χ40 mm, ύψους 2,00m και πάχους τουλάχιστον 2mm.

- H βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων, η οποία θα είναι χυτό, καμπύλο ανακυκλούμενο υλικό με ιδιαίτερη μεγάλη ανθεκτικότητα, διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40X11cm και βάρους τουλάχιστον 25Kg. Θα διαθέτει διαμπερείς οπές διαστάσεων 40Χ40mm, για την στήριξη του ιστού (κοιλοδοκός), με χρήση κατάλληλου αντάπτορα. Επίσης θα διαθέτει ειδικά χερούλια για να είναι εύκολη η μεταφορά και το στήσιμο της εργοταξιακής σήμανσης.

Τιμή ανά τεμάχιο έτοιμης πινακίδας {Ρ-52δ (Φ 65) + Π-77 (25Χ100cm), με ιστό και βάση στήριξης :

5.Πινακίδα Ρ-32 (Φ 65), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ,

με ιστό  γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους, Ρ-32, διαμέτρου 65 cm, με αναγραφόμενη ταχύτητα 30 χλμ., αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της.

- ο γαλβανιζέ ιστός, τετράγωνη κοιλοδοκός διαστάσεων 40Χ40 mm, ύψους 2,00m και πάχους τουλάχιστον 2mm.

- H βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων, η οποία θα είναι χυτό, καμπύλο ανακυκλούμενο υλικό με ιδιαίτερη μεγάλη ανθεκτικότητα, διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40X11cm και βάρους τουλάχιστον 25Kg. Θα διαθέτει διαμπερείς οπές διαστάσεων 40Χ40mm, για την στήριξη του ιστού (κοιλοδοκός), με χρήση κατάλληλου αντάπτορα. Επίσης θα διαθέτει ειδικά χερούλια για να είναι εύκολη η μεταφορά και το στήσιμο της εργοταξιακής σήμανσης.

6.Πινακίδα Ρ-2 (60cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ,

με ιστό  γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών μικρού μεγέθους, Ρ-2, εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς  60cm, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της.

- ο γαλβανιζέ ιστός, τετράγωνη κοιλοδοκός διαστάσεων 40Χ40 mm, ύψους 2,00m και πάχους τουλάχιστον 2mm.

- H βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων, η οποία θα είναι χυτό, καμπύλο ανακυκλούμενο υλικό με ιδιαίτερη μεγάλη ανθεκτικότητα, διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40X11cm και βάρους τουλάχιστον 25Kg. Θα διαθέτει διαμπερείς οπές διαστάσεων 40Χ40mm, για την στήριξη του ιστού (κοιλοδοκός), με χρήση κατάλληλου αντάπτορα. Επίσης θα διαθέτει ειδικά χερούλια για να είναι εύκολη η μεταφορά και το στήσιμο της εργοταξιακής σήμανσης.

7.Πινακίδα Κ-6α (90cm), με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙΙ,

με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Προμήθεια πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων, Κ-6α, τριγωνικές πλευράς 0,90m, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της.

- ο γαλβανιζέ ιστός, τετράγωνη κοιλοδοκός διαστάσεων 40Χ40 mm, ύψους 2,00m και πάχους τουλάχιστον 2mm.

- H βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων, η οποία θα είναι χυτό, καμπύλο ανακυκλούμενο υλικό με ιδιαίτερη μεγάλη ανθεκτικότητα, διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40X11cm και βάρους τουλάχιστον 25Kg. Θα διαθέτει διαμπερείς οπές διαστάσεων 40Χ40mm, για την στήριξη του ιστού (κοιλοδοκός), με χρήση κατάλληλου αντάπτορα. Επίσης θα διαθέτει ειδικά χερούλια για να είναι εύκολη η μεταφορά και το στήσιμο της εργοταξιακής σήμανσης.

8.Πινακίδα Κ-6δ (90cm), με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙΙ,

με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Προμήθεια πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων, Κ-6δ, τριγωνικές πλευράς 0,90m, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της.

- ο γαλβανιζέ ιστός, τετράγωνη κοιλοδοκός διαστάσεων 40Χ40 mm, ύψους 2,00m και πάχους τουλάχιστον 2mm.

- H βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων, η οποία θα είναι χυτό, καμπύλο ανακυκλούμενο υλικό με ιδιαίτερη μεγάλη ανθεκτικότητα, διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40X11cm και βάρους τουλάχιστον 25Kg. Θα διαθέτει διαμπερείς οπές διαστάσεων 40Χ40mm, για την στήριξη του ιστού (κοιλοδοκός), με χρήση κατάλληλου αντάπτορα. Επίσης θα διαθέτει ειδικά χερούλια για να είναι εύκολη η μεταφορά και το στήσιμο της εργοταξιακής σήμανσης.

9.Πληροφοριακές πινακίδες - Εργοταξιακής Σήμανσης, διαστάσεων 40Χ80cm, με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων - Εργοταξιακής σήμανσης, διαστάσεων 40Χ80cm, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, με αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ», με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

- ο γαλβανιζέ ιστός, τετράγωνη κοιλοδοκός διαστάσεων 40Χ40 mm, ύψους 2,00m και πάχους τουλάχιστον 2mm.

- H βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων, η οποία θα είναι χυτό, καμπύλο ανακυκλούμενο υλικό με ιδιαίτερη μεγάλη ανθεκτικότητα, διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40X11cm και βάρους τουλάχιστον 25Kg. Θα διαθέτει διαμπερείς οπές διαστάσεων 40Χ40mm, για την στήριξη του ιστού (κοιλοδοκός), με χρήση κατάλληλου αντάπτορα. Επίσης θα διαθέτει ειδικά χερούλια για να είναι εύκολη η μεταφορά και το στήσιμο της εργοταξιακής σήμανσης.

10.Πλαστικά στηθαία τύπου New Jersey

Προμήθεια πλαστικών στηθαίων ασφαλείας, τύπου New Jersey, από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, διαστάσεων 100Χ60Χ46cm, τα οποία φέρουν ειδικές υποδοχές για την σύνδεση πολλών τεμαχίων μεταξύ τους .

Το χρώμα τους θα είναι λευκό – κόκκινο, ώστε να τοποθετούνται εναλλάξ (λευκό – κόκκινο) με τις εγκοπές και το βάρος τους θα είναι περίπου 8Kg.

Στο πάνω μέρος θα φέρουν κατάλληλη οπή με πώμα, για την πλήρωσή τους με νερό ή άμμο ώστε να αυξάνεται η ευστάθειά τους, ενώ στο κάτω μέρος θα φέρουν οπή για την απορροή του αποθηκευμένου νερού ή την εκκένωσή του από την άμμο.

11.Αναλάμπων φανός κινδύνου LED με δύο μπαταρίες

Προμήθεια αναλάμπων φανού LED, κατασκευασμένου από σκληρό πλαστικό σώμα και φωτιστικού κίτρινου χρώματος (αστραπή ή σταθερό φωτισμό) ελάχιστης διαμέτρου Φ180mm. Θα είναι εφοδιασμένη με φωτοκύτταρο για την διακοπή της λειτουργίας τους κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα και για σταθερό φωτισμό. Στο πίσω μέρος του θα φέρει ειδικό περιλαίμιο στήριξης σε στύλο.

Το οπτικό φωτεινό του σύστημα θα βασίζεται στην τεχνολογία Led, εξασφαλίζοντας χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση. Ελάχιστη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ωρών, θα είναι εφοδιασμένοι με δύο μπαταρίες 6V ξηρού τύπου 4R25 και διάρκεια ζωής τουλάχιστον χιλίων (1000) ωρών, για την επισήμανση κινδύνου.

Οι αναλαμπές των φανών πρέπει να είναι ορατές από απόσταση 300 m. Η συχνότητα αναλαμπών είναι 60 αναλαμπές / min.

Οι αναλάμποντες φανοί πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 12352.

12.Ταινία επισήμανσης κινδύνου, πλάτους 7cm, χρώματος άσπρο - κόκκινιο,

σε ρολά των 250m.

Προμήθεια ταινίας επισήμανσης κινδύνου από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής σε εξωτερικές συνθήκες, σε ρολά των 250m. Το πλάτος της είναι 70mm, ενώ το πάχος της είναι 50μm και το χρώμα της είναι λευκό και κόκκινο σε μορφή ζέβρας, με μελάνι προστασίας UV για μεγάλη αντοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μετρ | Ποσό-τητα | Τιμή εκκίνησ. (Μονάδ) | Τιμή Προσφοράς |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Χωρίς ΦΠΑ / ανά μονάδ |  | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| 1. | Πλαστικοί κώνοι PVC, ύψους 50cm, με 2 αντανακλαστικές μεβράνες τύπου II | τεμ. | 210,00 | 10,00 |  |  |  |
| 2. | Πλαστικά κολωνάκια επαναφερόμενα, ύψους 75cm, με 3 αντανακλαστικές μεβράνες τύπου II | τεμ. | 130,00 | 23,50 |  |  |  |
| 3. | Πινακίδα Ρ-52α (διαμ. 65cm) + Πινακίδα Π-78 (25Χ100cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης. | τεμ. | 2,00 | 120,00 |  |  |  |
| 4. | Πινακίδα Ρ-52δ (διαμ. 65cm) + Πινακίδα Π-77 (25Χ100cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης, | τεμ. | 2,00 | 120,00 |  |  |  |
| 5. | Πινακίδα Ρ-32 (διαμ. 65cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης. | τεμ. | 2,00 | 85,00 |  |  |  |
| 6. | Πινακίδα Ρ-2 (60cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης. | τεμ. | 2,00 | 85,00 |  |  |  |
| 7. | Πινακίδα Κ-6α (90cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης. | τεμ. | 2,00 | 85,00 |  |  |  |
| 8. | Πινακίδα Κ-6δ (90cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης. | τεμ. | 2,00 | 85,00 |  |  |  |
| 9. | Πινακίδα Κ-20 (90cm), με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης. | τεμ. | 4,00 | 85,00 |  |  |  |
| 9. | Πληροφοριακές πινακίδες - Εργοταξιακής σήμανσης, (40Χ80cm) με αντανακλαστική μεβράνη τύπου ΙΙ, με ιστό γαλβανιζέ και βάση στήριξης. | τεμ. | 4,00 | 75,00 |  |  |  |
| 10. | Πλαστικά στηθαία τύπου New Jersey, μήκους 1,0m | τεμ. | 20,00 | 45,00 |  |  |  |
| 11. | Αναλάμπων φανός κινδύνου LED, με δύο μπαταρίες | τεμ. | 6,00 | 16,00 |  |  |  |
| 12. | Ταινία επισήμανσης κινδύνου, πλάτους 7cm, χρώματος άσπρο - κόκκινο, σε ρολλά των 250m. | τεμ. | 20,00 | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

ΦΛΩΡΙΝΑ ….. / 11 / 2016                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα - Υπογραφή)