| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: | Επισκευή - Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 320.000,00 € |  |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: | Επισκευή - Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 320.000,00 € |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στεγάζει τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και μέρος των Υπηρεσιών της Αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά την πάροδο δεκαπέντε και πλέον ετών από τη χρήση του κτιρίου επιβάλλεται να γίνει συντήρηση τόσο των Κτιριακών όσο και των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ(έδρας) μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε στο κτίριο συνέταξε μελέτη συντήρησης και επισκευής διαφόρων εγκαταστάσεων. Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στο υπόψη έργο.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι οικοδομικές εργασίες που θα γίνουν στο κτίριο έχουν ως εξής :

- Στις  θέσεις κατακόρυφων  υδρορροών όπου  υπάρχουν φθαρμένα επιχρίσματα θα γίνει ο κατάλληλος καθαρισμός – καθαίρεσή τους και θα κατασκευασθούν νέα ενώ θα χρωματισθούν κατάλληλα.

- Περιμετρικά του κτιρίου και σε ύψος δεκαπέντε εκατοστών από τις εξωτερικές πλάκες του πεζοδρομίου, θα καθαιρεθεί το επίχρισμα και θα τοποθετηθεί  ανάλογο μαρμάρινο σοβατεπί .

- Καθαίρεση  μαρμάρινων πλακών και περιθωρίων στη βεράντα της στάθμης +11,50 και τοποθέτηση νέων μαρμάρινων πλακών  διαστάσεων 40x40 cm. Προσεκτική καθαίρεση μαρμάρων επί των στηθαίων του περιβάλλοντος χώρου και τοποθέτηση νέων με εφαρμογή κατάλληλων αρμών για την παραλαβή των συστολοδιαστολών των μαρμάρινων πλακών.

- Επί του δώματος στο οποίο στεγάζεται η κεντρική κλιματιστική μονάδα του αμφιθεάτρου θα τοποθετηθεί μεταλλική  κατασκευή με επιστέγαση αυλακωτής λαμαρίνας για την προστασία του .

- Οι εξωτερικές όψεις του κτιρίου μετά την αποκατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων που παραπάνω περιγράφθηκε θα χρωματισθούν με τσιμεντόχρωμα  αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη προετοιμασία των επιφανειών. Επιπλέον σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία , θα γίνουν χρωματισμοί των αντίστοιχων επιφανειών.

- Τα μεταλλικά σκίαστρα που είναι τοποθετημένα στις αντίστοιχες όψεις του κτιρίου θα βαφούν με αντισκωριακές βαφές μετά την σχετική προεργασία των επιφανειών τους.

- Στα εξωτερικά κουφώματα  όπου έχουν φθαρεί και δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί ανάκλησης, οι μεντεσέδες , οι σπανιολέτες  και λοιπά εξαρτήματα θα γίνουν κατάλληλες επιδιορθώσεις μετά από οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

- Στα παράθυρα των WC αφού πρώτα καθαρισθούν τα μαρμάρινα κατωκάσια, θα τοποθετηθούν σίτες με κατάλληλο τελάρο.

- Σε γραφεία της πτέρυγας Α’ του 3ου ορόφου θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν κατάλληλες προθήκες για την αρχειοθέτηση εγγράφων.

- Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών σε δύο χώρους του κτιρίου της ΠΔΜ.

- Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου.

- Επίστρωση δώματος με ειδική μεμβράνη στη στάθμη +11,50 και στις απολήξεις των WC πτερύγων Α – Δ και Ζ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Αντικατάσταση  κυκλοφορητή  για το δίκτυο των WC.

- Τοποθέτηση  απαερωτή τύπου «SPIROVENT», για απομάκρυνση αέρα από το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης & ψύξης με τις απαραίτητες φλάντζες σύνδεσης καθώς και εξαρτήματα αυτόματης εξαέρωσης.

- Καθαρισμός οριζόντιων υδρορροών σε όλες τις στέγες του κτιρίου. Καθαρισμός κατακόρυφων υδρορροών όπου είναι καταστεί ανάγκη . Επιπλέον θα κατασκευασθεί νέα κατακόρυφη υδρορροή στη στάθμη +4,50μ κάνω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου.

- Στα WC του κτιρίου όπου υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων τους (βρύσες, καζανάκια , διαρροές κ.λ.π) θα  γίνουν οι  απαραίτητες αντικαταστάσεις και επισκευές για την ορθή λειτουργία τους.

- Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού  συγκροτήματος , Έλεγχος και ρύθμιση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας.

- Έλεγχος συμπλήρωση και ρύθμιση συστήματος ασφάλειας του κτιρίου.

- Αντικατάσταση κατεστραμμένων θερμαντικών σωμάτων δαπέδου Fan – Coil .

- Καθαρισμός σωμάτων Fan - coil - Αλλαγή φίλτρου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στους ανελκυστήρες του κτιρίου καθώς και έκδοση ανανέωση οκτώ (8) πιστοποιητικών ανελκυστήρων.

- Θα γίνει αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συναγερμού καθώς και νέα εγκατάσταση συναγερμού ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες επιμέρους υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο.

- Θα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας στον πρώτο όροφο στα γραφεία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- Προβλέπεται η  αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου υπολογιστών με την τοποθέτηση νέων συσκευών switch σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

- Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και συσσωρευτών στο κεντρικό UPSτου κτιρίου το οποίο είναι τύπου  MGE GALAXY 3000, 20KVA  Ειδικότερα τα εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν είναι  CAPR PCBA G3000-SPARE PART Code:51030159SE (ποσότητα 1) , ADAPT KIT AC CAP 30 KVA G3000-SPARE PART Code:51030898TT (ποσότητα 1) , Συσσωρευτής VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Maintenance Free 12, 40Ah (ποσότητα 25) και εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργίας και ρύθμισης από εξειδικευμένο προσωπικό στο υπάρχον UPS MGE GALAXY 3000.

- Σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις προβλέπεται σχετική καλωδίωση.

- Στο χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων θα τοποθετηθούν τρεις προβολείς για το φωτισμό του χώρου.

- Στο πλακόστρωτο της νοτιοδυτικής πλευράς του περιβάλλοντα χώρου θα τοποθετηθεί κανάλι για τη αποστράγγιση όμβριων υδάτων προς υφιστάμενο δίκτυο συλλογής όμβριων .

- Έλεγχος  και συντήρηση υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

- Αντικατάσταση αντλιών απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων τοπικών κλιματιστικών μονάδων οροφής  ή  δαπέδου υφιστάμενων μονάδων .

- Τοποθέτηση κλιματιστικού στο χώρο των Η/Μ,  Ψυκτικής Απόδοσης   24.000 BTU και Θερμικής Απόδοσης 27.000 BTU.

Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου η οποία δεν περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη και κριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία απαραίτητη θα κατασκευασθεί και θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Κοζάνη, 13-02-2017 | Κοζάνη, 17-02-2017 | Κοζάνη, 22-02-2017 |
|  | Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ |
|  | Τ.Δ.Π/ΠΔΜ(ΕΔΡΑ) | Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ) |
| ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α’ β |  |  |
| ΝΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧ. ΓΕΩ.ΠΕ. Τ.Ε. με Α’ β | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α’ β | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄ β |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. με Α’ β |  |  |