| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: | Επισκευή - Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 € |  |

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: | Επισκευή - Συντήρηση Κτιριακών και Ηλετρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης |
| --- | --- | --- |

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

Α.Τ - 029

| ΑΤΗΕ Ν8606.1.1.2 | Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με αισθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), παροχής από 2,5 έως 4,0 m³/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 21 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με ασθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με αισθητήριο πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter) παροχής από 2,5 έως 4,0 m³/h |  |  |  |  |  |
| ΥΛ ΑΤΗΕ ΜΗΧ ΑΝ Ν786.1.1.2 | (T.E) | (Τεμ.) | 1,08x860,00 | = | 928,8 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 2,50x19,86 | = | 49,65 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 2,50x16,85 | = | 42,12 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 928,8+49,65+42,12 | = | 1.020,57 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 1.020,57 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ - 030

Άρθρο 12.20	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6651.1

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

| Τιμή Μονάδος kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) = 4,80 € |  |  |  |  |

Α.Τ - 032

| ΑΤΗΕ 8536.1.1 | Καθαρισμός σωμάτων Fan - coil - Αλλαγή φίλτρου. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθαρισμός θερμαντικών σωμάτων Fan – Coil (F.C.U.) δαπέδου ή οροφής . Δηλαδή αφαίρεση παλαιού και τοποθέτηση νέου φίλτρου σε υφιστάμενη μεταλλική βάση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως του νέου φίλτρου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Φίλτρο αέρα θερμαντικού σώματος Fan-Coil C.F.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x3,00 |  |  | = | 3,01 |  |  |  |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,10x19,86 |  |  | = | 1,99 |  |  |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. |  |  |  | = | 5,00 € |  |  |  |  |  |
| ( ΠΕΝΤE ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Α.Τ - 032

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.60 | Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 80 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος . Στην τιμή περιλαμβάνονται :

Τοποθέτηση μπαταρίας υγρών στοιχείων έως 50 ΑΗ

Επιθεώρηση καλής λειτουργίας

- Έλεγχος πίεσης δικτύου και καταγραφή

- Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα

- Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα

- Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων

- Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία

- Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές

- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις

- Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών

- Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας

- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας

- Έλεγχος πιεστικού δοχείου

- Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού

Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

- Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο τύπου 15W40

- Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας

- Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα

- Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία

- Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές

- Καθαρισμός φίλτρου αέρα (αν είναι μεταλλικό) ή αντικατάσταση

- Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου

- Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου

- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις

- Γενικός καθαρισμός & συσφίξεις όλων των διακοπτών και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού

- Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Μπαταρία υγρών στοιχείων. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (T.E) |  | (Τεμ.) | 1,00x50,00 | = | 50,00 |
| β) Λάδι πετρελαιοκινητήρα (έως 10 lit) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (T.E) |  | (Τεμ.) |  | 1,00x40,00 | = | 40,00 |
| γ) Μικρουλικά 10% ((α) + (β)) |  |  |  |  |  | = | 9,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  |  |  | (h) | 10,00x19,86 | = | 198,60 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  |  |  | (h) | 10,00x16,85 | = | 168,50 |
| γ) Δοκιμαστική λειτουργία |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Τεμ) | 1,00x200,00 | = | 233,90 |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | = | 700,00 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 700,00 € |
| --- | --- | --- |
| (ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |  |  |

Α.Τ - 033

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.61 | Έλεγχος και ρύθμιση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 80 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Έλεγχος και ρύθμιση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται :

Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων :

- Συστήματος Πυρανίχνευσης

- Συστήματος καταιονισμού ύδατος

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 15,00x19,86 | = | 297,90 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 15,00x16,85 | = | 252,75 |
| γ) Δοκιμαστική λειτουργία |  |  |  |  |  |
|  |  | (Τεμ) | 1,00x549,35 | = | 549,35 |
|  |  |  | Σύνολο | = | 1.100,00 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 1.100,00 € |
| --- | --- | --- |
| (ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |  |  |

Α.Τ - 034

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.62 | Έλεγχος συμπλήρωση και ρύθμιση ασφάλειας του κτιρίου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 80 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Έλεγχος και ρύθμιση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται :

Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων :

- Συστήματος Συναγερμού

- Τοποθέτηση  ανιχνευτών κίνησης και χειριστηρίων  σε χώρους του κτιρίου

- Τοποθέτηση κατάλληλων  καλωδιώσεων

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| - ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανιχνευτές κίνησης, χειριστήρια και καλωδιώσεις |  |  |  |  | 1.500,00 |
| (Τ.Ε) |  |  |  |  |  |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 15,00x19,86 | = | 297,90 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 15,00x16,85 | = | 252,75 |
| γ) Δοκιμαστική λειτουργία |  |  |  |  |  |
|  |  | (Τεμ) | 1,00x549,35 | = | 549,35 |
|  |  |  | Σύνολο | = | 2.500,00 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 2.500,00 € |
| --- | --- | --- |
| (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΝΤΕΚΟΣΙΑ) |  |  |

Α.Τ - 035

| ΑΤΗΕ Ν8606.1.13 | Aπαερωτής τύπου «SPIROVENT», για απομάκρυνση αέρα από κλειστά κυκλώματα θέρμανσης & ψύξης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 39 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Aπαερωτής τύπου «SPIROVENT» με κέλυφος χαλύβδινο διαμέτρου 6” που φέρει δύο φλάντζες σύνδεσης, για απομάκρυνση αέρα από κλειστά κυκλώματα θέρμανσης & ψύξης, δηλαδή εξάρτημα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Απαερωτής τύπου «SPIROVENT» |  |  |  |  |  |
|  | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x3.298,00 | = | 3.298,00 |
| β) Υλικά:και μικροϋλικά εγκαταστάσεως 0,02 του α |  |  | 0,02 x 3.298,00 |  | 65,96 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 3,00x19,86 | = | 59,58 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 3,00x16,85 | = | 50,55 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 928,8+49,65+42,12 | = | 3.474,09 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 3.474,09 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ - 036

| Ν.ΑΤΗΕ 8606.2.1 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, για εξαερισμό σωληνώσεων νερού, ανεξαρτήτως διαμέτρου σπειρώματος . Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, για εξαερισμό σωληνώσεων νερού, ανεξαρτήτως διαμέτρου εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται η αφαίρεση της παλιάς, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Ανεξαρτήτως Διαμέτρου σπειρώματος . Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |  |
| --- | --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα εξαερισμό σωληνώσεων νερού για πίεση λειτουργίας έως 12 atm |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 786.2.1 | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x5,00 | = | 5,00 |
| Μικροϋλικά 0,02 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,02x5,00 | = | 0,10 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,50x19,86 | = | 9,93 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 15,03 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 15,03 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ - 037

| Ν.ΑΤΗΕ 8062 | Καθαρισμός οριζόντιων υδρορροών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθαρισμός οριζόντιων υδρορροών σε όλες τις στέγες του κτιρίου στη στάθμη +15,00. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία καθαρισμού από φερτά υλικά που έχουν επικαθίσει στις υδρορροές,

| ( 1 m ) | μέτρο μήκους |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,20x19,86 | = | 3,97 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 3,97 |

| Τιμή Μονάδος 1 m. | = | 3,97 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ - 038

| Ν.ΑΤΗΕ 8062.3 | Κατασκευή κατακόρυφης υδρορροής |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή κατακόρυφης υδρορροής μήκους από 4,00 έως 5,00 m. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 100 mm, πάχους 4,50 mm,  η διάτρηση στηθαίου από σκυρόδεμα σε κατάλληλη διατομή, η τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος για την καθοδήγηση των όμβριων υδάτων σε  κατακόρυφο σωλήνα υδρορροής. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα μικρϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση της υδρορροής.

| ( 1 τεμ ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 4 ins αυξημένος κατά 25% γιά ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως μήκους 5,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 566.9 (τεμ) |  |  |  |  | 1,00x142,47 = |  | 142,47 |
| Β) Yλικά και μικρούλικα προσαρμογής σωλήνα υδρορροής με στηθαίο 20% του α |  |  |  |  |  |  | 28,49 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  |  |  | (h) | 2,00x19,86 | = | 39,72 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  |  | (h) |  | 2,00x16,85 |  | 33,07 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | = | 243,75 |

| Τιμή Μονάδος 1 τεμ,. | = | 243,75 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ - 039

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.1 | Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεως (καζανάκι) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεως (καζανάκι) σε υφιστάμενα δοχεία . Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια νέου μηχανισμού , η εργασίας  αφαίρεσης του παλαιού , της τοποθέτησης του νέου τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Μηχανισμός δοχείου πλύσεως (τύπου start - stop ) |  |  |  |  |  |
|  | (ΤΕ) | (Τεμ.) | 1,00x30,00 | = | 30,00 |
| β) Μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 0,02 του α |  |  |  |  | 0,60 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,20x19,86 | = | 3,97 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 34,57 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 34,57 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ - 040

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.2 | Αντικατάσταση δοχείου πλύσεως (καζανάκι) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αντικατάσταση δοχείου πλύσεως (καζανάκι) σε υφιστάμενα δοχεία . Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια νέου δοχείου πλύσεως, η εργασίας  αφαίρεσης του παλαιού , της τοποθέτησης του νέου, τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Δοχείο πλύσεως 10lit |  |  |  |  |  |
|  | (ΤΕ) | (Τεμ.) | 1,00x50,00 | = | 50,00 |
| β) Μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 0,05 του α |  |  |  |  | 2,50 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,50x19,86 | = | 9,93 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 61,43 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 61,43 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ - 041

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.3 | Σιφώνιο πλαστικό νιπτήρα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιφώνιο πλαστικό νιπτήρα . Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σιφωνίου, με τα  λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως του.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Σιφώνιο πλαστικό νιπτήρα |  |  |  |  |  |
|  | (ΤΕ) | (Τεμ.) | 1,00x2,00 | = | 2,00 |
| β) Μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 0,10 του α |  |  |  |  | 0,20 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,20x19,86 | = | 3,97 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 6,17 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 6,17 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ - 042

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.4 | Εύκαμπτος σωλήνας χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 40cm χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για τη σύνδεση δοχείου πλύσης με το δίκτυο νερού . Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  του σωλήνα,  η εργασία  αφαίρεσης του παλαιού, και η τοποθέτηση του νέου και  τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως του.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα με δύο ρακόρ χρωμέ |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ |  | (Τεμ.) | 1,00x3,00 | = | 3,00 |
| β) Μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 0,05 του α |  |  |  |  | 0,15 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,50x19,86 | = | 9,93 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  | 8,43 |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,50x16,85 | = |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 11,51 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 11,51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ - 043

| ΑΤΗΕ Ν8307.2.1 | Αντικατάσταση μπαταρίας νιπτήρα (μονή) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αντικατάσταση μπαταρίας  νιπτήρα (μονή). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της μπαταρίας, η εργασίας αφαίρεσης της παλιάς και η τοποθέτηση της νέας καθώς και  τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως του.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Μπταρία (μονή) νερού ανεξαρτήτως διαμέτρου |  |  |  |  |  |
|  | (ΤΕ) | (Τεμ.) | 1,00x14,00 | = | 14,00 |
| β) Μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδόκολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,05 του α |  |  |  |  | 0,70 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,50x19,86 | = | 9,93 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,50x16,85 | = | 9,93 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 34,56 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 34,56 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ - 044

| ΑΤΗΕ Ν8042.3.7 | Απόφραξη σωλήνων αποχετεύσεως |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία απόφραξης σωλήνων αποχέτευσης με κατάλληλα μέσα για τον πλήρη καθαρισμό του συστήματος αποχέτευσης του κτιρίου της ΠΔΜ.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,50x19,86 | = | 9,93 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,50x16,85 | = | 8,43 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 18,36 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 18,36 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ )

Α.Τ - 045

| ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.1 | Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm. |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 00Ν.571.Α1.2 |  | (m) | 1x0,94 | = | 0,94 |
| β) Προσαύξηση κατά 20% για υλικά, ειδικά εξαρτήματα και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, ανάρτησης και ρακόρ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,20x0,94 | = | 0,19 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,10x19,86 | = | 1,99 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,10x16,85 | = | 1,69 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 4,81 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 4,81 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ - 046

| ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.2 | Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm. |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 00Ν.571.Α1.3 |  | (m) | 1x1,73 | = | 1,73 |
| β) Προσαύξηση κατά 20% για υλικά, ειδικά εξαρτήματα και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, ανάρτησης και ρακόρ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,20x1,73 | = | 0,35 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,15x19,86 | = | 2,98 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,15x16,85 | = | 2,53 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 7,59 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 7,59 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |  |

| A.T.: 047 |  |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.2 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου Παροχής 200 C.F.M. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου Αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, δίοδος ηλεκτροκινητη δικλείδα ΟΝ-OFF, λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία Παροχής 200 C.F.M.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Τοπική κλιματιστική μονάδα (F.C.U.) δαπέδου παροχής 200 C.F.M. |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 729.1.1 | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x370,00 | = | 370 |
| Θερμοστάτης, φίλτρο νερού διακόπτες νερού και λοιπά μικροϋλικά 0,15 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,15x370 | = | 55,5 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 3,00x19,86 | = | 59,58 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 3,00x16,85 | = | 50,55 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 370+55,5+59,58+50,55 | = | 535,63 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 535,63 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ:  048

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.3 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στους ανελκυστήρες του κτιρίου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 63 | 100,00% |  |

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών εξατρημάτων και εξαρτημάτων αυτοματισμού στους ανελκυστήρες του κτιρίου όπως στην παρακάτω ανάλυση περιγράφεται .

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Πλακέτες απεγκλωβισμού με μπαταρίες |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ | (T.E) | (Τεμ.) | 8,00x150,00 | = | 1.200,00 |
| β) Αλλαγή πατώματος σε τέσσερεις ανελκυστήρες |  |  | 4,00x140,00 | = | 560,00 |
| γ) Σετ origin 1 1/4 |  |  | 2,00x140,00 | = | 280,00 |
| δ) Λάμπες τύπου LED |  |  | 16,00x30,00 | = | 480,00 |
| ε) Ρόδες πλαισίου ανάρτησης |  |  | 6,00x70,00 | = | 420,00 |
| στ) Χειριστήριο (μπουτονιέρα θαλάμου) |  |  | 1,00x120,00 | = | 140,00 |
|  |  |  |  |  | 3.080,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 5,00x19,86 | = | 99,30 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 5,00x16,85 | = | 84,25 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 3.263,55 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 3.263,55 € |
| --- | --- | --- |
| ( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |

Α.Τ:  049

ΑΤΗΕ Ν8536.1.4          Έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα στο κτίριο

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 63 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα όπου περιλαμβάνεται η δαπάνη αυτοψίας , λήψης μέτρων και έκδοσης του πιστοποιητικού.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 8,00x19,86 | = | 158,88 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 8,00x16,85 | = | 134,80 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 293,68 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 293,68 € |
| --- | --- | --- |
| ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) |  |  |

Α.Τ:  050

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.4 | Εγκατάσταση συστήματος καμερών παρακολούθησης χώρων κτιρίου, πλήρης. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 52 | 100,00% |  |

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης καμερών, πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικών της εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης καμερών, του κυρίως εξοπλισμού αλλά και των οδεύσεων των γραμμών, των καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, των εσχαρών όδευσης, των κυτίων διακλάδωσης, του εξοπλισμού τροφοδοσίας και γειώσεων, των στηριγμάτων και του λοιπού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται 4 κάμερες στο γραφείο Περιφερειάρχη, 3 κάμερες στο γραφείο Γ.Γ. Απ.Δ.Ηπ.Δ.Μ , 2 στο χώρο του τμήματος αδειών διαμονής και 4 στο υπόγειο. Περιλαμβάνονται επίσης, 3 POE Switch και 3 καταγραφικά που θα τοποθετηθούν στα Control  Room 1(a-b) (1ος όροφος), 2(a-b) (2ος Όροφος) και  0(γ-δ) (Ισόγειο)  ή το κεντρικό Control  Room (Ισόγειο). Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις. Περιλαμβάνονται και οι λοιπές οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή των παραπάνω.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Εγκατάσταση συστήματος καμερών, πλήρως εγκατεστημένο. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ΚΑΜΕΡΑ |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 9,00x 800,00 | = | 7.200,00 |
| 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 2,00x1.200,00 | = | 2.400,00 |
| 3. SWITCH Power Over Ethernet 16 Θέσεων |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 2,00x1.100,00 | = | 2.200,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) |  |  | 20,00x19,86 | = | 397,20 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) |  |  | 20,00x16,85 | = | 337,00 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | = | 12.534,20 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 12.534,20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |

Α.Τ:  051

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.5 | Αναβάθμιση Δικτύου Η/Υ με την εγκατάσταση Switch 24 και 48 θέσεων. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εγκατάσταση νέων Switch 24 και 48 θέσεων καθώς και Switch 48 Power Over Ethernet  για την αναβάθμιση της ταχύτητας λειτουργίας του δικτύου Η/Υ που είναι εγκατεστημένο στο Κτίριο. Η τοποθέτηση θα γίνει σε υφιστάμενα Rack στους χώρους του κεντρικού και των τοπικών Control Room του κτιρίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των εξαρτημάτων -  υλικών και μικροϋλικών, του κυρίως εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Εγκατάσταση συστήματος καμερών, πλήρως εγκατεστημένο. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. SWITCH 48 |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 30,00x750,00 | = | 22.500,00 |
| 2. SWITCH 48 Power Over Ethernet |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 7,00x1.500,00 | = | 10.500,00 |
| 3. SWITCH 24 |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 3,00x 420,00 | = | 1.260,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) |  |  | 10,00x19,86 | = | 198,60 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) |  |  | 10,00x16,85 | = | 337,00 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | = | 34.795,60 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 34.795,60 |
| --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |  |  |

Α.Τ:  052

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.6 | Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος συναγερμού κτιρίου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος συναγερμού με την τοποθέτηση επιπλέον χειριστηρίων (πληκτρολογίων), και ανιχνευτών κίνησης. Η τοποθέτηση θα γίνει σε χώρους επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσία σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των εξαρτημάτων -  υλικών και μικροϋλικών, του κυρίως εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Εγκατάσταση συστήματος καμερών, πλήρως εγκατεστημένο. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Πληκτρολόγια |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 5,00x 170,00 | = | 850,00 |
| 2. Ανιχνευτές Κίνησης |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 10,00x 100,00 | = | 1.000,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) |  |  | 30,00x19,86 | = | 595,80 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) |  |  | 30,00x16,85 | = | 505,50 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | = | 2.951,30 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 2.951,30 |
| --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |  |  |

Α.Τ:  053

| ΑΤΗΕ Ν8766.2.2.1 Σχετικο | Καλώδιο τύπου NHXSLHX ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών Διατομής: 4 Χ 0,5 mm2 (Για εγκατάσταση Συναγερμού) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Καλώδιο NHXSLHX Διατομής:4 Χ 0,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ (ΤΕ) |  | (m) | 1,05x3,00 |  | = | 3,15 |
| Μικρουλικά, σωληνώσεις. εσχάρες κ.λ.π. 0,30 του α |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,30x3,15 |  | = | 0,18 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,05x19,86 |  | = | 0,99 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,05x16,85 |  | = | 0,84 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | = | 2,61 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 2,61 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ:  054

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.7 | Κατασκευή νέου συστήματος συναγερμού κτιρίου |
| --- | --- |

Σχετικό

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή νέου συστήματος συναγερμού με την τοποθέτηση επιπλέον χειριστηρίων (πληκτρολογίων), πίνακα , σειρήνων μπαταριών  και ανιχνευτών κίνησης. Η τοποθέτηση θα γίνει σε χώρους επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσία σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των εξαρτημάτων -  υλικών και μικροϋλικών, του κυρίως εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Νέο σύστημα συναγερμού |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Πίνακας Συναγερμού |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00 x1.100,00 |  | 1.100,00 |
| 2. Πληκτρολόγια |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 4,00x 220,00 | = | 880,00 |
| 3. Ανιχνευτές Κίνησης |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 12,00x 100,00 | = | 1.200,00 |
| 4. Μπαταρίες |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 2,00x 25,00 | = | 50,00 |
| 5. Σειρήνες |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 2,00x 50,00 | = | 100,00 |
| 6. Κωδικοποιητής GSM/GPRS με κουτί |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x 600,00 | = | 600,00 |
| 7. Επεκτάσεις |  |  | (T.E) | (Τεμ.) | 2,00x 250,00 | = | 500,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) |  |  | 60,00x19,86 | = | 1.191,60 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) |  |  | 60,00x16,85 | = | 1.011,00 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | = | 6.632,60 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 6.632,60 |
| --- | --- | --- |
| ( ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) |  |  |

Α.Τ - 055

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.63 | Έλεγχος, συντήρηση και ρύθμιση υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 80 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Έλεγχος, συντήρηση και ρύθμιση υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. Στην τιμή περιλαμβάνονται :

- Έλεγχος

- Σύνταξη έκθεσης για τυχόν ρυθμίσεις

- Ρυθμίσεις

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 15,00x19,86 | = | 297,90 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 15,00x16,85 | = | 252,75 |
|  |  |  | Σύνολο | = | 550,65 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 550,65 € |
| --- | --- | --- |
| (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) |  |  |

Α.Τ:  056

| ΑΤΗΕ Ν8794.1.2.1 | Καλώδιο για μετάδοση φωνής και δεδομένων, αθωράκιστο, τύπου UTP, κατηγορίας 6, τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών. (Για εγκατάσταση καμερών) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 44 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο για μετάδοση φωνής και δεδομένων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και μεταφορά υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου, εργασίες τοποθετήσεως, συνδέσεως διακλαδώσεων, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Καλώδιο για μετάδοση φωνής και δεδομένων, αθωράκιστο, τύπου UTP, κατηγορίας 6, τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών. |  |  |  |  |  |
| ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΑΝΚ Ν825.1.2.1 | (T.E) | (m) | 1,05x0,42 | = | 0,44 |
| β) Μικροϋλικά 0,10 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,10x0,44 | = | 0,04 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,06x19,86 | = | 1,19 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,06x16,85 | = | 1,01 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,44+0,04+1,23+1,04 | = | 2,68 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 2,68 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ:  057

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.15.4 | Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6620.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 ''Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης'', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 ''Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης'', με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα ''κλειδώματος''της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 90,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

Α.Τ:  058

| ΑΤΗΕ Ν9324.3.3.2 | Φωτιστικό σώμα, Προβολέα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. Υλικά |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Φωτιστικό σώμα Προβολέα |  |  |  |  |  |
| ΥΛ ΑΤΗΕ ΗΛ ΑΝΚ Ν924.3.3.2 | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x60,00 | = | 60,00 |
| 2. Εργασία |  |  |  |  |  |
| α) Ποσοστό επί της προμήθειας |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,20x60,00 | = | 12,00 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60,00+12,00 | = | 72,00 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 72,00 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ:  059

| ΑΤΗΕ 8766.3.1 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.1 |  | (m) | 1,05x0,58 | = | 0,58 |
| Μικρουλικά 0,10 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,10x0,58 | = | 0,06 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,12x19,85 | = | 2,38 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,12x16,85 | = | 2,02 |
| Άθροισμα |  |  |  | = | 5,04 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 5,04 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

Α.Τ:  060

| ΑΤΗΕ Ν9192.14.30.4 | Σετ συρόμενης γκαραζόπορτας με μοτέρ |
| --- | --- |

σχετικό

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σετ συρόμενης γκαραζόπορτας με μοτέρ, ενσωματωμένο πινακοδέκτη, με κρεμαγιέρα μέγιστου μήκους 4 μέτρα, 2 τηλεχειριστήρια και 1 σετ (πομπός και δέκτης) φωτοκύτταρα ασφαλείας . Περιλαμβάνονται βάση και υλικά στήριξης, λαμάκια ενεργοποίησης τερματικών διακοπτών, κλειδιά αποσύμπλεξης, οδηγίες εγκατάστασης κλπ

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Σετ συρόμενης γκαραζόπορτας |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ | (ΤΕ) | (τεμ) | 1,00x425,00 | = | 425,00 |
| Μικρουλικά 0,04 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,04x425,00 | = | 17,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 1,00x19,86 | = | 19,86 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 1,00x16,85 | = | 16,85 |
| Άθροισμα |  |  |  | = | 478,71 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 478,71 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |  |

Α.Τ:  061

| ΑΤΗΕ Ν8960.1.3.60 | Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και συσσωρευτών σε UPS MGE GALAXY 3000, 20KVA |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 58 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συντήρηση κεντρικού υφιστάμενου συστήματος αδιάλειπτης παροχής (UPS) , αποτελείται από :

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και συσσωρευτών σε UPS MGE GALAXY 3000, 20KVA

1. CAPR PCBA G3000-SPARE PART Code:51030159SE.

2. ADAPT KIT AC CAP 30 KVA G3000-SPARE PART Code:51030898TT.

3. Συσσωρευτής VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Maintenance Free 12, 40Ah

4. Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργίας και ρύθμισης από εξειδικευμένο προσωπικό σε υπάρχον UPS MGE GALAXY 3000

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CAPR PCBA G3000-SPARE PART Code:51030159SE (1 τεμάχιο) 2. ADAPT KIT AC CAP 30 KVA G3000-SPARE PART Code:51030898TT (1 τεμάχιο) 3. Συσσωρευτής VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Maintenance Free 12, 40Ah (40 τεμάχια) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (T.E) |  | (Τεμ.) | 1,00x7.000,00 |  | = | 7.000,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  |  |  | (h) | 33,00x19,86 |  | = | 655,38 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  |  | (h) |  | 33,00x16,85 |  | = | 556,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | = | 8.200,00 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 8.211,43 € |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |

| A.T.: 62 |  |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.1 | Αερόθερμο οροφής τύπου κασέτας, για θερμό και κρύο νερό, με ελικοειδή ανεμιστήρα αθόρυβης λειτουργίας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αερόθερμο οροφής τύπου κασέτας, για θερμό και κρύο νερό, με ελικοειδή ανεμιστήρα αθόρυβης λειτουργίας, με θερμοστάτη χώρου που ενεργεί στον ανεμιστήρα του αερόθερμου και την ηλεκτρική γραμμή του μήκους μέχρι 20 m από το αερόθερμο, ασφάλειες, σωληνώσεις, ηλεκτρικό πίνακα, ανεξάρτητο χειριστήριο, ονομαστικής ισχύος 11,60 KW στη θέρμανση και 10,20KW στην ψύξη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, θερμάνσεως με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Αερόθερμο οροφής τύπου κασέτας |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x2.100,00 | = | 2.100,00 |
| Θερμοστάτης, φίλτρο νερού διακόπτες νερού και λοιπά μικροϋλικά 0,15 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,15x2.100,00 | = | 315,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 3,00x19,86 | = | 59,58 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 3,00x16,85 | = | 50,55 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700+105+59,58+50,55 | = | 2.525,13 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 2.525,13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |

| A.T.: 63 |  |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.2 | Αντικατάσταση αντλίας συμπυκνωμάτων υφιστάμενου αερόθερμου οροφής τύπου κασέτας. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αντικατάσταση αντλίας συμπυκνωμάτων υφιστάμενου αερόθερμου οροφής τύπου κασέτας , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, θερμάνσεως με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Αντλία συμπυκνωμάτων |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x280,00 | = | 280,00 |
| Θερμοστάτης, φίλτρο νερού διακόπτες νερού και λοιπά μικροϋλικά 0,10 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,10x280,00 | = | 28,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 1,00x19,86 | = | 19,86 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 1,00x16,85 | = | 16,85 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 344,71 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 344,71 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |

| A.T.: 64 |  |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.4 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού inverter 28000 BTU. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 32 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια και εγκατάσταση  κλιματιστικού  inverter 28000 BTU., δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Κλιματιστικό inverter 28000 BTU |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ | (T.E) | (Τεμ.) | 1,00x2.500,00 | = | 2.500,00 |
| Θερμοστάτης, φίλτρο νερού διακόπτες νερού και λοιπά μικροϋλικά 0,10 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,10x2.500,00 | = | 250,00 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 4,00x19,86 | = | 79,44 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 4,00x16,85 | = | 67,40 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 2.896,84 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 2.896,84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Κοζάνη, 13-02-2017 | Κοζάνη, 17-02-2017 | Κοζάνη, 22-02-2017 |
|  | Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ |
|  | Τ.Δ.Π/ΠΔΜ(ΕΔΡΑ) | Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ) |
| ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α’ β |  |  |
| ΝΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧ. ΓΕΩ.ΠΕ. Τ.Ε. με Α’ β | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α’ β | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄ β |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. με Α’ β |  |  |