| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ : ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ : | Επισκευή - Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 320.000,00 € |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  - Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

  - Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

    - Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

  - Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

    - Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

    - Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) 	Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) 	Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

    - Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.

    - Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

    - Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

    - Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

    - Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) 	σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα

(β) 	στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),

(γ) 	στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(δ) 	στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(ε)	σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

    - Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

    - Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

    - Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

    - Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

    - Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

    - Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

    - Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

    - Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

    - Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

    - Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

    - Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5	 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

  - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    - Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

    - Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

    - Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

    - Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

    - Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

  - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

- Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

- Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

- Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

- Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

- Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

- Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

    - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

| α/α | # Είδος | # Συντελεστής |
| --- | --- | --- |
| 1. | Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου | 2,30 2,70 3,00 |
| 2. | Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου | 1,90 2,30 2,60 |
| 3. | Υαλοστάσια : α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού δ) παραθύρων ρολλών ε) σιδερένια | 1,00 1,40 1,80 1,60 1,00 |

| α/α | # Είδος | # Συντελεστής |
| --- | --- | --- |
| 4. | Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών | 3,70 |
| 5. | Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου | 2,60 |
| 6. | Σιδερένιες θύρες : α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ | 2,80 2,00 1,00 1,60 |
| 7. | Προπετάσματα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) | 2,50 1,00 1,60 |
| 8. | Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου β) πολυσυνθέτου σχεδίου | 1,00 1,50 |
| 9. | Θερμαντικά σώματα : Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων |  |

    - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1.	Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

| 1 | Πεντέλης | Λευκό |
| --- | --- | --- |
| 2 | Κοκκιναρά | Τεφρόν |
| 3 | Κοζάνης | Λευκό |
| 4 | Αγ. Μαρίνας | Λευκό συνεφώδες |
| 5 | Καπανδριτίου | Κιτρινωπό |
| 6 | Μαραθώνα | Γκρί |
| 7 | Νάξου | Λευκό |
| 8 | Αλιβερίου | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 9 | Μαραθώνα | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 10 | Βέροιας | Λευκό |
| 11 | Θάσου | Λευκό |
| 12 | Πηλίου | Λευκό |

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ερέτριας | Ερυθρότεφρο |
| --- | --- | --- |
| 2 | Αμαρύνθου | Ερυθρότεφρο |
| 3 | Δομβραϊνης Θηβών | Μπεζ |
| 4 | Δομβραϊνης Θηβών | Κίτρινο |
| 5 | Δομβραϊνης Θηβών | Ερυθρό |
| 6 | Στύρων | Πράσινο |
| 7 | Λάρισας | Πράσινο |
| 8 | Ιωαννίνων | Μπεζ |
| 9 | Φαρσάλων | Γκρι |
| 10 | Ύδρας | Ροδότεφρο πολύχρωμο |
| 11 | Διονύσου | Χιονόλευκο |

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ιωαννίνων | Ροδόχρουν |
| --- | --- | --- |
| 2 | Χίου | Τεφρό |
| 3 | Χίου | Κίτρινο |
| 4 | Τήνου | Πράσινο |
| 5 | Ρόδου | Μπεζ |
| 6 | Αγίου Πέτρου | Μαύρο |
| 7 | Βυτίνας | Μαύρο |
| 8 | Μάνης | Ερυθρό |
| 9 | Ναυπλίου | Ερυθρό |
| 10 | Ναυπλίου | Κίτρινο |
| 11 | Μυτιλήνης | Ερυθρό πολύχρωμο |
| 12 | Τρίπολης | Γκρι με λευκές φέτες |
| 13 | Σαλαμίνας | Γκρι ή πολύχρωμο |
| 14 | Αράχωβας | καφέ |

2. 	Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. 	Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. 	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km Σε αστικές περιοχές. - απόσταση < 5 km; 0.28. - απόσταση ≥ 5 km; 0,21. Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές). - απόσταση < 5 km; 0,22. - απόσταση ≥ 5 km; 0,18. Εκτός πόλεως. · οδοί καλής βατότητας. - απόσταση < 5 km; 0,20. - απόσταση ≥ 5 km; 0,19. · οδοί κακής βατότητας. - απόσταση < 5 km; 0,25. - απόσταση ≥ 5 km; 0,21. · εργοταξιακές οδοί. - απόσταση < 3 km; 0,22. - απόσταση ≥ 3 km; 0,20. Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

# Α.Τ :   001

# ΟΙΚ Α 22.23 	Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Πέντε και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά: 	5,60€

# Α.Τ :   002

# Ν. ΟΙΚ Α 22.20 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ν.22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Δύο

Αριθμητικά: 	2,00€

# Α.Τ :   003

# ΟΙΚ Α 22.21 	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Τέσσερα και πενήντα  λεπτά

Αριθμητικά: 	4,50€

# Α.Τ :   004

# ΟΙΚ Α Ν71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Δεκατρία και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 	13,50€

# Α.Τ :   005

# ΟΙΚ Α 71.71   Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. Έδαφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Εξήντα οχτώ λεπτά

Αριθμητικά: 	0,68€

# Α.Τ :   006

# ΟΙΚ Α 23.03 	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Πέντε και εξήντα  λεπτά

Αριθμητικά: 	5,60€

# Α.Τ :   007

# ΟΙΚ Α 61.28   Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128

Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα, εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων και ροδελών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους, ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης φύσεως εξοπλισμός και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής σκελετού.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Τέσσερα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 	4,50€

# Α.Τ :   008

# ΟΙΚ Α Ν.61.50 Είδη κιγκαλερίας πρεσαριστών ξύλινων θυρών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102

Είδη κιγκαλερίας πρεσαριστών ξύλινων θυρών, ήτοι μεταλλικά πόμολα, μεντεσέδες, κλειδαριές κτλ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας αυτών.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Είκοσι

Αριθμητικά: 	20,00€

# Α.Τ :   009

# ΟΙΚ Α 64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

64.01.01	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Τέσσερα και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 	4,50€

# Α.Τ :   010

# ΟΙΚ Α 72.31   Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτούμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

72.31.01 Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά: 	15,70€

# Α.Τ :   011

# ΟΙΚ Α Ν.65.05	 Τοποθέτηση νεροχύτη από αλουμίνιο σε κατάλληλο χρωματισμό  σε εξωτερικά κουφώματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Τοποθέτηση νεροχύτη από αλουμίνιο σε κατάλληλο χρωματισμό σε εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσία. Ο χρωματισμός θα είναι ίδιου τύπου με αυτόν των υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία του υλικού, τα μικροϋλικά στερέωσης, καθώς  και η εργασία τοποθέτησης τους επί των παραθύρων.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Τρία και πενήντα  λεπτά

Αριθμητικά: 	3,50€

# Α.Τ :   012

# ΟΙΚ Α Ν. 65.10       Μεντεσές παραθύρων αλουμινίου τριπλός

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6510

Τοποθέτηση μεντεσέ (βαρέως τύπου) παραθύρου από αλουμινίου τριπλός, ρυθμιζόμενος από αλουμίνιο , κατάλληλος να προσαρμοστεί σε υφιστάμενα φύλα παραθύρων από αλουμίνιο. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια του μεντεσέ,  τα λοιπά υλικά - μικροϋλικά ( βίδες κλπ),  καθώς και εργασία πλήρους  τοποθέτησης του.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Δέκα

Αριθμητικά: 	10,00€

# Α.Τ :   013

# ΟΙΚ Α Ν.65.10.01  Είδη κιγκαλερίας κουφωμάτων αλουμινίου, ήτοι μηχανισμός ανοίγματος - κλεισίματος - ανάκλησης, πόμολα, μεντεσέδες, κλείστρα κτλ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6543 70%, ΟΙΚ 6401 30%

Είδη κιγκαλερίας κουφωμάτων αλουμινίου, ήτοι μηχανισμός ανοίγματος - κλεισίματος - ανάκλησης, πόμολα, μεντεσέδες, κλείστρα κτλ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του κουφώματος, μετά της ανάλογης ρύθμισης των εξαρτημάτων.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εβδομήντα

# Αριθμητικά:	   70,00€

# Α.Τ :   014

# ΟΙΚ Α Ν. 65.17 	      Λάστιχα (ελαστικά) παραθύρων  αλουμινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Τοποθέτηση ελαστικών (αφρώδη) παραθύρων από PVC, χρώματος μαύρου για να καλυφθούν διάκενα έως 15 mm όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας σε οποιοδήποτε μέρος του κουφώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια του  ελαστικού,  τα λοιπά μικροϋλικά,  καθώς και εργασία πλήρους  τοποθέτησης του.

Τιμή ανά μέτρο μήκους  (μμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα και δέκα λεπτά

Αριθμητικά: 	   1,10€

# Α.Τ :   015

# ΟΙΚ Α Ν. 65.25 	     Σταθερές σίτες παραθύρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530

Σταθερές σίτες παραθύρων από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα,  σκελετός από  προφίλ αλουμινίου με τον κατάλληλο χρωματισμό. Η σίτα  τοποθετείται με λάστιχο περιμετρικά στην εσοχή του προφίλ αλουμινίου. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα λοιπά υλικά (οδηγοί, κουτί ρολού κλπ),  μικροϋλικά καθώς και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Είκοσι  πέντε

Αριθμητικά: 	 25,00€

# Α.Τ :   016

# ΟΙΚ Α Ν.56.23 	    Προθήκες (ραφιέρες)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Προθήκες (ραφιέρες)  δαπέδου, με βάθος 45 cm, από μοριοσανίδα , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 18 mm, επενδεδυμένη με φίλμ μελαμίνης, με επικόλληση περιθωρίου PVC πάχους 2 mm στην εμπρός ακμή και επικόλληση πλαστικής ταινίας στις υπόλοιπες.

Το καπάκι κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 22 mm, επενδεδυμένη με φίλμ μελαμίνης, με περιμμετρική επικόλληση πλαστικού περιθωρίου PVC πάχους 2 mm

Η Βάση – Μεσαία Βάση και τα ξύλινα ράφια κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 22 mm, επενδεδυμένη με φίλμ μελαμίνης, με επικόλληση πλαστικού περιθωρίου PVC πάχους 2 mm στα εμφανή σόκορα.

Η πλάτη κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου Ε1 πάχους 6 mm, επενδεδυμένη με φίλμ μελαμίνης.

Όλα τα περιθώρια που κολλούνται στο σόκορο των επιφανειών είναι στο χρώμα της αντίστοιχης μελαμίνης.

Τα πέλματα κάθε  ερμαρίου θα φέρουν 4 ρεγουλατόρους από ενισχυμένο πολυαμίδιο (PA) για ρύθμιση  της οριζοντίωσής του.

Ο κάθε ρεγουλατόρος αποτελείται από ένα πέλμα διαστάσεων 32X10mm, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται εγκλωβισμένη βίδα Μ8Χ25mm. Ο ρεγουλατόρος βιδώνεται σε διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα με εμφυτευμένο βύσμα το οποίο συνδέεται σταθερά στην κάτω επιφάνεια  της βάσης του ερμαρίου.

Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων γίνεται με κατσαβίδι από την επάνω πλευρά της βάσης μέσω διαμπερούς τρύπας στην μοριοσανίδα και είναι έως 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εξήντα πέντε

Αριθμητικά:   65,00€

# Α.Τ :   017

# ΟΙΚ Α 54.46            Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ν.54.46.01  Χωρίς κάσσα, δρομική, πλάτους έως 13 cm

###### Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Ενενήντα

Αριθμητικά: 	90,00€

# Α.Τ :   018

# ΟΙΚ Α 77.30	     Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δύο και είκοσι πέντε  λεπτά

Αριθμητικά: 	2,25€

# Α.Τ :   019

# ΟΙΚ Α 77.10 	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Τρία  και ενενήντα  λεπτά

Αριθμητικά: 	3,90€

# Α.Τ :   020

#### ΟΙΚ Α 77.15           Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εβδομήντα  λεπτά

Αριθμητικά: 	1,70€

# Α.Τ :   021

# ΟΙΚ Α77.28	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Τρία και τριάντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 	3,35€

# Α.Τ :   022

# ΟΙΚ Α 77.20.01       Αντισκωριακές βαφές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.20.01 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η   διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.

Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 	Δύο και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 	2,20€

# Α.Τ :   023

# ΟΙΚ Α 77.55           Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:	Έξι και εβδομήντα  λεπτά

Αριθμητικά: 	6,70€

# Α.Τ :   024

#### ΟΙΚ Α 77.99           Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών επί κατακόρυφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:	Τριάντα Τέσσερα λεπτά

Αριθμητικά: 	0,34€

# Α.Τ :   025

ΟΙΚ Α 75.11.01      Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους  15 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ν.75.11.01  Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:	  Δέκα έξι

Αριθμητικά: 	  16,00€

# Α.Τ :   026

ΟΙΚ Α 75.21 	      Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm

και πλάτους άνω των 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526

ΕΥΡΩ  Ολογράφως :	 Εβδομήντα τρία

Αριθμητικά : 	73,00€

# Α.Τ :   027

#### ΟΙΚ Α 74.30.10      Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

74.30.10  Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2   cm,   σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Ενενήντα τέσσερα

Αριθμητικά:  94,00€

# Α.Τ :   028

ΟΙΚ Α 76.27.01       Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Πενήντα

Αριθμητικά:  50,00€

# Α.Τ :   029

# 79.12	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

79.12.01	Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικά:  15,70€

Α.Τ:   030

| ΑΤΗΕ Ν8606.1.1.2 | Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με αισθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), παροχής από 2,5 έως 4,0 m³/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 21 | 100,00% |  |

Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με ασθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια είκοσι  και πενήντα επτά  λεπτά

Αριθμητικά: 	1.020,57€

Α.Τ: 031

| ΥΔΡ 12.20 | Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες |
| --- | --- |

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6651.1

Φλάντζες συγκόλλησης  χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα  και ογδόντα

Αριθμητικά: 	4,80€

Α.Τ: 032

| ΑΤΗΕ 8536.1.1 | Καθαρισμός σωμάτων Fan - coil - Αλλαγή φίλτρου. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης: |  | ΗΛΜ 32 | 100,00% |  |

Καθαρισμός θερμαντικών σωμάτων Fan – Coil (F.C.U.) δαπέδου ή οροφής . Δηλαδή αφαίρεση παλαιού και τοποθέτηση νέου φίλτρου σε υφιστάμενη μεταλλική βάση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως του νέου φίλτρου.

Τιμή Μονάδος  Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Πέντε

Αριθμητικά: 	 5,00€

Α.Τ: 033

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.60 | Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 80 100,00% |
| --- | --- |

Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

Τοποθέτηση μπαταρίας υγρών στοιχείων έως 50 ΑΗ

Επιθεώρηση καλής λειτουργίας

- Έλεγχος πίεσης δικτύου και καταγραφή

- Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα

- Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα

- Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων

- Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία

- Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές

- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις

- Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών

- Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας

- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας

- Έλεγχος πιεστικού δοχείου

- Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού

Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

- Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο τύπου 15W40

- Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας

- Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα

- Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία

- Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές

- Καθαρισμός φίλτρου αέρα (αν είναι μεταλλικό) ή αντικατάσταση

- Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου

- Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου

- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις

- Γενικός καθαρισμός & συσφίξεις όλων των διακοπτών και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού

- Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης

Τιμή Μονάδος  Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια

Αριθμητικά: 	700,00€

Α.Τ: 034

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.61 | Έλεγχος και ρύθμιση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 80 100,00% |
| --- | --- |

Έλεγχος και ρύθμιση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται :

Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων :

- Συστήματος Συναγερμού

- Συστήματος Πυρανίχνευσης

- Συστήματος καταιονισμού ύδατος

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια Εκατό Ευρώ

Αριθμητικά:     1.100,00€

Α.Τ - 035

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.62 | Έλεγχος συμπλήρωση και ρύθμιση συστήματος ασφάλειας του κτιρίου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 80 | 100,00% |  |

Έλεγχος συμπλήρωση και ρύθμιση συστήματος ασφάλειας του κτιρίου. Στην τιμή περιλαμβάνονται :

- Συμπλήρωση Συστήματος Συναγερμού με τα απαραίτητα εξαρτήματα (ανιχνευτές κίνησης, χειριστήρια, καλωδιώσεις).

- Τοποθέτηση  ανιχνευτών κίνησης  σε χώρους του κτιρίου

- Τοποθέτηση κατάλληλων  καλωδιώσεων

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Δύο  χιλιάδες πεντακόσια

Αριθμητικά: 	 2.500,00€

Α.Τ: 036

| ΑΤΗΕ Ν8606.1.1.3 | Aπαερωτής τύπου «SPIROVENT», για απομάκρυνση αέρα από κλειστά κυκλώματα θέρμανσης & ψύξης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 39 | 100,00% |  |

Aπαερωτής τύπου «SPIROVENT» με κέλυφος χαλύβδινο διαμέτρου 6” που φέρει δύο φλάντζες σύνδεσης, για απομάκρυνση αέρα από κλειστά κυκλώματα θέρμανσης & ψύξης, δηλαδή εξάρτημα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή Μονάδος  Τεμ.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: 	Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα και εννέα λεπτά

Αριθμητικά: 	3.474,09€

Α.Τ: 037

| ΝΑΤΗΕ 8606.2.1 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, για εξαερισμό σωληνώσεων νερού, ανεξαρτήτως διαμέτρου σπειρώματος . Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 11 | 100,00% |  |

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, για εξαερισμό σωληνώσεων νερού, ανεξαρτήτως διαμέτρου εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται η αφαίρεση της παλιάς, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Ανεξαρτήτως Διαμέτρου σπειρώματος . Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:   Δεκαπέντε  και τρία λεπτά

Αριθμητικώς:   15,03 €

Α.Τ: 038

| Ν.ΑΤΗΕ 8062 | Καθαρισμός οριζόντιων υδρορροών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 12 | 100,00% |  |

Καθαρισμός οριζόντιων υδρορροών σε όλες τις στέγες του κτιρίου στη στάθμη +15,00. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία καθαρισμού από φερτά υλικά που έχουν επικαθίσει στις υδρορροές,

Τιμή Μονάδος μέτρο μήκους (m)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρία και ενενήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς:   3,97€

Α.Τ: 039

| Ν.ΑΤΗΕ 8062.3 | Κατασκευή κατακόρυφης υδρορροής |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 12 | 100,00% |  |

Κατασκευή κατακόρυφης υδρορροής μήκους από 4,00 έως 5,00 m. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 100 mm, πάχους 4,50 mm,  η διάτρηση στηθαίου από σκυρόδεμα σε κατάλληλη διατομή, η τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος για την καθοδήγηση των όμβριων υδάτων σε  κατακόρυφο σωλήνα υδρορροής. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα μικρϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση της υδρορροής.

Τιμή Μονάδος  Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια σαράντα τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά:   243,75€

Α.Τ: 040

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.1 | Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεως (καζανάκι) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 14 | 100,00% |  |

Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεως (καζανάκι) σε υφιστάμενα δοχεία . Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια νέου μηχανισμού , η εργασίας  αφαίρεσης του παλαιού , της τοποθέτησης του νέου τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια τέσσερα και πενήντα επτά  λεπτά

Αριθμητικά:   34,57€

Α.Τ: 041

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.2 | Αντικατάσταση δοχείου πλύσεως (καζανάκι) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 14 | 100,00% |  |

Αντικατάσταση δοχείου πλύσεως (καζανάκι) σε υφιστάμενα δοχεία . Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια νέου δοχείου πλύσεως, η εργασίας  αφαίρεσης του παλαιού , της τοποθέτησης του νέου, τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του.

Τιμή Μονάδος  Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα  ένα και σαράντα τρία   λεπτά

Αριθμητικά: 61,43€

Α.Τ:  042

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.3 | Σιφώνιο πλαστικό νιπτήρα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 14 | 100,00% |  |

Σιφώνιο πλαστικό νιπτήρα . Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σιφωνίου, με τα  λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως του.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Έξι  και δεκαεπτά λεπτά

Αριθμητικά:   6,17€

Α.Τ: 043

| ΑΤΗΕ Ν8305.1.4 | Εύκαμπτος σωλήνας χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 14 | 100,00% |  |

Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 40cm χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για τη σύνδεση δοχείου πλύσης με το δίκτυο νερού . Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  του σωλήνα,  η εργασία  αφαίρεσης του παλαιού, και η τοποθέτηση του νέου και  τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως του.

Τιμή Μονάδος  Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα  και πενήντα ένα  λεπτά

Αριθμητικά:   11,51€

Α.Τ: 044

| ΑΤΗΕ Ν8307.2.1 | Αντικατάσταση μπαταρίας νιπτήρα (μονή) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 14 | 100,00% |  |

Αντικατάσταση μπαταρίας  νιπτήρα (μονή). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της μπαταρίας, η εργασίας αφαίρεσης της παλιάς και η τοποθέτηση της νέας καθώς και  τα λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως του.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι   λεπτά

Αριθμητικά:  34,56€

Α.Τ:  045

| ΑΤΗΕ Ν8042.3.7 | Απόφραξη σωλήνων αποχετεύσεως |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 8 | 100,00% |  |

Απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία απόφραξης σωλήνων αποχέτευσης με κατάλληλα μέσα για τον πλήρη καθαρισμό του συστήματος αποχέτευσης του κτιρίου της ΠΔΜ.

Τιμή Μονάδος   μέτρο μήκους (m) .

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα έξι   λεπτά

Αριθμητικά: 18,36€

Α.Τ:  046

| ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.1 | Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 8 | 100,00% |  |

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.

Τιμή Μονάδος  μέτρο μήκους (m) .

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και Ογδόντα ένα λεπτά

Αριθμητικά:   4,81€

| Α.Τ: 047 ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.2 | Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 8 | 100,00% |  |

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.

Τιμή Μονάδος  μέτρο μήκους (m) .

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και  πενήντα εννέα   λεπτά

Αριθμητικά:   7,59€

Α.Τ:  048

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.2 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου Παροχής 200 C.F.M. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 32 | 100,00% |  |

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου Αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, δίοδος ηλεκτροκινητη δικλείδα ΟΝ-OFF, λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία Παροχής 200 C.F.M

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια Τριάντα Πέντε και εξήντα τρία λεπτά

Αριθμητικά:  535,63€

Α.Τ:  049

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.3 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στους ανελκυστήρες του κτιρίου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 63 | 100,00% |  |

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών εξατρημάτων και εξαρτημάτων αυτοματισμού στους ανελκυστήρες του κτιρίου όπως (Οκτώ πλακέτες απεγκλωβισμού με μπαταρίες ,  αλλαγή πατώματος σε τέσσερεις ανελκυστήρες,  δύο σετ origin  1 ¼ , δεκαέξι λάμπες τύπου LED,  έξι ρόδες πλαισίου ανάρτησης , χειριστήριο (μπουτονιέρα θαλάμου).

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε  λεπτά

Αριθμητικά:    3.263,55€

Α.Τ:  050

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.4 | Έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα στο κτίριο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 63 | 100,00% |  |

Έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα όπου περιλαμβάνεται η δαπάνη αυτοψίας , λήψης μέτρων και έκδοσης του πιστοποιητικού.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Διακόσια Ενενήντα Τρία  ευρώ και Εξήντα Οχτώ

Αριθμητικά:    293,68€

Α.Τ:  051

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.4 | Εγκατάσταση συστήματος καμερών παρακολούθησης χώρων κτιρίου, πλήρης. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 52 | 100,00% |  |

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης καμερών, πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικών της εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης καμερών, του κυρίως εξοπλισμού αλλά και των οδεύσεων των γραμμών, των καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, των εσχαρών όδευσης, των κυτίων διακλάδωσης, του εξοπλισμού τροφοδοσίας και γειώσεων, των στηριγμάτων και του λοιπού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται 4 κάμερες στο γραφείο Περιφερειάρχη, 3 κάμερες στο γραφείο Γ.Γ. Απ.Δ.Ηπ.Δ.Μ , 2 στο χώρο του τμήματος αδειών διαμονής και 4 στο υπόγειο. Περιλαμβάνονται επίσης, 3 POE Switch και 3 καταγραφικά που θα τοποθετηθούν στα Control  Room 1(a-b) (1ος όροφος), 2(a-b) (2ος Όροφος) και  0(γ-δ) (Ισόγειο)  ή το κεντρικό Control  Room (Ισόγειο). Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις. Περιλαμβάνονται και οι λοιπές οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή των παραπάνω.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Δώδεκα Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Τέσσερα  ευρώ και Είκοσι

λεπτά

Αριθμητικά:    12.534,20€

Α.Τ:  052

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.5 | Αναβάθμιση Δικτύου Η/Υ με την εγκατάσταση Switch 24 και 48 θέσεων. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 52 | 100,00% |  |

Εγκατάσταση νέων Switch 24 και 48 θέσεων καθώς και Switch 48 Power Over Ethernet  για την αναβάθμιση της ταχύτητας λειτουργίας του δικτύου Η/Υ που είναι εγκατεστημένο στο Κτίριο. Η τοποθέτηση θα γίνει σε υφιστάμενα Rack στους χώρους του κεντρικού και των τοπικών Control Room του κτιρίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των εξαρτημάτων -  υλικών και μικροϋλικών, του κυρίως εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα Πέντε ευρώ και

Εξήντα λεπτά

Αριθμητικά:     34.795,60€

Α.Τ:  053

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.6 | Αναβάθμιση συστήματος συναγερμού κτιρίου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 52 | 100,00% |  |

Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος συναγερμού με την τοποθέτηση επιπλέον χειριστηρίων (πληκτρολογίων), και ανιχνευτών κίνησης. Η τοποθέτηση θα γίνει σε χώρους επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσία σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των εξαρτημάτων -  υλικών και μικροϋλικών, του κυρίως εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Δύο Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Ένα ευρώ και

Τριάντα λεπτά

Αριθμητικά:    2.951,30€

Α.Τ:  054

| ΑΤΗΕ Ν8766.2.2.1 | Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2 (Για εγκατάσταση Συναγερμού) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 46 | 100,00% |  |

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,

Τιμή Μονάδος   Μέτρο

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Τρία  ευρώ και Έξι λεπτά

Αριθμητικά:    3,06€

Α.Τ:  055

| ΑΤΗΕ Ν9858.2.3.7 | Κατασκευή νέου συστήματος συναγερμού κτιρίου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 52 | 100,00% |  |

Κατασκευή νέου συστήματος συναγερμού με την τοποθέτηση επιπλέον χειριστηρίων (πληκτρολογίων), πίνακα , σειρήνων μπαταριών  και ανιχνευτών κίνησης. Η τοποθέτηση θα γίνει σε χώρους επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσία σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των εξαρτημάτων -  υλικών και μικροϋλικών, του κυρίως εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από  τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Τριάντα Δύο ευρώ και Εξήντα

λεπτά

Αριθμητικά:    6.632,60€

Α.Τ:  056

| ΑΤΗΕ Ν8206.1.102.63 | Έλεγχος, συντήρηση και ρύθμιση υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 52 | 100,00% |  |

Έλεγχος, συντήρηση και ρύθμιση υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

την τιμή περιλαμβάνονται :

      - Ο έλεγχος τους υφιστάμενου Η/Ζ , η σύνταξη έκθεσης για την κατάστασή του με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του.

      - Οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Πεντακόσια Πενήντα ευρώ και Εξήντα Πέντε λεπτά

Αριθμητικά:    550,65€

Α.Τ:  057

| ΑΤΗΕ Ν8794.1.2.1 | Καλώδιο για μετάδοση φωνής και δεδομένων, αθωράκιστο, τύπου UTP, κατηγορίας 6, τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών. (Για εγκατάσταση καμερών) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 44 | 100,00% |  |

Καλώδιο για μετάδοση φωνής και δεδομένων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και μεταφορά υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου, εργασίες τοποθετήσεως, συνδέσεως διακλαδώσεων, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Δύο ευρώ και Εξήντα Οχτώ λεπτά

Αριθμητικά:    2,68€

Α.Τ:  058

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.15.4 | Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΥΔΡ 6620.1 | 100,00% |  |

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 ''Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης'', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 ''Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης'', με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα ''κλειδώματος''της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Ενενήντα ευρώ

Αριθμητικά:    90,00€

Α.Τ:  059

| ΑΤΗΕ Ν9324.3.3.2 | Φωτιστικό σώμα, Προβολέα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 103 | 100,00% |  |

Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή Μονάδος   Τεμ.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Εβδομήντα Δύο ευρώ

Αριθμητικά:    72,00€

Α.Τ:  060

| ΑΤΗΕ 8766.3.1 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 46 | 100,00% |  |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2.

Τιμή Μονάδος   Μέτρο

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Πέντε ευρώ και Τέσσερα λεπτά

Αριθμητικά:    5,04€

Α.Τ:  061

| ΑΤΗΕ Ν9192.14.30.4 | Σετ συρόμενης γκαραζόπορτας με μοτέρ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 46 | 100,00% |  |

Σετ συρόμενης γκαραζόπορτας με μοτέρ, ενσωματωμένο πινακοδέκτη, με κρεμαγιέρα μέγιστου μήκους 4 μέτρα, 2 τηλεχειριστήρια και 1 σετ (πομπός και δέκτης) φωτοκύτταρα ασφαλείας . Περιλαμβάνονται βάση και υλικά στήριξης, λαμάκια ενεργοποίησης τερματικών διακοπτών, κλειδιά αποσύμπλεξης, οδηγίες εγκατάστασης κλπ

Τιμή Μονάδος   Μέτρο

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Τετρακόσια Εβδομήντα Οχτώ ευρώ και Εβδομήντα Ένα λεπτά

Αριθμητικά:    478,71€

Α.Τ:  062

| ΑΤΗΕ Ν8960.1.3.60 | Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και συσσωρευτών σε UPS MGE GALAXY 3000, 20KVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 58 | 100,00% |  |

Συντήρηση κεντρικού υφιστάμενου συστήματος αδιάλειπτης παροχής (UPS) , αποτελείται από :

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και συσσωρευτών σε UPS MGE GALAXY 3000, 20KVA

1. CAPR PCBA G3000-SPARE PART Code:51030159SE.

2. ADAPT KIT AC CAP 30 KVA G3000-SPARE PART Code:51030898TT.

3. Συσσωρευτής VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Maintenance Free 12, 40Ah

4. Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργίας και ρύθμισης από εξειδικευμένο προσωπικό σε υπάρχον UPS MGE GALAXY 3000.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Οκτώ Χιλιάδες Διακόσια Έντεκα  ευρώ και Σαράντα Τρία  λεπτά

Αριθμητικά:    8.211,43€

A.T.: 63

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.1 | Αερόθερμο οροφής τύπου κασέτας, για θερμό και κρύο νερό, με ελικοειδή ανεμιστήρα αθόρυβης λειτουργίας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 32 | 100,00% |  |

Αερόθερμο οροφής τύπου κασέτας, για θερμό και κρύο νερό, με ελικοειδή ανεμιστήρα αθόρυβης λειτουργίας, με θερμοστάτη χώρου που ενεργεί στον ανεμιστήρα του αερόθερμου και την ηλεκτρική γραμμή του μήκους μέχρι 20 m από το αερόθερμο, ασφάλειες, σωληνώσεις, ηλεκτρικό πίνακα, ανεξάρτητο χειριστήριο, ονομαστικής ισχύος 11,60 KW στη θέρμανση και 10,20KW στην ψύξη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, θερμάνσεως με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Πέντε ευρώ και Δεκατρία  λεπτά

Αριθμητικά:    2.525,13€

A.T.: 64

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.2 | Αντικατάσταση αντλίας συμπυκνωμάτων υφιστάμενου αερόθερμου οροφής τύπου κασέτας. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 32 | 100,00% |  |

Αντικατάσταση αντλίας συμπυκνωμάτων υφιστάμενου αερόθερμου οροφής τύπου κασέτας , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, θερμάνσεως με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Τριακόσια Σαράντα Τέσσερα ευρώ και Εβδομήντα Ένα λεπτά

Αριθμητικά:    344,71€

A.T.: 65

| ΑΤΗΕ Ν8536.1.4 | Προμήθεια και εγκατάτσαση κλιματιστικού inverter 28000 BTU. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδ. αναθεώρησης : |  | ΗΛΜ 32 | 100,00% |  |

Προμήθεια και εγκατάτσαση  κλιματιστικού  inverter 28000 BTU., δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: 	Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Έξι ευρώ και Ογδόντα Τέσσερα  λεπτά

Αριθμητικά:    2.896,84€

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Κοζάνη, 13-02-2017 | Κοζάνη, 17-02-2017 | Κοζάνη, 22-02-2017 |
|  | Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ |
|  | Τ.Δ.Π/ΠΔΜ(ΕΔΡΑ) | Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ) |
| ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α’ β |  |  |
| ΝΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧ. ΓΕΩ.ΠΕ. Τ.Ε. με Α’ β | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α’ β | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄ β |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. με Α’ β |  |  |