ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση- διαμόρφωση αύλειου

##### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                      χώρου της ΠΕ Φλώρινας »

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 20.000,00  € #

###### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παραπάνω έργο προβλέπεται να γίνει επισκευή και συντήρηση του αγωγού αποχέτευσης των όμβριων του Διοικητηρίου Φλώρινας , ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είναι βουλωμένος σε δύο σημεία με συνέπεια την παρεμπόδιση της απορροής των προς τον αποδέκτη , την επιστροφή τους σε φρεάτιο του υπογείου του κτιρίου και εν συνεχεία την υπερχείλισή τους στο δάπεδο του λεβητοστασίου . Σκοπός της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση και εξάλειψη  των προβλημάτων που προέκυπταν από την  κακή λειτουργία του αγωγού και η αποκατάσταση της ομαλής και γρήγορης απορροής των όμβριων προς τον αποδέκτη. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται να γίνουν :

- Αποξήλωση ενός τμήματος του παλαιού αγωγού(τσιμ/νας Φ200mm), στο οποίο βρίσκεται το ένα βούλωμα,  και η αντικατάστασή του με νέο πλαστικό Φ315mm.

- Η κατασκευή νέου τμήματος αγωγού από πλαστικό σωλήνα Φ315mm με σκοπό την παράκαμψη του δευτέρου βουλώματος του παλαιού αγωγού.

- Η κατασκευή δύο φρεατίων στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του αγωγού από προκατασκευασμένους δακτυλίους  από σκυρόδεμα  εσωτερικής διαμέτρου Φ1000mm με κάλυμμα από φαιό χυτοσίδηρο διαμέτρου Φ600mm.

- Η αποξήλωση και ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος ενός τοιχίου στην ανατολική είσοδο της αυλής  του Διοικητηρίου.

- Η αποξήλωση και ανακατασκευή τμήματος του υπάρχοντος πεζοδρομίου στη βόρεια και ανατολική πλευρά του κτιρίου.

Πιο συγκεκριμένα οι απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση των παραπάνω είναι αυτές που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης και περιγράφονται στο συνημμένο τιμολόγιο.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την μελέτη τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας .

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των # 20.000,0  ΕΥΡΩ # με το Φ.Π.Α. και το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Φλώρινας « Ταμειακά Υπόλοιπα παρελθόντων ετών 2016 ».

Φλώρινα  02 - 09- 2016

Ο Συντάξας                                     Ο Προϊστάμενος                                   Ο Δ/ντης

Τμήματος Συγκ/κών Έργων                 Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Παντελής Πηλείδης                          Παντελής Σολάκης                              Βασίλειος Μήσιας

Πολιτικός Μηχανικός                    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                    Πολιτικός Μηχανικός