### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                  ΕΡΓΟ: « Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		                          Τ.Κ Λεβαίας »

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο έργο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ   Λεβαίας » , έχει  προϋπολογισμό 30.000,00  ευρώ  με (Φ.Π.Α)  και το έργο θα   χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα  ΣΑΕΠ 041  / 2017 .

Πρόκειται να γίνει επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Τ.K Λεβαίας σε κεντρικό  δρόμο του χωριού.  Οι επιμέρους εργασίες είναι οι εξής.

- Τοποθέτηση καλωδίου 4Χ10 mm2 σε πλαστικό σωλήνα  σπιράλ  PVC Φ 63 mm  και σε γαλβανισμένο σωλήνα  Φ 3"  όταν έχουμε δρόμο και πρόκειται για διέλευση οχημάτων.

- Τοποθέτηση πολύκλωνου αγωγού γείωσης Φ16 mm

- Τοποθέτηση φωτιστικών ύψους 4,5μ ,με βάση από μαντέμι με σωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ βαμμένο   με ηλεκτροστατική βαφή  πούδρας. Η κολώνα θα είναι μονόφωτος, ιστός με ένα βραχίονα.  Ο λαμπτήρας   θα είναι αλογονιδίων μεταλλικών ατμών ισχύος 150 Watt  υψηλής απόδοσης  με ηλεκτρική έναυση και στραγγαλιστικό πηνίο (ballast).

Φλώρινα  27/ 01 / 2017

##### Ο Προϊστάμενος 		             Θεωρήθηκε	                                                                                                                                                            Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος                   Ο Διευθυντής			         Ο Συντάξας

##### Σολάκης Παντελής                          Βασίλης Μήσιας                       Φώτης Μάρκου                                                              Ηλεκτρ/γος Μη/κός  με Α΄β             Πολ/κός. Μηχ/κός με Α΄β      Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε μεA΄β