| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ #### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | ΕΡΓΟ : «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας-καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό - Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Πρεσπών » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 50.000,00 € # |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά – Χωροθέτηση

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας-καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό - Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Πρεσπών." και χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας (αφορά οδούς που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί της Επ.Ο. 11 και της Ε.Ο. 15.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων και ερείσματος οδών, η διάνοιξη νέων τάφρων οδών σε σημεία όπου αυτές δεν υφίστανται και η κατασκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (εγκιβωτισμός σωλήνων PVC) σε σημεία σύνδεσης με αγροτικές οδούς. Ακόμη, η τσιμεντρόστρωση τριγωνικών τάφρων και η κατασκευή στραγγιστηριού για την απορροή υπογείων υδάτων.

.

2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, για τα τμήματα των Επ.Ο. 11 και Ε.Ο. 15 (που βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Πρεσπών),  η εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας :

- Καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενων τάφρων και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από τη ΔΤΕ ΠΕ Φλώρινας.

- Καθαρισμός – μόρφωση ερείσματος οδού και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από τη ΔΤΕ ΠΕ Φλώρινας.

- Κατασκευή ή αποκατάσταση τεχνικών έργων σε σημεία συναρμογής του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με Δημοτικούς – Κοινοτικούς – Αγροτικούς δρόμους ή ιδιοκτησίες όπου διακόπτεται η ροή ομβρίων στις τριγωνικές τάφρους ερείσματος.

- Διάνοιξη τάφρων ερείσματος οδών σε σημεία όπου αυτές δεν υφίστανται και κρίνεται απαραίτητη η διάνοιξή τους.

- Επένδυση τριγωνικών τάφρων οδών με σκυρόδεμα που θα φέρει μεταλλικό πλέγμα σε σημεία όπου παρατηρούνται βλάβες (εντός των τριγωνικών) εξαιτίας της ροής των ομβρίων (νεροφαγώματα).

- Κατασκευή στραγγιστηρίου στην Χ.Θ. +4,500 (έναρξη χιλιομέτρησης από διασταύρωση της Ε.Ο. 2 με Ε.Ο. 15 προς Άγιο Γερμανό- Περβάλι) για την διευθέτηση υπογείων υδάτων και την αποτροπή εκροής τους επί του σώματος της οδού.

Οι ανωτέρω επεμβάσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν σε τμήματα της Επ.Ο. 11 και της Ε.Ο. 15. και τα ακριβή σημεία επεμβάσεων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου.

Επισημαίνεται ότι πέραν των ανωτέρω τμημάτων υπάρχει περίπτωση να προκύψουν και νέα έως την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και κατά την διάρκεια της εργολαβίας, τα οποία ανάλογα με τη σοβαρότητα τους να πρέπει να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, όποτε και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο νέα τμήματα εντός πάντοτε των ορίων του Δήμου Πρεσπών και βάσει των νέων αναγκών που πιθανόν να προκύψουν.

Τα συνοδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατομείων αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

πρόκειται να πραγμεπεμβάσεις σύοντος και δευτερεύοντος επαρ

- Φλώρινα - Πέρασμα – Κολχική

- Αετός - Νυμφαίο

νας προκύψει ανάγκη  :

Οι

Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

- Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.

- Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".

- Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".

- Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".

- Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω:

- Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.

- Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

- Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.

- Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

- Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

- Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

- Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

- Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.

- Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 90 ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου.

Το έργο «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας - καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό - Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Πρεσπών» θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ-ΣΑΕΠ541/2017  / "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 50.000.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"  (κ.ε. 2014ΕΠ54100001). Ο  συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #50.000,00 €#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Καθαρισμός – μόρφωση των υφισταμένων τριγωνικών τάφρων απορροής υδάτων παραπλεύρως επαρχιακών οδών,

- ς τριγων σε τμήματα οδών όπου δεν υφί

χειμαρολάβα υστοποίησης του εν προμειχ α 0, ύψος κνολικό ύψος τυ 1,70

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή στραγγιστηριών στην πίσω πλευρά τοιχείων με τοποθέτηση γεωϋφάσματος και θραυστού υλικού λατομείου , αδρανών και διάτρητου πλαστικού σωλήνα για την απομάκρυνση αποστράγγιση των ομβρίων.

Τονίζεται ότι τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις θα αποφασιστούν και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου βάσει των αναγκών που προκύπτουν και μπορεί  θα είναι σε οποιοδήποτε σημείο του Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας και τελεί υπό την ευθύνη συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Φλώρινας.

.0

|  | Φλώρινα 16-1212220157 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος | Ο Δ/ντης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
|  | Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων |  |
| Πουγαρίδης Ιωάννης | Μουρατίδης Κωνσταντίνος | Μήσιας Βασίλειος |
| Πολιτικός Μηχανικός | Πολιτικός Μηχανικός | Πολιτικός Μηχανικός |