| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΡΓΟ : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 110.000,00 € # |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά – Χωροθέτηση

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών" και χωροθετείται στα τμήματα του Εθνικού - Επαρχιακού οδικού δικτύου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πρεσπών, που η συντήρησή τους είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/11-12-2012/τεύχος Β΄ και συγκεκριμένα στην  Ε.Ο.-15 «Δ/ση Πρεσπών – Άγ. Γερμανός» και Επ.Ο.-11 «Δ/ση με Ε.Ο.-15 – Κούλα – Πύλη – Βροντερό».

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αφενός με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα τμήματα και κατακόρυφης οδικής σήμανσης (πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, ρυθμιστικές, πληροφοριακές), αφετέρου με τον καθαρισμό της βλάστησης (αποψίλωση – κοπή κλαδιών) και των υφιστάμενων τάφρων κατά μήκος των ανωτέρω οδών, η οποία μειώνει και δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών και παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση της οδού.

2. Περιγραφή Εργασιών

Ποιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

α. Καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενων τάφρων και απόθεση των υλικών που θα προκύψουν σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

β. Καθαρισμός βλάστησης (αποψίλωση – κοπή κλαδιών δέντρων) με αυτοκινούμενο κατάλληλο μηχάνημα ή με εργάτες και εργαλεία όταν απαιτείται. Η αποψίλωση – κλάδεμα θα γίνεται κατά μήκος της οδού, από το τέλος του ασφαλτοτάπητα μέχρι την τάφρο της οδού ή σε μέσο πλάτος 1,0m από το τέλος του ασφαλτοτάπητα και σε ύψος έως 4,0m (κοπή κλαδιών). Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των κλαδιών (κλάδεμα) καi φυτών (βάτα κ.α.) που καλύπτουν την οριζόντια (οριογραμμές, στηθαία ασφαλείας, κ.α.) και κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες σήμανσης) της οδού και η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από τον καθαρισμό και την κοπή σε χώρους που επιτρέπεται.

γ. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στα επικίνδυνα σημεία της Ε.Ο.-15 και                  Επ.Ο.-11., καθώς και αποκατάσταση (επισκευή) φθαρμένων ή κατεστραμμένων υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.

δ. Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  σε στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

ε. Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές πλευράς 0,90, σε στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα .

στ. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (κυκλικές) σε στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα .

ι. Αποξήλωση υφιστάμενων πινακίδων σήμανσης ή στύλων και μεταφορά τους σε χώρο της Π.Ε. Φλώρινας (κτήριο μηχανημάτων).

κ. Επισκευή – επανατοποθέτηση πεσμένων στύλων, με ή χωρίς πινακίδες, οποιουδήποτε ύψους και διαμέτρου.

Επισημαίνεται ότι τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, στα τμήματα του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρεσπών (Ε.Ο.-15 & Επ.Ο.-11), θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά την κατασκευή του έργου και θα είναι σε οποιοδήποτε σημείο των ανωτέρω οδών.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας «ΣΑΕΠ 041/2017 – Στοιχειώδη Συντήρηση και  Αποχιονισμός Οδ. Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας–(2008ΕΠ04100000)» και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #110.000,00€# συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

| Φλώρινα 29/05/2017 | Φλώρινα 29/05/2017 | Φλώρινα 29/05/2017 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Πουγαρίδης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός | Μουρατίδης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |