| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργο : | «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» |  |
|  | Προϋπολογισμός : |  | #110.000,00 €# |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΘΡΟ | 1 | ΟΔΟ Α-14 Σχ. |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1310 |  |  |
| Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος |  |  |  |  |  |  |
| Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου οποιασδήποτε μορφής , συνολικής διατομής μέχρι 0,5 μ2 , καθώς και του υπάρχοντος ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: - η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων, - η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της ή /και του ερείσματος, - η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. - η δαπάνη τυχόν εκθάμνωσης, κοπής και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου Τιμή ανά μέτρο μήκους, με την δαπάνη μεταφοράς των υλικών καθαρισμού. |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m |  | Ολογράφως: | Εξήντα πέντε λεπτά |  | Αριθμ: | 0,65 € |

| ΑΡΘΡΟ |  | 2 | ΟΔΟ Α-14-1 Σχ. |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Καθαρισμός βλάστησης, αποψίλωση – κλάδεμα, ερεισμάτων οδών. |  |  |  |  |  |  |  |
| Καθαρισμός βλάστησης (αποψίλωση και κοπή κλαδιών δέντρων) ερεισμάτων οδών, με αυτοκινούμενο κατάλληλο όχημα ή χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανήματα, όταν και όπου απαιτείται. Η αποψίλωση και η κοπή των κλαδιών θα γίνεται από το τέλος του ασφαλτοτάπητα μέχρι και την τάφρο της οδού ή σε μέσο πλάτος 1,0m από το πλάτος του ασφαλτοτάπητα και σε ύψος έως 4,00m (κοπή κλαδιών). Στην τιμή περιλαμβάνονται : Ο καθαρισμός της βλάστηση (αποψίλωση – κοπή κλαδιών) κατά μήκος (πλευρικά) της οδού, μεταξύ στηθαίων ασφαλείας της οδού, πλησίον πινακίδων σήμανσης – πληροφοριακών πινακίδων, τυχόν διαχωριστικών νησίδων, σε πρανή πλησίον του οδοστρώματος κ.λ.π. Τα μηχανήματα (αυτοκινούμενα ή με ώθηση) και εργαλεία που απαιτούνται για τον καθαρισμό της βλάστησης ( αποψίλωση και κοπή κλαδιών δέντρων) κατά μήκος της οδού. Όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από τον καθαρισμό της βλάστησης και την κοπή των κλαδιών και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Τιμή ανά Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: στρ. |  |  | Ολογράφως: | Διακόσια ευρώ |  | Αριθμ: | 200,00 € |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΘΡΟ | 3 |  | ΟΔΟ Ε-1.1.6 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, που τοποθετούνται με έμπηξη , κατηγορίας σφοδρότητας Α , σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 , λειτουργικού πλάτους W2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Γενικά Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b - Λειτουργικό πλάτος: - κατηγορία W1:  0,60 m - κατηγορία W2:  0,80 m - κατηγορία W3:  1,00 m - κατηγορία W4:  1,30 m - κατηγορία W5:  1,70 m - κατηγορία W6:  2,10 m - κατηγορία W7:  2,50 m - κατηγορία W8:  3,50 m - Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C - Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης: - Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη - Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη - Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο - Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη μελέτη - Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης : - Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. - Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη - Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο |  |  |  |  |  |  |  |
| - Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη - Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη - Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου στέψης. - Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας - Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας. - Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη - Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη - Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο - Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη - Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών (υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. - Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος. Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m |  |  | Ολογράφως: | Σαράντα πέντε ευρώ |  | Αριθμ: | 45,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 4 | ΟΔΟ Ε-2 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας |  |  |  |  |  |  |
| Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένου η κατεστραμμένου μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε μήκους. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - Η αποξήλωση του ακατάλληλου μεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόμενο από την Υπηρεσία μήκος - Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του σποραδικού χαρακτήρα των εργασιών - Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η μεταφορά τους στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. - Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό κυκλοφορία). Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρμοζόμενη ως προσαύξηση των τιμών μονάδος Ε-1.xx του τιμολογίου (ΝΕΤ ΟΔΟ). |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m |  | Ολογράφως: | Δυο ευρώ και ενενήντα λεπτά |  | Αριθμ: | 2,90 € |

| ΑΡΘΡΟ | 5 | ΟΔΟ Ε-8.2.2 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-6541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. - η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της - τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. - η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών - η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης - η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m2 |  | Ολογράφως: | Εκατόν τριάντα τρία ευρώ |  | Αριθμ: | 133,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 6 | ΟΔΟ Ε-9.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-6541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, - η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης - και η στερέωσή της επί του ιστού. Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: τεμ. |  | Ολογράφως: | Πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά |  | Αριθμ: | 53,70 € |

| ΑΡΘΡΟ | 7 | ΟΔΟ Ε-9.4 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-6541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, - η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης - και η στερέωσή της επί του ιστού. Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: - Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65 m ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: τεμ. |  | Ολογράφως: | Πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά |  | Αριθμ: | 53,70 € |

| ΑΡΘΡΟ | 8 | ΟΔΟ Ε-9.5 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-6541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους |  |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, - η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης - και η στερέωσή της επί του ιστού. Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: ## Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 1,20 m β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,80 m δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,90 m ε. κυκλικές διαμέτρου 0,90 m |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: τεμ. |  | Ολογράφως: | Ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά |  | Αριθμ: | 86,50 € |

| ΑΡΘΡΟ | 9 | ΟΔΟ Ε-10.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) |  |  |  |  |  |  |
| Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) - η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm - η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: τεμ. |  | Ολογράφως: | Τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά |  | Αριθμ: | 31,10 € |

| ΑΡΘΡΟ | 10 | ΟΔΟ Ε-10.2 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) |  |  |  |  |  |  |
| Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). - η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm - η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: τεμ. |  | Ολογράφως: | Σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά |  | Αριθμ: | 49,30 € |

| ΑΡΘΡΟ | 11 | ΟΔΟ Ε-10.2 Σχ. |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αποξήλωση υφιστάμενων στύλων ή στύλων και πινακίδων μαζί |  |  |  |  |  |  |
| Αποξήλωση υπαρχόντων στύλων ή στύλων και πινακίδων μαζί Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η αποξήλωση υφιστάμενων στύλων ή στύλων και πινακίδων μαζί και η μεταφορά τους σε αποθήκη της Π.Ε Φλώρινας σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία Τιμή ανά τεμάχιο αποξηλώμενου στύλου ή στύλου και πινακίδας μαζί. |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: τεμ. |  | Ολογράφως: | Τρία ευρώ |  | Αριθμ: | 3,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 12 | ΟΔΟ Ε-10.2.1 Σχ. |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2653 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επανατοποθέτηση πεσμένων στύλων με ή χωρίς πινακίδες οποιουδήποτε ύψους και πάχους |  |  |  |  |  |  |
| Επανατοποθέτηση πεσμένων στύλων με ή χωρίς πινακίδες οποιουδήποτε ύψους και πάχους Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm - η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) - η ράβδος (χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm) η λάμα (χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x20 cm) για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής - Tα όποια γαλβανισμένα εξαρτήματα στήριξής της πινακίδας χρειαστούν - η στερέωσή της πινακίδας επί του στύλου. Τιμή ανά τεμάχιο επανατοποθετούμενου στύλου πινακίδων |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: τεμ. |  | Ολογράφως: | Έντεκα ευρώ |  | Αριθμ: | 11,00 € |

| Φλώρινα, 29 Μαΐου 2017 | Φλώρινα, 29 Μαΐου 2017 | Φλώρινα, 29 Μαΐου 2017 |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Πουγαρίδης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός | Μουρατίδης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |