ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ                                                                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 35.000,00 € #

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

## Άρθρο 1  ( Α.Τ.Ο.Ε. 22.15.01 )

# Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) : Πενήντα έξι ευρώ ( 56,00 € )

## Άρθρο 2  ( Α.Τ.Ο.Ε. 22.45 ΣΧ )

# Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 16,80 € )

## Άρθρο 3  ( Α.Τ.Ο.Ε. 48.60.02 )

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( 33,50 € )

## Άρθρο 4  ( Α.Τ.Ο.Ε. 49.01.01 )

# Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο ( m) : Δεκά έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 16,80 € )

## Άρθρο 5  ( Α.Τ.Ο.Ε. 54.46.01ΣΧ )

Θύρες ξύλινες με κάσα περβάζι μασίφ και χειρολαβή

###### Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας και επικάλυψη LAMINATE χρώματος και

σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας (ίδιο με τις καινούργιες που υπάρχουν στο κτίριο), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τεμάχιο(ΤΕΜ)

Τιμή ανά τεμάχιο ( ΤΕΜ) : Εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ ( 177,00 € )

## Άρθρο 6  ( Α.Τ.Ο.Ε. 65.02.01.02ΣΧ )

### Κουφώματα δίφυλλα Α/Α (Μπαλκονόθυρες) από PVC, με ρολό αλουμινίου εξωτερικό 17*17  χρώματος λευκού και διπλό θερμοηxoμονωτικό υαλοπίνακα.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503

Κουφώματα δίφυλλα Ανοιγόμενα/ανακλινόμενα με πρώτη ύλη PVC υαλόθυρων ενδεικτικού τύπου ΚΒΕ, πενταθάλαμο με λοξά τελειώματα χρώματος λευκού, με ρολό από αλουμίνιο πολυουρεθάλης εξωτερικό 17cm*17cm με Uf = 1,6W/m2K,  σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας (ίδιο με τις καινούργιες που υπάρχουν στο κτίριο). Το κούφωμα θα πρέπει να τηρεί τουλάχιστον τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: Αεροδιαπερατότητα κατηγορία 4,Υδατοστεγανότητα κατηγορία 9Α,Αντοχή στην ανεμοπίεση κατηγορία C2/B5,πενταθαλαμικό προφίλ 70mm άνοιγμα, χαλύβδινες ενισχύσεις πάχους 1,5mm στα πλαίσια του παραθυρόφυλλου, Μηχανισμός: περιμετρικός πολλαπλών κλειδωμάτων Silverline, δύο λάστιχα εσωτερικής και εξωτερικής στεγάνωσης  και διπλό θερμοηχομονωτικό υαλοπίνακα  4-16-4 με αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας 55/26/58 με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας για την πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας 6Α, ανεμοστεγανότητας 2ης τάξεως, ηχομόνωσης 45db και θερμομόνωσης και συντελεστή θερμοαγωγιμότητας 1,3W/m2K  και αντιβανδαλικής αντίστασης RC 2(WK2).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών ,η εργασία τοποθέτησης και λειτουργίας τους καθώς και η επιδιόρθωση των φθορών (επιχρίσματα- χρωματισμοί) που θα υπάρξουν κατά την τοποθέτησή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο(ΤΕΜ)

Τιμή ανά τεμάχιο ( ΤΕΜ) : Τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ ( 457,00 € )

## Άρθρο 7  ( Α.Τ.Ο.Ε. 65.02.01.02ΣΧ )

### Κουφώματα μονόφυλλα Α/Α (υαλοστάσια) από PVC, με σίτα σταθερή, χρώματος λευκού και διπλό θερμοηxoμονωτικό υαλοπίνακα.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503

Κουφώματα με πρώτη ύλη PVC υαλοστασίων ενδεικτικού τύπου ΚΒΕ, πενταθάλαμο με λοξά τελειώματα, χρώματος λευκού, μονόφυλλα Ανοιγόμενα/ανακλινόμενα με σταθερή σίτα σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας (ίδιο με τις καινούργιες που υπάρχουν στο κτίριο). Το κούφωμα θα πρέπει να τηρεί τουλάχιστον τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: Uf = 1.4W/m2K, Αεροδιαπερατότητα κατηγορία 4,Υδατοστεγανότητα κατηγορία 9Α,Αντοχή στην ανεμοπίεση κατηγορία C2/B5,πενταθαλαμικό προφίλ, χαλύβδινες ενισχύσεις πάχους 1,5mm στα πλαίσια του παραθυρόφυλλου,Μηχανισμός: περιμετρικός πολλαπλών κλειδωμάτων Silverline, δύο λάστιχα εσωτερικής και εξωτερικής στεγάνωσης  και διπλό θερμοηχομονωτικό υαλοπίνακα  4-16-4 με αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας 55/26/58 με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας για την πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας Ε 1500, ανεμοστεγανότητας 4ης τάξεως, ηχομόνωσης έως 45db και θερμομόνωσης και συντελεστή θερμοαγωγιμότητας 1,3W/m2K  και αντιβανδαλικής αντίστασης RC 2(WK2).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών ,η εργασία τοποθέτησης και λειτουργίας τους καθώς και η επιδιόρθωση των φθορών (επιχρίσματα- χρωματισμοί) που θα υπάρξουν κατά την τοποθέτησή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο(ΤΕΜ)

Τιμή ανά τεμάχιο ( ΤΕΜ) : Εκατόν τριάντα επτά ευρώ ( 137,00 € )

## Άρθρο 8  ( Α.Τ.Ο.Ε. 65.02.01.02ΣΧ )

### Κουφώματα μονόφυλλα Α/Α (υαλοστάσια) από PVC, με ρολό αλουμινίου εξωτερικό 17*17 και σίτα κάθετης κίνησης χρώματος λευκού και διπλό θερμοηxoμονωτικό υαλοπίνακα.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503

Κουφώματα με πρώτη ύλη PVC υαλοστασίων χρώματος λευκού, μονόφυλλα Ανοιγόμενα/ανακλινόμενα με ρολό από αλουμίνιο πολυουρεθάλης εξωτερικό 17cm*17cm και σίτα κάθετης κίνησης σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας (ίδιο με τις καινούργιες που υπάρχουν στο κτίριο). Το κούφωμα θα πρέπει να τηρεί τουλάχιστον τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: Uf = 1.4W/m2K, Αεροδιαπερατότητα κατηγορία 4,Υδατοστεγανότητα κατηγορία 9Α,Αντοχή στην ανεμοπίεση κατηγορία C2/B5,πενταθαλαμικό προφίλ, χαλύβδινες ενισχύσεις πάχους 1,5mm στα πλαίσια του παραθυρόφυλλου,Μηχανισμός: περιμετρικός πολλαπλών κλειδωμάτων Silverline, δύο λάστιχα εσωτερικής και εξωτερικής στεγάνωσης  και διπλό θερμοηχομονωτικό υαλοπίνακα  4-16-4 με αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας 55/26/58 με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας για την πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας Ε 1500, ανεμοστεγανότητας 4ης τάξεως, ηχομόνωσης έως 45db και θερμομόνωσης και συντελεστή θερμοαγωγιμότητας 1,3W/m2K  και αντιβανδαλικής αντίστασης RC 2(WK2).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών ,η εργασία τοποθέτησης και λειτουργίας τους καθώς και η επιδιόρθωση των φθορών (επιχρίσματα- χρωματισμοί) που θα υπάρξουν κατά την τοποθέτησή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο(ΤΕΜ)

Τιμή ανά τεμάχιο ( ΤΕΜ) : Διακόσια ογδόντα επτά ευρώ ( 287,00 € )

## Άρθρο 9  ( Α.Τ.Ο.Ε. 71.21 )

#### Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( 13,50 € )

## Άρθρο 10  ( Α.Τ.Ο.Ε. 73.26.03ΣΧ )

### Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm ή 20χ20 cm, κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδφείξεις της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Τριάντα ένα ευρώ ( 31,00 € )

## Άρθρο 11  ( Α.Τ.Ο.Ε. 73.33.01 )

#### Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά ( 31,50 € )

## Άρθρο 12  ( Α.Τ.Ο.Ε. 73.33.03 )

#### Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Τριάντα έξι ευρώ ( 36,00 € )

## Άρθρο 13 ( Α.Τ.Ο.Ε. 73.35 )

#### Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο ( μμ) : Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά  ( 4,50 € )

## Άρθρο 14 ( Α.Τ.Ο.Ε. 75.31.01 )

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

#### Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Εβδομήντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά ( 78,50 € )

## Άρθρο 15  ( Α.Τ.Ο.Ε. 77.02.01 )

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%

#### Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά ( 2,20 € )

## Άρθρο 16  ( Α.Τ.Ο.Ε. 77.80.01 )

#### Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής

#### ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Εννέα ευρώ ( 9,00 € )

## Άρθρο 17  ( Α.Τ.Ο.Ε. 78.05.01ΣΧ )

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm με το σκελετό.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2) : Δέκα έξι ευρώ ( 16,00 € )

ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

## Άρθρο 1  ( ΑΤΗΕ Ν8151.1)

## Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ,χαμηλής πιέσεως, με το δοχείο πλύσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου,

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με την εγκατάσταση και σύνδεση

του με την λεκάνη και το δίκτυο ύδρευσης,και γενικά προμήθεια λεκάνης,δοχείου

πλύσεως   και  όλα τα υλικά και μικρουλικά σωληνώσεων , στερεώσεως  και

συγκολλήσεως στομίων και σωλήνων , επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,

,συνδέσεως και λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο ( τεμ) : Εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά( 179,65 € )

## Άρθρο 2 ( ΑΤΗΕ Ν8160.3)

Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος.

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης διαστάσεων ~55x42cm, με βαλβίδα, σιφώνι, σωλήνες σύνδεσης, ρακόρ,. Περιλαμβάνονται τα υλικά, τα μικροϋλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τιμή ανά τεμάχιο ( τεμ) : Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα  λεπτά( 129,60 € )

## Άρθρο 3  ( ΑΤΗΕ Ν8046.2)

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 12 cm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 08

Σιφώνι  πλαστικό  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο.

Τιμή ανά τεμάχιο ( τεμ) :  Είκοσι τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά( 23,46 € )

## Άρθρο 4  ( ΑΤΗΕ Ν8168.2)

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  διαστάσεων 55 Χ 60 cm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων περίπου 55 Χ 60 cm δηλαδή

καθρέπτης, δύο ή τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Τιμή ανά τεμάχιο ( τεμ) :  Τριάντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά  (31,69 € )

## Άρθρο 5  ( ΑΤΗΕ Ν8178.1)

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως .

Τιμή ανά τεμάχιο ( τεμ) :  Οκτώ ευρώ και εβδομήντα  λεπτά ( 8,70 € )

## Άρθρο 6  ( ΑΤΗΕ Ν8174)

Δοχείο ρευστού σάπωνα  πλήρης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρης δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους  τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο ( τεμ) :  Είκοσι τέσσερα  ευρώ και σαράντα τέσσερα  λεπτά ( 24,44 € )

## Άρθρο 7  ( ΑΤΗΕ Ν8179.3)

Κάθισμα λεκάνης μεγάλο, πλήρες.

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 18

Κάθισμα λεκάνης μεγάλο, πλήρες  δηλαδή  υλικά  και  μικρούλικα   επί τόπου   και

εργασία  πλήρους   τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο ( τεμ) :  Δέκα τέσσερα  ευρώ και είκοσι επτά  λεπτά ( 14,27 € )

## Άρθρο 8   (ΑΤΗΕ Ν8141.2)

## Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμομικτικός.

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 13

## Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμομικτικός, τοποθετημένος

## σε νιπτήρα, Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

## Τιμή ενός Τεμ   πενήντα έξι ευρώ και δέκα επτά λεπτά (56.17€)

## Άρθρο 9   (ΑΤΗΕ Ν.8141.4)

## Αναμικτήρας (μπαταρία) καταιονηστήρα θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμομικτικός.

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) καταιονηστήρα θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμομικτικός, επίτοιχος, Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με κινητό καταιονιστήρα, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ενός Τεμ   Εβδομήντα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (70,59€)

## Άρθρο 10   (ΝΑΤΗΕ Ν8042.3)

## Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-U κατά ΕΛΟΤ 686/Β, DN50.

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8

## Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-U κατά ΕΛΟΤ 686/Β, DN50  (Φ50mm), για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας,  ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ.  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

## Τιμή ενός m   δέκα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (15,22€)

## Άρθρο11  (ΝΑΤΗΕ Ν8042.6)

## Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-U κατά ΕΛΟΤ 686/Β, DN100

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8

## Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-U κατά ΕΛΟΤ 686/Β, DN100  (Φ100mm), για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας,  ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ.  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

## Τιμή ενός m   είκοσι έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά  (26,15€)

## Άρθρο 12   (ΑΤΗΕ Ν8043.1.1)

## Σωλήνας VPE-a 16x2,0 ή 16x2,5 με φράγμα οξυγόνου, με σωλήνα PE σπιράλ Φ29.

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8

## Σωλήνας VPE-a 16x2,0 ή 16x2,5 με φράγμα οξυγόνου, με σωλήνα PE σπιράλ Φ29, κατάλληλος για ύδρευση - θέρμανση, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

## 1. Βαθμός δικτύωσης >80%

## 2. Φράγμα διαπερατότητας οξυγόνου

## 3. Θερμοκρασία νερού λειτουργίας 95οC, για βραχύ διάστημα 110οC

## 4. Πίεση λειτουργίας 6 bar για 95οC και όριο ζωής > των 50 ετών

## 5. Πιστοποιητικό εγκύρου ινστιτούτου για τις ιδιότητές του

## 6. Πιστοποιητικό υγιεινής (καταλληλότητας για ύδρευση)

## Περιλαμβάνονται τα υλικά (γωνίες καμπής, υδροληψίες, στηρίγματα δαπέδου Ω κλπ.), τα μικρουλικά και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων και δοκιμών

## Τιμή ενός m   επτά ευρώ  (7,00€)

## Άρθρο 13 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.2)

## Σωλήνας VPE-a 18x2,0 ή 18x2,5 με φράγμα οξυγόνου, με σωλήνα PE σπιράλ Φ29.

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8

## Σωλήνας VPE-a 18x2,0 ή 18x2,5 με φράγμα οξυγόνου, με σωλήνα PE σπιράλ Φ29, κατάλληλος για ύδρευση - θέρμανση, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

## 1. Βαθμός δικτύωσης >80%

## 2. Φράγμα διαπερατότητας οξυγόνου

## 3. Θερμοκρασία νερού λειτουργίας 95οC, για βραχύ διάστημα 110οC

## 4. Πίεση λειτουργίας 6 bar για 95οC και όριο ζωής > των 50 ετών

## 5. Πιστοποιητικό εγκύρου ινστιτούτου για τις ιδιότητές του

## 6. Πιστοποιητικό υγιεινής (καταλληλότητας για ύδρευση)

## Περιλαμβάνονται τα υλικά (γωνίες καμπής, υδροληψίες, στηρίγματα δαπέδου Ω κλπ.), τα μικρουλικά και

## η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων και δοκιμών

## Τιμή ενός m επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (7,21€)

## Άρθρο 14  (ΑΤΗΕ Ν8435.3.3)

## Θερμαντικό σώμα Panel 2.2/900/400

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 26

## Θερμαντικό σώμα Panel, χαλύβδινο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

## 1. Τύπος 2.2/900/400

## 2. Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 6 bar

## 3. Ελάσματα κατασκευής πάχους 1,25mm κατά DIN 1623

## 4. Βαφή κατά DIN 55900/2, χρώμα RAL 1013

## 5. Καλύμματα πάνω και πλαϊνά

## 6. Στηρίγματα τοίχου και δαπέδου

## πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου και δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

## Τιμή ενός τεμ εκατόν εξήντα ευρώ  (160,00€)

## Άρθρο 15 (ΑΤΗΕ Ν8435.3.4)

## Θερμαντικό σώμα Panel 3.3/900/1200

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 26

## Θερμαντικό σώμα Panel, χαλύβδινο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

## 1. Τύπος 3.3/900/1200

## 2. Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 6 bar

## 3. Ελάσματα κατασκευής πάχους 1,25mm κατά DIN 1623

## 4. Βαφή κατά DIN 55900/2, χρώμα RAL 1013

## 5. Καλύμματα πάνω και πλαϊνά

## 6. Στηρίγματα τοίχου και δαπέδου

## πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου και δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

## Τιμή ενός τεμ τριακόσια σαράντα ευρώ (340,00€)

## Άρθρο 16 (ΑΤΗΕ Ν8995.1.2)

## Φωτιστικό σημείο απλό ή κομιτατέρ χωνευτό ή ορατό Μ.Μ.Γ 6m

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 26

## Φωτιστικό σημείο απλό ή κομιτατέρ χωνευτό ή ορατό Μ.Μ.Γ 6m, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο :

## 1. Τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ Φ13.5 ή Φ16mm

## 2. Τα ειδικά στηρίγματα ή αναλογία μεταλλικής εσχάρας καλωδίων ή καναλιού PVC

## 3. Τα κυτία διακλαδώσεως και  τους διακλαδωτήρες

## 4. Τους αγωγούς ΝΥΑ ή/και καλώδιο ΝΥΜ (φάση, ουδέτερος, γείωση) διατομής 1,5 ή 2,5 mm2

## 5. Τις διανοίξεις αυλάκων και οπών σε οποιοιδήποτε στοιχείο του κτιρίου

## 6. Τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

## Τιμή ενός Τεμ σαράντα οκτώ ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά  (48,18€)

## Άρθρο 17 (ΑΤΗΕ Ν8997.1.3)

## Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό ή ορατό Μ.Μ.Γ 8m

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 26

## Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό ή ορατό Μ.Μ.Γ 10m, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο ρευματοληψίας :

## 1. Τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ Φ13.5 ή Φ16mm

## 2. Τα ειδικά στηρίγματα ή αναλογία μεταλλικής εσχάρας καλωδίων ή καναλιού PVC

## 3. Τα κυτία διακλαδώσεως και  τους διακλαδωτήρες

## 4. Τους αγωγούς ΝΥΑ ή/και καλώδιο ΝΥΜ (φάση, ουδέτερος, γείωση) διατομής 2,5 mm2

## 5. Τις διανοίξεις αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου

## 6. Τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

## Τιμή ενός Τεμ  πενήντα ευρώ (50,00€)

## Άρθρο 18 (ΑΤΗΕ 8826.3.2)

## Ρευματοδότης χωνευτός  με το κυτίο, SCHUKO εντάσεως 16 Α

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 49

## Ρευματοδότης χωνευτός  με το κυτίο, SCHUKO εντάσεως 16 Α , με κάλυμμα ή χωρίς, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία.

## Τιμή ενός Τεμ εννιά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά  (9,96€)

## Άρθρο 19 (ΝΑΤΗΕ 8971)

## Φωτιστικό σώμα LED Panel 40 Watt

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 59

## Φωτιστικό σώμα, LED Panel 40 Watt , 230 Volt διαστάσεων 595 mm Χ 595 mm  τετράγωνο , 3140 lumen , 4000 K. Δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρες με την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή.

## Τιμή ενός Τεμ ενενήντα ευρώ (90,00€)

## Άρθρο 20 (ΑΤΗΕ Ν8982.6.1)

## Φωτιστικό σώμα LED Panel 26 Watt

## Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 59

## Φωτιστικό σώμα, LED-SNB 26 Watt , 230 Volt ,120 μοίρες 1880 lumen , 4000 K ,στρόγγυλο εξωτερικό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο. Δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρες με την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή.

## Τιμή ενός Τεμ πενήντα ευρώ (50,00€)

| Φλώρινα, 12 / 06 / 2017 | Φλώρινα, 12 / 06 / 2017 | Φλώρινα, 12 / 06 / 2017 |
| --- | --- | --- |
| Οι Συντάξαντες | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Σαπουντζή Νίκη Πολιτικός Μηχανικός | Σολάκης Παντελής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |

| Μάρκου Φώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |
| --- | --- | --- |