ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΕΡΓΟ : «Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                 Τ.Κ Άνω Καλλινίκης  »

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ                                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 30.000,00 € #

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

# ΑΡΘΡΟ  Α.01  ( ΣΧ NAOIK. 22.22.01 )

# Καθαίρεση επικεραμώσεων

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση καθώς και ο καθαρισμός των υδρορροών, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά όλων των άχρηστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση . Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Ευρώ  Έξι και εβδομήντα λεπτά (6,70 ευρώ)

# ΑΡΘΡΟ Α.02   ( NAOIK. 72.11)

#### Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211

ΕΥΡΩ	Είκοσι δυο και πενήντα λεπτά (22,50 ευρώ)

# ΑΡΘΡΟ Α03     ( ΝΑΟΙΚ 22.51 )

# Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276

ΕΥΡΩ              Πενήντα έξι (56 ευρώ )

# ΑΡΘΡΟ Α.04    ( ΝΑΟΙΚ  52.76.02 )

# Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.  Ζευκτά από ξυλεία πριστή  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5277

ΕΥΡΩ	Εξακόσια εβδομήντα πέντε (675 ευρώ)

# ΑΡΘΡΟ Α.05     ( ΝΑΟΙΚ 52.80.02)

# Σανίδωμα στέγης

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282

ΕΥΡΩ      Δεκαεννέα  (19 ευρώ)

# ΑΡΘΡΟ Α.06    ( ΝΑΟΙΚ 52.79.02 )

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής). Τεγίδωση από ξυλεία πριστή .

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280

ΕΥΡΩ      Τετρακόσια πενήντα  (450 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ   Α.07  ( ΝΑΟΙΚ 22.23 )

# Καθαίρεση επιχρισμάτων

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2252

ΕΥΡΩ     	Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60 ευρώ)

# ΑΡΘΡΟ Α.08     ( ΝΑΟΙΚ 71.21 )

#### Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121

ΕΥΡΩ           Δεκατρία τρία και πενήντα λεπτά (13,50 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.09     ( ΝΑΟΙΚ 20.05.01 )

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2124

ΕΥΡΩ	Έξι και πενήντα λεπτά (6,50 ευρώ )

ΑΡΘΡΟ Α.10    ( ΝΑΟΙΚ 79.10  )

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

ΕΥΡΩ	Επτά  και ενενήντα  λεπτά (7,90)

ΑΡΘΡΟ Α.11    (ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 79.55  )

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 100 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

ΕΥΡΩ	Δεκαπέντε (15 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.12    ( ΑΤΗΕ Ν8062.2  )

Υδροροή ανοικτή ή κλειστή κυκλικής διατομής

Υδρορρόη από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη ανοικτή ημικυκλική η κυκλική διαμέτρου Φ85 και πάχους 0,5mm , συμπεριλαμβανομένων της επικάλυψης των φύλλων , των υλικών συνδέσεως και των στηριγμάτων στερεώσεως. καθώς και των  συλλεκτήρων όμβριων υδάτων ( γωνίες ) από τον συλλεκτήρα υδάτων ( ντερές ).

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται  τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήματα σύνδεσης και στηρίγματα, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία η εργασία αποξήλωσης της υπάρχουσας υδροροής και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης της νέας υδροροής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ικριωμάτων

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) επιφανείας

Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν8062.2

ΕΥΡΩ     Δεκατρία      (13,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.13 (ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 77.80.01  )

#### Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

ΕΥΡΩ    Εννέα  (9,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.14    (ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 22.53  )

# Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση - αποθήκευση οπουδήποτε υποδειχθεί.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

ΕΥΡΩ    Πέντε και εξήντα λεπτά (5,60 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.15    (ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 78.05.01  )

#### Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο μεταλλικό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) 	Η προμήθεια η ρύθμιση και σταθεροποίηση του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής .

β) 	Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος

γ) 	Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ)	Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

ΕΥΡΩ	Είκοσι οκτώ (28,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.16    ( ΝΑΟΙΚ 77.84.02  )

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής

βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της  γυψοσανίδας

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων,αστάρωμα με υλικό

έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων

χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία,με

σπατουλάρισμα της  γυψοσανίδας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1

ΕΥΡΩ    Δώδεκα και σαράντα λεπτά  (12,40 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.17   ( ΝΑΟΙΚ 32.05.04  )

Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας C16/20

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20 λευκού τσιμέντου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη τιμή του άρθρου 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ 3214

ΕΥΡΩ    Εκατόν έξι  (106,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.18   ( ΝΑΟΙΚ 38.20.03  )

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Δομικά πλέγματα S500s

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381Β / 24-03-2000), κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ    Ένα και ένα λεπτό  (1,01 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.19   ( ΝΑΟΙΚ 49.01.02  )

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και ελαφρό οπλισμό S500s, διατομής έως 0,07 m2, (μέχρι 6Φ12 με σνδετήρες Φ8/10) σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής.  Στην περίπτωση κατασεκυής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,07m2 και στην περίπτωση προσαύξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομαστικού βάρους τους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ 3213

ΕΥΡΩ    Δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά  (19,70 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.20   ( ΝΑΟΙΚ 46.10.04  )

# Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-4664.1

ΕΥΡΩ    Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά  (33,50 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.21   ( ΝΑΟΙΚ 73.33.01  )

#### Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

ΕΥΡΩ    Τριάντα ένα και πενήντα λεπτά (31,50 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.22    ( ΝΑΟΙΚ 73.34.01  )

#### Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων 20x20 cm

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

ΕΥΡΩ  Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά (33,50 ευρώ )

ΑΡΘΡΟ Α.23    ( ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 73.33.03  )

#### Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανιτικής μάζας GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια δαπέδου γρανιτικής μάζας 1ης ποιότητας ανυάλωτα, μονόπυρα, έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 cm, πάχους 8mm οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. ενδεικτικού τύπου Κεραστάρ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 3 mm, σε στρώση με ειδική κόλλα Α500 συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή και τα πλακίδια γρανιτικής μάζας, η πλήρωση των αρμών με έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, χρώματος επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

ΕΥΡΩ	 Τριάντα έξι  (36,00 ευρώ )

ΑΡΘΡΟ  Α.24    ( ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 56.21 )

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL (με ανοξείδωτο νεροχύτη)

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

α) την επικάλυψη του πάγκου με ειδική φορμάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm με σπασμένες ακμές στα εμφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή γίνεται μέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης.

β) την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος οιουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ) την ολοκληρωμένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σημεία συμβολής με τον τοίχο), με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

δ)την τοποθέτηση ανοξείδωτου νεροχύτη

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617

ΕΥΡΩ	Ενενήντα οχτώ  (98,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ  Α.25    ( ΝΑΟΙΚ 56.23 )

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

ΕΥΡΩ	Διακόσια είκοσι πέντε  (225,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ  Α.26    ( ΝΑΟΙΚ 56.24 )

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης  σύμφωνα με την μελέτη, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού πάχους 18 mm., με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

ΕΥΡΩ	Εκατόν ογδόντα  (180,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ  Α.27    ( ΝΑΟΙΚ 22.45 )

# Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275

ΕΥΡΩ	Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά  (16,80 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ  Α.28    (ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 65.17.04 )

Υαλοστάσια από PVC  μεμονωμένα

Υαλοστάσια από PVC μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων σύνθετου κουφώματος), , ανοιγόμενα – ανακλινόμενα (Α/Α), με φεγγίτη και εσωτερικό καϊτι, σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη. Τα παράθυρα θα είναι οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας διατομής ορθογωνικής ή Π, με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας και βαμμένα με ηλεκτροσταστική βαφή σε χρώμα απομίμησης ξύλου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, η υποχρέωση τοποθέτησής τους, η προμήθεια και τοποθέτηση δίδυμου θερμομονωτικού υαλοπίνακα πάχους 4 mm με διάκενο 12 mm (4-12-4) και γενικά υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522

ΕΥΡΩ	Τριακόσια  (300,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ  Α.29    ( ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 65.05 )

Θύρες εξωτερικές από PVC

Θύρες συμπαγείς από PVC, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες, βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα απομίμησης ξύλου, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας με την υποχρέωση τοποθέτησής τους και γενικά υλικά, μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του κουφώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

ΕΥΡΩ	Τριακόσια σαράντα  (340,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.30    ( ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 54.50  )

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα με κλειδαριά και χειρολαβές

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, με κάσσα πλάτους έως 13 cm, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 50 mm, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm με κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατομή μεγαλύτερη τεταρτοκύκλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) διαστάσεων 40x10 mm, με ελαστικό ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος, με μεντεσέδες και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου (μαζί με  τις κλειδαριές και τις χειρολαβές), τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής, στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

ΕΥΡΩ	Εκατόν σαράντα πέντε (145,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.31    ( ΥΔΡ. 12.10.04  )

# Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β.	Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ.	Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2

ΕΥΡΩ	Εννέα και τριάντα λεπτά  (9,30 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.32      (ΣΧ. ΑΤΗΕ Ν8069.1.1 )

Φρεάτιο από σκυρόδεμα C16/20 0,60x0,60m και βάθος έως 1,20m, με χυτοσιδηρό πλαίσιο και κάλυμμα Β125 (12,5t), Φ600mm ή 600x600mm ή 500x500mm, ~34kg/τεμ., τα στόμια εισόδου - εξόδου, την εκσκαφή και απομάκρυνση των χωμάτων,   με τα μικροϋλικά και την εργασία για την πλήρη κατασκευή του και αποκατάσταση του εδάφους

Τιμή ανά τεμάχιο

Κωδικός Αναθεώρησης   ΗΛΜ10

ΕΥΡΩ	Τετρακόσια εξήντα πέντε (465,00 ευρώ)

|  | Φλώρινα | 06/06/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |  |  |  |  |  |
| Ο Προϊστάμενος του Τ.Δ.Π. της Δ.Τ.Ε. | Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. |  |  |  | Η ΣυντάξασαΗ Συντάξασα |  |
|  | της Π.Ε. Φλώρινας |  |  |  |  |  |
| Παντελής Σολάκης | Βασίλειος Μήσιας |  |  |  | Μάνου Ευδοκία |  |
| Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β | Πολιτικός Μηχανικός με Α'β |  |  |  | Πολιτικός Μηχανικός |  |