Π  ε ρ ι γ ρ α φ ι κ ό   Τ ι μ ο λ ό γ ι ο

| ## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ## ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |  |
| --- | --- |
| ΕΡΓΟ: | Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) 2016, κατ.Ζ, α/α 17 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 15.000,00. € (με το Φ.Π.Α.) |

Άρθρο 1ο

Σχ. ΑΤΟΕ 22.61

# Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ   2,70

Άρθρο 2ο

ΑΤΟΕ 56.09

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5608.1

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από κόντρα πλακέ πάχους 3 mm πρεσσαριστών και στiς δυο όψεις σκελετού από ξυλεία τύπου Σουηδίας με διάκενα του σκελετού το πολύ 20Χ20 cm με πηχάκια στην περίμετρο, και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε ντουλάπια ή ερμάρια όταν δεν ορίζεται άλλη χρήση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών ή χωρισμάτων.

ΕΥΡΩ   61,50

Άρθρο 3ο

Σχ. ΑΤΟΕ 56.25

# Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος από 0,30 cm έως 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

    - Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία

- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

ΕΥΡΩ   125,00

Άρθρο 4ο

Σχ. ΑΤΟΕ 72.70

Στέγαστρο από κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα επί μεταλλικού σκελετού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Στέγαστρο από κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα επί μεταλλικού σκελετού. Η επιστεγάσεις θα γίνει από επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η").

Ο φέρων μεταλλικός σκελετός θα είναι από κοιλοδοκούς διαμέτρου 4cm και πάχους 2mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα θα πακτώνονται με ροζέτες και ο υποκείμενος κάναβος του πολυκαρβονικού φύλλου θα αποτελείται από τρία οριζόντια τμήματα και 7 κάθετα προς αυτά.  Η κατασκευή θα ελαιοχρωματιστεί στην απόχρωση της τοιχοποίας του κτιρίου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

ΕΥΡΩ   1.250,00

Άρθρο 5ο

ΑΤΟΕ 77.02.01

#### Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.02.01	Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706

ΕΥΡΩ   2,20

Άρθρο 6ο

ΑΤΟΕ 77.80.01

#### Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής

βάσεως

ΕΥΡΩ   13,50

Άρθρο 7ο

ΑΤΟΕ 77.91

#### Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ   5,00

Άρθρο 8ο

Σχ. ΑΤΟΕ 77.91

# Ανακαίνιση βαφής ξύλινων κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7791

Ανακαίνιση βαφής ξύλινων κουφωμάτων (σταθερών και ανοιγόμενων φύλλων, με ή χωρίς υαλοπίνακες) και εξώφυλλων γαλλικού τύπου.  Ολικό καθάρισμα και λείανση της επιφάνειας από το ελαττωματικό ή μη στρώμα βαφής και τυχόν ξένα σώματα με οποιοδήποτε μέσο.  Θα ακολουθήσει επάλειψη με υπόστρωμα χρώματος (βελατούρα-αστάρι) με πινέλο (μείγμα από  λινέλαιο , στεγνωτικό και αστάρι μέταλλου ή βελατούρα  νεφτιού ή αστάρι πολλαπλών εφαρμογών για την εξομάλυνση των μικρών ανωμαλιών ή των ανοιγμένων πόρων) και όταν στεγνώσει θα γίνει το ξεροζάρισμα (σκάψιμο σε μικρό βάθος των κεφαλών των ρόζων), τρίψιμο με ανάλογο γυαλόχαρτο και χοντροστοκάρισμα με σφιχτό ακρυλικό στόκο ( ζύμη στόκου με λινέλαιο ,τσίγκο και λίγο στεγνωτικό).  Όταν στεγνώσει καλά ο στόκος η επιφάνεια θα τριφτεί πάλι με ανάλογο γυαλόχαρτο και μετά θα καθαριστεί καλά η επιφάνεια με ειδική βούρτσα και θα περαστεί  το πρώτο χέρι  λαδομπογιάς.  Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, θα τριφτεί πάλι η επιφάνεια με ανάλογο γυαλόχαρτο και θα περαστεί το δεύτερο χέρι λαδομπογιάς σατινέ χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.  Στον επισκευαστικό στόκο η βάση του υλικού η οποία θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με εκείνη του χρώματος.  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ   10,00

Άρθρο 9ο

ΑΤΟΕ 78.13

#### Περσιδωτά προπετάσματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813

Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περσίδες αλουμινίου που φέρουν  πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ   25,90

Φλώρινα   5-9-2016

Ο Προϊστάμενος

του Γραφείου Δομών Περιβάλλοντος

Παντελής Σολάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Μήσιας

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Ο συντάξας

Ζωή Μποσδελεκίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με βαθμό Α΄