| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργο : | "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΠΙΑΣ" |  |
|  | Προϋπολογισμός : |  | #30.000,00 €# |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΑΡΘΡΟ | 1 | ΟΔΟ Δ-2.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1132 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm |  |  |  |  |  |  |
| Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος - Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης - Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση - Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m2 |  | Ολογράφως: | Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά |  | Αριθμ: | 1,15 € |

| ΑΡΘΡΟ | 2 | ΟΔΟ Δ-3 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ασφαλτική προεπάλειψη |  |  |  |  |  |  |
| Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση - η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.) - ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση - η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) - η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται) - η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής προεπάλειψης |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: m2 |  | Ολογράφως: | Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά |  | Αριθμ: | 1,20 € |
| ΑΡΘΡΟ | 3 | Σχ. ΟΔΟ Δ-8.1 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β |  |  |
| Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου |  |  |  |  |  |  |
| Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ( κατά την κρίση της υπηρεσίας), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος - η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως - η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher - η σταλία των μεταφορικών μέσων - η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα - η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. Οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά ή μη (π.χ. τσιμεντοστρώσεις) οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του οδοστρώματος και των ρείθρων που υπάρχουν εκατέρωθεν των δρόμων, από χώματα, βλάστηση, σκουπίδια κτλ με οποιοδήποτε μέσο (χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα) καθώς και η απομάκρυνσή των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά τη διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. Τιμή ενός τόνου (ton) ασφαλτομίγματος με την δαπάνη μεταφοράς του στη θέση διάστρωσής του |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: ton |  | Ολογράφως: | Εξήντα πέντε ευρώ |  | Αριθμ: | 65,00 € |

|  |  | Φλώρινα, 31 /07/2017 |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Κυριακούλη Αναστασία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μουρατίδης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |