| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. | ΕΡΓΟ: | «Συντήρηση Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου στην Τ. Κ. Μικρολίμνης» |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | …….ΚΑΠ 2017……. |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ……25.000,00….. € |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΑΡΘΡΟ 1 | Ν.ΟΙΚ | 22.22.01 | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-2241 |  |  |

# Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων κεράμων,και των πήχεων με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος καθώς και των πήχεων στερέωσης των κεράμων. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά | (Αριθμητικώς): | 6,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 2 | Ν.ΟΙΚ | 52.76.02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-5277 |  |  |

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, ξυλεία πριστή

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

| ΕΥΡΩ / m3 | (Ολογράφως): | Εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ | (Αριθμητικώς): | 675,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 3 | Ν.ΟΙΚ | 52.80.02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-5282 |  |  |

# Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Δεκαεννιά ευρώ | (Αριθμητικώς): | 19,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 4 | Ν.ΟΙΚ | 79.10 | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-7912 |  |  |

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης (τύπου xermiflex),, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση κατά μήκος των αμειβόντων της στέγης πήχεων διαστάσεων 2*4 cm.

Η επιλογή του τύπου της μεμβράνης θα γίνει από την Υπηρεσία.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά | (Αριθμητικώς): | 7,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 5 | Ν.ΟΙΚ | 52.86 | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-5286 |  |  |

#### Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Έντεκα ευρώ | (Αριθμητικώς): | 11,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 6 | Ν.ΟΙΚ | 72.11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-7211 |  |  |

#### Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά | (Αριθμητικώς): | 22,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 7 | Ν.ΟΙΚ | 72.04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-7204 |  |  |

#### Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση τριών στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο στρωτήρων και καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηη των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Είκοσι οκτώ ευρώ | (Αριθμητικώς): | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Φλώρινα |  | 29 -05-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |  |  |  |  |  |
| Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής | Η Συντάξασσα |  |  |  |  |
| Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος | της Δ/νσης Τεχνικών Έργων |  |  |  |  |  |
| Παντελής Σολάκης | Βασίλειος Μήσιας | Αναστασία Κυριακούλη |  |  |  |  |
| Ηλ/γος Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |  |  |