| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. | ΕΡΓΟ: | «Συντήρηση - ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΑμεα» |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ……ΚΑΠ 2017…… |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ……15.000,00….. € |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΑΡΘΡΟ 1 | Ν.ΟΙΚ | 22.23 | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-2252 |  |  |

# Καθαίρεση επιχρισμάτων, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών, η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Επτά ευρώ | (Αριθμητικώς): | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 2 | Ν.ΟΙΚ | 71.21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-7121 |  |  |

#### Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά | (Αριθμητικώς): | 13,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 3 | Ν.ΟΙΚ | 77.80.02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-7785.1 |  |  |

Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Δέκα Ευρώ και δέκα εκατοστά | (Αριθμητικώς): | 10,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 4 | Ν.ΟΙΚ | 77.99 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης | ΟΙΚ-7797 |  |  |

#### Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ΕΥΡΩ / m2 | (Ολογράφως): | Τριάντα τέσσερα λεπτά | (Αριθμητικώς): | 0,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ 5 | ΑΤΗΕ | 8062.1 | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  |  |

Υδρορροή από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη

Υδρορροή από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη, τραπεζοειδής ή κυκλική διαμέτρου τουλάχιστον Φ80 και πάχους 0,50 mm, ανοιχτή ή κλειστή, συμπεριλαμβανομένων της επικάλυψης των φύλλων, των υλικών συνδέσεως και των στηριγμάτων στερέωσης καθώς και των συλλεκτήρων ομβρίων υδάτων (γωνίες) από τον συλλεκτήρα υδάτων (ντερές). Στην τιμή επίσης συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων κατεστραμμένων τμημάτων υδρορροών, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση και η αντικατάσταση αυτών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

| ΕΥΡΩ / μμ | (Ολογράφως): | Δεκαπέντε ευρώ | (Αριθμητικώς): | 15,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Φλώρινα |  | 29 -05-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |  |  |  |  |  |
| Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής | Ο Συντάξας |  |  |  |  |
| Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος | της Δ/νσης Τεχνικών Έργων |  |  |  |  |  |
| Παντελής Σολάκης | Βασίλειος Μήσιας | Αναστασία Κυριακούλη |  |  |  |  |
| Ηλ/γος Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |  |  |