| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |  | ΕΡΓΟ: «Επισκευή – συντήρηση κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 10.000,000 €# |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΑΡΘΡΟ | 1 | ΟΙΚ |  | 22.15.01 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-2226 |  |  |  |
| # Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση |  |  |  |  |  |  |

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

| ΕΥΡΩ / m3 | Ολογράφως: | Πενήντα έξι ευρώ | Αριθμητικώς: | 56,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 2 | ΟΙΚ |  | 22.45 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-2275 |  |  |  |
| # Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση |  |  |  |  |  |  |

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

| ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: | Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά | Αριθμητικώς: | 16,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 3 | ΟΙΚ |  | 22.04 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-2222 |  |  |  |
| # Καθαιρέσεις πλινθοδομών, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση |  |  |  |  |  |  |

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός", καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

| ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: | Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά | Αριθμητικώς: | 15,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 4 | ΟΙΚ |  | 20.04.01 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-2122 |  |  |  |
| Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε γαιώδη – ημιβραχώδη εδάφη, με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση |  |  |  |  |  |  |

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων, με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

| ΕΥΡΩ / m3 | Ολογράφως: | Είκοσι ευρώ | Αριθμητικώς: | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 5 | ΟΙΚ |  | 22.23 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-2252 |  |  |  |
| # Καθαίρεση επιχρισμάτων, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση |  |  |  |  |  |  |

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων,ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,μαρμαροκονια-μάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

| ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: | Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά | Αριθμητικώς: | 5,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 6 | ΟΙΚ |  | 32.05.03 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-3213 |  |  |  |
| Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 |  |  |  |  |  |  |

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

| ΕΥΡΩ / m3 | Ολογράφως: | Εκατόν ένα ευρώ | Αριθμητικώς: | 101,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 7 | ΟΙΚ |  | 42.11.03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-4213 |  |  |  |
| # Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων |  |  |  |  |  |  |

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

| ΕΥΡΩ / m3 | Ολογράφως: | Εβδομήντα πέντε ευρώ | Αριθμητικώς: | 75,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 8 | ΟΙΚ |  | 45.05.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-4511 |  |  |  |
| # Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών |  |  |  |  |  |  |

Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισουψείς δόμους και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

|  | ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: |  | Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά |  |  |  |  |  | Αριθμητικώς: | 22,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΘΡΟ |  |  | 9 |  | ΟΙΚ |  | 71.01.03 |  |  |  |  |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  |  |  |  | ΟΙΚ-7103 |  |  |  |  |  |
| Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών, υφισταμένων τοιχοδομών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών, υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως

|  | ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: |  | Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά |  |  |  |  |  | Αριθμητικώς: | 10,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΘΡΟ |  |  | 10 |  | ΟΙΚ |  | 71.21 |  |  |  |  |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  |  |  |  | ΟΙΚ-7121 |  |  |  |  |  |
| #### Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: | Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά | Αριθμητικώς: | 13,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 11 | ΟΙΚ |  | 77.80.02 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-7785.1 |  |  |  |
| #### Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως |  |  |  |  |  |  |

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, με πλαστικά χρώματα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών,  αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: | Δέκα ευρώ | Αριθμητικώς: | 10,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 12 | ΟΙΚ |  | 73.33.03 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-7331 |  |  |  |
| #### Επιστρώσεις δαπέδων και επένδυση τοίχων με πλακίδια γρανιτικής μάζας διαστάσεων 40x40 cm |  |  |  |  |  |  |

Επιστρώσεις δαπέδων και επένδυση τοίχων με πλακίδια γρανιτικής μάζας 1ης ποιότητας ανυάλωτα, μονόπυρα, έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 8mm οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση με ειδική κόλλα Α500 συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή και τα πλακίδια γρανιτικής μάζας, η πλήρωση των αρμών με έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, χρώματος επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια γρανιτικής μάζας και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ΕΥΡΩ / m2 | Ολογράφως: | Σαράντα ευρώ | Αριθμητικώς: | 40,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 13 | ΟΙΚ |  | 65.05 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-6502 |  |  |  |
| ### Θύρες αλουμινίου δίφυλλες ανοιγόμενες με σταθερό φεγγίτη |  |  |  |  |  |  |

Θύρες αλουμινίου δίφυλλες ανοιγόμενες, με σταθερό φεγγίτη, καμπύλου προφίλ, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, ενδεικτικού τύπου Aloumil 1100, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’ (κατά την εμπορική ονομασία του κατασκευαστή), με θερμοδιακοπή, με διάκενο 28mm και υποδοχή διπλού οπλισμένου ημιδιαφανούς υαλοπίνακα 6mm (εσωτερικά) + 18mm κενό + 4mm υαλοπίνακα. Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και με την υποχρέωση της τοποθέτησής τους, με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Το ένα φύλλο της πόρτας θα σταθεροποιείται με σύρτη ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Στο κάτω τμήμα των δύο φύλλων του κουφώματος θα υπάρχει ανάγλυφο πάνελ αλουμινίου (ύψους περίπου 0,80m) με θερμοδιακοπή.

Συμπεριλαμβάνεται πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου τα υλικά και τα μικρουλικά κατασκευής, στήριξης και λειτουργίας, αρμοκάλυπτρα ιδίου υλικού, η εργασία για την πλήρη κατασκευή και την πλήρη τοποθέτηση των εξαρτημάτων και των μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, οι υαλοπίνακες, η προμήθεια των μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας και χερούλια με την υποχρέωση τοποθέτησής τους, και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και στήριξης και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα ενισχυμένα με ρόδες πολυαμίδης, βιδες επικαδμιωμένες, μπουλόνια κλπ) και τα κατάλληλα ελαστικά παρεμβύσματα (τάπες, βουρτσάκια κλπ) ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και τις κατάλληλες μαστίχες (πολυουρεθάνης, ακρυλικές) για τη σφράγιση των εξωτερικών και εσωτερικών αρμών με κλειδαριά ασφαλείας και χερούλια καθώς και ο μηχανισμός επαναφοράς των θυρόφυλλων. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και το κατωκάσι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

| ΕΥΡΩ / τεμ | Ολογράφως: | Δύο χιλιάδες ευρώ | Αριθμητικώς: | 2.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 14 | ΟΙΚ |  | 63.01 |  | Σχ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΟΙΚ-63.01 |  |  |  |
| #### Κλίμακες σιδηρές καρφωτές και Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών |  |  |  |  |  |  |

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, οποιουδήποτε πλάτους και βαθμίδες οποιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2˝ και ράβδους μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση, πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και γενικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση με σιδηρές πακτωμένες διχάλες.

# Στην τιμή τιμολογούνται εργασίες σιδηρουργικών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

-όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

-τα υλικά συγκόλλησης,

-ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Επίσης, βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κλπ) με βερνικόχρωμα ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισμα. Απόξεση και καθαρισμός των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ΕΥΡΩ / τεμ | Ολογράφως: | Εξακόσια ευρώ | Αριθμητικώς: | 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 15 | ΑΤΗΕ |  | Ν 8160.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΗΛΜ14 |  |  |  |
| #### Νιπτήρας πορσελάνης |  |  |  |  |  |  |

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης διαστάσεων ~55x42cm, με βαλβίδα, σιφώνι, σωλήνες σύνδεσης, ρακόρ, Περιλαμβάνονται τα υλικά, τα μικροϋλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τιμή ενός Τεμ

| ΕΥΡΩ / τεμ | Ολογράφως: | Εκατόν σαράντα ευρώ | Αριθμητικώς: | 140,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 16 | ΑΤΗΕ |  | Ν 8042.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΗΛΜ8 |  |  |  |
| #### Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης, DN50 |  |  |  |  |  |  |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-U κατά ΕΛΟΤ 686/Β, DN50  (Φ50mm), για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας,  ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ.  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ενός m

| ΕΥΡΩ / m | Ολογράφως: | Δεκαπέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά | Αριθμητικώς: | 15,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 17 | ΑΤΗΕ |  | Ν 8042.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΗΛΜ8 |  |  |  |
| #### Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης, DN100 |  |  |  |  |  |  |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-U κατά ΕΛΟΤ 686/Β, DN100  (Φ100mm), για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας,  ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ.  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ενός m

| ΕΥΡΩ / m | Ολογράφως: | Είκοσι έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτά | Αριθμητικώς: | 26,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 18 | ΑΤΗΕ |  | Ν 8046.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΗΛΜ8 |  |  |  |
| #### Σιφώνι δαπέδου από PVC |  |  |  |  |  |  |

Σιφώνι δαπέδου από PVC κατά ΕΛΟΤ 740 με σχάρα πλαστική ή ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη Φ100, με τέσσερις εισόδους DN40 και μία έξοδο DN50, με οσμοπαγίδα και μεταβλητό ύψος λαιμού. Περιλαμβάνονται τα υλικά, τα μικροϋλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

Τιμή ενός Τεμ

| ΕΥΡΩ / τεμ | Ολογράφως: | Τριάντα δύο ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά | Αριθμητικώς: | 32,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 19 | ΑΤΗΕ |  | Ν 8141.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΗΛΜ13 |  |  |  |
| #### Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος |  |  |  |  |  |  |

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμομικτικός, τοποθετημένος σε νιπτήρα, Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ενός Τεμ

| ΕΥΡΩ / τεμ | Ολογράφως: | Πενήντα έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά | Αριθμητικώς: | 56,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΑΡΘΡΟ | 20 | ΑΤΗΕ |  | Ν 8034.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Αναθεώρησης |  |  | ΗΛΜ04 |  |  |  |
| #### Πλαστικός θερμοκολλούμενος σωλήνας ύδρευσης διαμέτρου Φ18mm |  |  |  |  |  |  |

Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας ύδρευσης διαμέτρου Φ18mm  από πολυπροπυλένιο πιέσεως λειτουργίας γιά 60 C έως 10  atm,  κατά DIN 8077, DIN 16962 και DIN 8078, πλήρως τοποθετημένος.

Συμπεριλαμβάνονται όλα  τα απαραίτητα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταφ, γωνιές, συστολές, μαστοί κλπ ), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τις ανάλογες δοκιμές πιέσεως πριν την πλήρη λειτουργία.

Για ένα μέτρο σωλήνα  (m)

| ΕΥΡΩ / m | Ολογράφως: | Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά | Αριθμητικώς: | 2,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Φλώρινα 07/09/2017 |  | Φλώρινα 07/09/2017 | Φλώρινα 07/09/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Οι Συντάξαντες |  | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  |  | Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Κυριακούλη Αναστασία | Μάρκου Φώτιος | Σολάκης Παντελής | Μήσιας Βασίλειος |
| Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. | Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. | Ηλ/γος Μηχανικός | Πολ. Μηχανικός |