## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

## Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έργο : Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην

Τ.Κ. Αμμοχωρίου

Τ ε χ ν ι κ ή   έ κ θ ε σ η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες  διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Αμμοχωρίου του Δήμου Φλωρίνης (στον χώρο του προϋπάρχοντας κοινοτικού καταστήματος),  προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τα έργα ΚΑΠ, ΣΑΕΠ 041, ΚΩΔ.2012ΕΠ04100001

Περιμετρικές απόψεις του κεντρικού αδόμητου χώρου :

Απόσπασμα ρυμοτομικού

Τοπογραφικό και σχέδιο πρότασης διαμόρφωσης

Οι εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν είναι :

- Η διαμόρφωση ενός χαμηλού πεζοδρομίου (ύψους 0,05m από την στάθμη της υφισταμένης ασφάλτου) περιμετρικά του χώρου της πλατείας, όπου θα μπορούν κατά μήκος του να σταθμεύουν οχήματα

- Η διαμόρφωση παρόμοιου τύπου δρόμου πρόσβασης σε όμορη ιδιοκτησία ως προς την κοινοτική έκταση

- Η κατασκευή επιπέδου υψηλότερης στάθμης, του κύριου χώρου της πλατείας (ύψους 0,20m από την στάθμη της υφισταμένης ασφάλτου)

- Προκειμένου για την υλοποίηση της διαμόρφωση θα πρέπει να προηγηθεί η τομή και η αποξήλωση των εναπομεινάντων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων του περιβάλλοντα χώρου

- Η αβαθής εκσκαφή του χώρου (για να κατασκευαστεί η θεμελίωση των κρασπέδων, να τοποθετηθεί η υπόβαση θραυστού υλικού επί του οποίου θα διαστρωθεί σκυρόδεμα)

- Η τοποθέτηση των κρασπέδων της χαμηλότερης και της υψηλότερης στάθμης (εγκιβωτισμών στην θεμελίωση τους).  Στα κράσπεδα τα οποία εφάπτονται οι κοινοτικές οδοί και η υφισταμένη άσφαλτος θα διαμορφώνεται η θεμελίωση τους ως προς την παρειά αυτή με ρείθρο

- Δημιουργία υποδομής για μελλοντική τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με τοποθέτηση σωλήνα προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλαίνιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm, και εξωτερικά αυτού  αγωγό γυμνό χάλκινο, πολύκλωνο διατομής 16 mm.

- Η μετατόπιση του υφισταμένου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης κοινοτικής βρύσης σε άλλη θέση

- Η διάστρωση θραυστού υλικού

- Η κοιτόστρωση σκυροδέματος με δομικό πλέγμα υπεράνω του θραυστού υλικού

- Η επικάλυψη της χαμηλής στάθμης πεζοδρομίου με κυβόλιθους και η επικάλυψη τμήματος της πλατείας με πλακάκια πεζοδρομίου

Φλώρινα    7-12-2017

Ο Προϊστάμενος

του Γραφείου Δομών και Περιβάλλοντος

Παντελής Σολάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Μήσιας

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Οι συντάξαντες

Ζωή Μποσδελεκίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Φώτης Μάρκου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

με βαθμό Α'