| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Έργο : | "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ" |
|  | Προϋπολογισμός : #42.000,00 €# |  |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΟΜΑΔΑ : ΠΡΑΣΙΝΟ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΘΡΟ | 1 | ΠΡΣ- Σχ. ΣΤ 6.3.3 |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371 |  |  |
| Καθαρισμός βλάστησης - αποψίλωση, ερεισμάτων οδών, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων καθαρισμού. |  |  |  |  |  |  |
| Καθαρισμός βλάστησης (αποψίλωση) ερεισμάτων οδών, είτε με τη χρήση αυτοκινούμενου κατάλληλου οχήματος (χορτοκοπτικό) είτε χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανικά μέσα (φορητά χλοοκοπτικά, κ.λ.π.), όταν και όπου απαιτείται. Η αποψίλωση (καθαρισμός βλάστησης από χόρτα, ξυλώδη φυτά, θαμνώδη φυτά, κ.λ.π. ) θα γίνεται από το τέλος του ασφαλτοτάπητα μέχρι και την τάφρο της οδού ή σε μέσο πλάτος 2,0m από το πλάτος του ασφαλτοτάπητα και κατά μήκος της οδού. Στην τιμή περιλαμβάνονται : Ο καθαρισμός της βλάστηση (αποψίλωση) κατά μήκος (πλευρικά) της οδού, μεταξύ στηθαίων ασφαλείας της οδού, πλησίον πινακίδων σήμανσης – πληροφοριακών πινακίδων, τυχόν διαχωριστικών νησίδων, σε πρανή πλησίον του οδοστρώματος κ.λ.π. Τα μηχανήματα (αυτοκινούμενα ή με ώθηση) και εργαλεία που απαιτούνται για τον καθαρισμό της βλάστησης κατά μήκος της οδού. Όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται. Η δαπάνη για την απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των προϊόντων - υλικών που προέκυψαν από τον καθαρισμό της βλάστησης και η απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Τιμή ανά στρέμμα (στρ. = πλάτος επί μήκος τμήματος οδού). |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: Στρ |  | Ολογράφως: | Ενενήντα ευρώ |  | Αριθμ: | 90,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 2 | ΠΡΣ- Σχ. ΣΤ 6.3.4 |  |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επανάληψη/ Επαναλήψεις εργασιών καθαρισμού βλάστησης ερεισμάτων οδών, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων καθαρισμού. |  |  |  |  |  |  |  |
| Επανάληψη/ Επαναλήψεις καθαρισμού σε χρόνο που θα οριστεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία βλάστησης (αποψίλωση) ερεισμάτων οδών, είτε με τη χρήση αυτοκινούμενου κατάλληλου όχηματος (χορτοκοπτικό) είτε χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανικά μέσα (φορητά χλοοκοπτικά, κ.λ.π.), όταν και όπου απαιτείται. Η αποψίλωση (καθαρισμός βλάστησης από χόρτα, ξυλώδη φυτά, θαμνώδη φυτά, κ.λ.π. ) θα γίνεται από το τέλος του ασφαλτοτάπητα μέχρι και την τάφρο της οδού ή σε μέσο πλάτος 2,0m από το πλάτος του ασφαλτοτάπητα και κατά μήκος της οδού. Στην τιμή περιλαμβάνονται : Ο καθαρισμός της βλάστηση (αποψίλωση) κατά μήκος (πλευρικά) της οδού, μεταξύ στηθαίων ασφαλείας της οδού, πλησίον πινακίδων σήμανσης – πληροφοριακών πινακίδων, τυχόν διαχωριστικών νησίδων, σε πρανή πλησίον του οδοστρώματος κ.λ.π. Τα μηχανήματα (αυτοκινούμενα ή με ώθηση) και εργαλεία που απαιτούνται για τον καθαρισμό της βλάστησης κατά μήκος της οδού. Όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται. Η δαπάνη για την απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των προϊόντων - υλικών που προέκυψαν από τον καθαρισμό της βλάστησης και η απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Τιμή ανά στρέμμα (στρ. = πλάτος επί μήκος τμήματος οδού). |  |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: Στρ |  |  | Ολογράφως: | Εξήντα ευρώ |  | Αριθμ: | 60,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 3 | ΠΡΣ- Σχ. ΣΤ 4.1.2 |  |  | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κοπή (κλάδεμα) κλαδιών δένδρων ερεισμάτων οδών. |  |  |  |  |  |  |  |
| Κοπή κλαδιών δέντρων ερεισμάτων οδών, με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (γερανοφόρο όχημα, κ.λ.π.) ή χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανικά μέσα (φορητά μηχανήματα κοπής, κ.λ.π.), όταν και όπου απαιτείται. Η κοπή των κλαδιών θα γίνεται από το τέλος του ασφαλτοτάπητα μέχρι και την τάφρο της οδού ή σε μέσο πλάτος 2,0m από το τέλος του ασφαλτοτάπητα, κατά μήκος της οδού και σε οποιοδήποτε ύψος απαιτείται. Στην τιμή περιλαμβάνονται : Η κοπή των κλαδιών κατά μήκος (παράπλευρα) της οδού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πλησίον της οδού : στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων, τυχόν νησίδων, φωτιστικών σωμάτων (κόμβοι φωτισμού), πρανών κ.λ.π. Τα μηχανήματα και εργαλεία που απαιτούνται για την κοπή κλαδιών δένδρων κατά μήκος της οδού. Όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται. Η δαπάνη για την απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των προϊόντων κοπής που προέκυψαν από τον καθαρισμό και την κοπή των κλαδιών και η απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Τιμή ανά χιλιόμετρο μήκους οδού (χλμ.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Μονάδα: Χλμ |  |  | Ολογράφως: | Εκατόν πενήντα ευρώ |  | Αριθμ: | 150,00 € |

| ΑΡΘΡΟ | 4 | ΠΡΣ- Σχ. ΣΤ 4.1.3 | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κοπή ή / και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4m, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής. |  |  |  |
| Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (γερανοφόρο όχημα, κ.λ.π.) ή χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανικά μέσα (φορητά μηχανήματα κοπής, κ.λ.π.), όταν και όπου απαιτείται. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Μονάδα: Τεμ; Ολογράφως:; Έξι ευρώ; Αριθμ:; 6,00 €. |

| ΑΡΘΡΟ | 5 | ΠΡΣ- Σχ. ΣΤ 4.2.1 | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κοπή ή / και εκρίζωση μεσαίων δένδρων ύψους από 4m μέχρι 8m, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής. |  |  |  |
| Κοπή ή/και εκρίζωση μεσαίου δένδρου ύψους από 4 m μέχρι 8m, με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (γερανοφόρο όχημα, κ.λ.π.) ή χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανικά μέσα (φορητά μηχανήματα κοπής, κ.λ.π.), όταν και όπου απαιτείται. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Μονάδα: Τεμ; Ολογράφως:; Είκοσι πέντε ευρώ; Αριθμ:; 25,00 €. |

| ΑΡΘΡΟ | 6 | ΠΡΣ- Σχ. ΣΤ 4.3.2 | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κοπή ή / και εκρίζωση μεγάλων δένδρων ύψους 8-12m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π., με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής. |  |  |  |
| Κοπή ή/και εκρίζωση μεγάλων δένδρων ύψους από 8 m μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π. με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (γερανοφόρο όχημα, κ.λ.π.) ή χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανικά μέσα (φορητά μηχανήματα κοπής, κ.λ.π.), όταν και όπου απαιτείται σύμφωνα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Μονάδα: Τεμ; Ολογράφως:; Ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά; Αριθμ:; 87,50 €. |

| ΑΡΘΡΟ | 7 | ΠΡΣ- Σχ. ΣΤ 4.3.4 | Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων δένδρων ύψους 12-16m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π., με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής. |  |  |  |
| Κοπή ή/και εκρίζωση μεγάλων δένδρων ύψους από 12m μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π. με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (γερανοφόρο όχημα, κ.λ.π.) ή χειρονακτικά με εργάτες με κατάλληλα εργαλεία – μηχανικά μέσα (φορητά μηχανήματα κοπής, κ.λ.π.), όταν και όπου απαιτείται. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Μονάδα: Τεμ; Ολογράφως:; Εκατόν σαράντα ευρώ; Αριθμ:; 140,00 €. |

| Φλώρινα, 15 / 05 / 2018 | Φλώρινα, 15 / 05 / 2018 | Φλώρινα, 15 / 05 / 2018 |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος | Ο Διευθυντής |
|  | Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας |
| Σαπουντζή Νίκη Πολιτικός Μηχανικός | Μουρατίδης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός | Μήσιας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός |