ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Τεμ. | Τιμή/Μονάδα | Συνολική Τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ετήσιος περιοδικός έλεγχος φορέα Πιστοποίησης. | 8 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και έκδοση αντίστοιχων Πιστοποιητικών των ανελκυστήρων του Κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά προβλέπεται ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος οκτώ (8) ανελκυστήρων.

Ακολουθούν αναλυτικά βοηθητικά τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα (Πίνακες 1 έως 4)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| Ανελκυστήρας | No2 & No3 Δεξιά και αριστερά του κεντρικού κλιμακοστασίου |
| --- | --- |
| Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
| Μηχανοστάσιο | Κάτω |
| Έμβολο/Παροχή Αντλίας | Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου (mm) | 100 /8,5 |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου (mm) | 139,7 /6,3 |
| Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 4 / 11.50m / 0,63 m/sec |
| Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 8 άτομα / 600 Kg |
| Συρματόσχοινα | 6 x Ø8 mm |
| Θύρες Φρέατος | Ανοιγόμενες |
| Θύρες Θαλάμου | Αυτόματες |
| Κινητήρας | 9,5 KW |
| Τροχαλίες | Ø 360x2 |
| Οδηγοί Θαλάμου | 2T ST 37 |
| Τύπος αρπάγης | Διπλής ενέργειας |
| Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
| Ηλεκτρολογικός Πίνακας | PLIACIS |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

| Ανελκυστήρας | Νο4 και Νο5 Πτέρυγες Α, Β & Γ,Δ |
| --- | --- |
| Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
| Μηχανοστάσιο | Κάτω |
| Έμβολο/Παροχή Αντλίας | Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου (mm) | 120 /9,0 |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου (mm) | 159,0 /7,1 |
| Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 5 / 18.30m / 0,63 m/sec |
| Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 8 άτομα / 600 Kg |
| Συρματόσχοινα | 6 x Ø8 mm |
| Θύρες Φρέατος | Ανοιγόμενες |
| Θύρες Θαλάμου | Αυτόματες |
| Κινητήρας | 9,5 KW |
| Τροχαλίες | Ø 360x2 |
| Οδηγοί Θαλάμου | 2T ST 37 |
| Τύπος αρπάγης | Διπλής ενέργειας |
| Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
| Ηλεκτρολογικός Πίνακας | PLIACIS |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

| Ανελκυστήρας | Νο1 |
| --- | --- |
| Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
| Μηχανοστάσιο | Κάτω |
| Έμβολο/Παροχή Αντλίας | Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου (mm) | 100 /8,5 |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου (mm) | 139,7 /6,3 |
| Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 4 /11.50m / 0,63 m/sec |
| Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 8 άτομα / 600 Kg |
| Συρματόσχοινα | 6 x Ø8 mm |
| Θύρες Φρέατος | Ανοιγόμενες |
| Θύρες Θαλάμου | Αυτόματες |
| Κινητήρας | 9,5 KW |
| Τροχαλίες | Ø 360x2 |
| Οδηγοί Θαλάμου | 2T ST 37 |
| Τύπος αρπάγης | Διπλής ενέργειας |
| Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
| Ηλεκτρολογικός Πίνακας | PLIACIS |

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

| Ανελκυστήρας | Νο 3 (Γραφεία Περιφερειάρχη – Οικία) |
| --- | --- |
| Γενική Περιγραφή | Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων |
| Μηχανοστάσιο | Κάτω |
| Έμβολο/Παροχή Αντλίας | Χαλυβδοσωλήνας/150 Lit/min |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Εμβόλου (mm) | 100 /8,5 |
| Εξωτερική Διάμετρος/Πάχος Κυλίνδρου (mm) | 139,7 /6,3 |
| Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου | 5 /14.80m / 0,63 m/sec |
| Αριθμός ατόμων / Φορτίο | 8 άτομα / 600 Kg |
| Συρματόσχοινα | 6 x Ø8 mm |
| Θύρες Φρέατος | Ανοιγόμενες |
| Θύρες Θαλάμου | Αυτόματες |
| Κινητήρας | 9,5 KW |
| Τροχαλίες | Ø 360x2 |
| Οδηγοί Θαλάμου | 2T ST 37 |
| Τύπος αρπάγης | Διπλής ενέργειας |
| Προσκρουστήρες Θαλάμου | Ελατήριο |
| Ηλεκτρολογικός Πίνακας | PLIACIS |

- Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται μία φορά ανά έτος κατ’ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1, εδαφ. ε της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008) και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων.

- Περιοδικό έλεγχο και έκδοση Πιστοποιητικών διενεργούν αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.1, της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008).

- Στην τιμή περιλαμβάνεται και τυχόν επανέλεγχος μετά από εύρεση τυχόν ελλείψεων σε κάποιο από τους ανελκυστήρες.