ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ |  |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  |

- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(που θα συνοδεύει την προσφορά με ποινή αποκλεισμού  )

| Α/Α | ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ | ΑΠΑ-ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γάντια από Νιτρίλιο Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον (3,1,2,1) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γάντια Δερματοπάνινα από βόειο δέρμα Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ΕΝ 388, ΕΝ 420 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(2) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(3) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον (3,2,2,3) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Γάντια από Ύφασμα και Νιτρίλιο Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(2) διάσχιση], [(1) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον. (3,1,2,1,). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Γάντια Λάτεξ Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 388, ΕΝ 420 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί [(3) τριβή], [(1) κοπή με λεπίδα], [(4) διάσχιση], [(3) διάτρηση] κατ’ ελάχιστον. (3,1,4,3,). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Φόρμες Εργασίας με τιράντα για χειριστή εργαλειομηχανών Χαρακτηριστικά: - Με ρυθμιζόμενες τιράντες - Λάστιχο στην μέση - Σύνθεση υφάσματος: βαμβάκι ≥ 55% και πολυεστέρας ≤ 45% - Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2 - Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά με φερμουάρ, δύο πίσω και μία στο πλάι. - Θέση για τοποθέτηση επιγονατίδων - Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF - Χρώμα: Σκούρο μπλε Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Φόρμες Εργασίας με τιράντα για χειριστή φορτωτή Χαρακτηριστικά: - Με ρυθμιζόμενες τιράντες - Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40% - Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2 - Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά με φερμουάρ, μία πίσω και μία στο πλάι. - Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος. - Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF - Χρώμα: Μπλε σκούρο Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Φόρμες Εργασίας με τιράντα για αποχιονισμό με εσωτερική επένδυση Χαρακτηριστικά: - Με ρυθμιζόμενες τιράντες - Εξωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης, με επικάλυψη PU 170 gr/m2 έως 200 gr/m2 - Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστερικό 45 gr/m2 έως 70 gr/m2 («φόδρα») - Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστερικό 150 gr/m2 έως 180 gr/m2 («επένδυση») - Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες, μία στήθους μπροστά, μία πίσω και μία στο πλάι. - Ανακλαστικές λωρίδες; - Φερμουάρ στους αστραγάλους - Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος κίτρινο και στο κάτω μέρος σκούρο μπλε Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον, EN 342-0,340 ≥ (m2▪K/W), 2, X τουλάχιστον EN 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό της φόρμας θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής της φόρμας, το νούμερο της φόρμας και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Μπλουζάκια T-shirt Χαρακτηριστικά: - Μπλουζάκι T-shirt με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες ανακλαστικές λωρίδες - Χρώμα: κίτρινο - Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας - Βάρος υφάσματος: πλεκτό 130 gr/m2 έως 160 gr/m2 - Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF - Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις - Στην πλάτη με τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm). Πρότυπα:: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 2 τουλάχιστον, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό του T-shirt θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του T-shirt, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Παντελόνια εργασίας για οδηγούς φορτηγών και χειριστών Χαρακτηριστικά: - Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40% - Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2 - Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, μία στο πλάι - Με λάστιχο στην μέση - Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος σκούρο μπλε και στο κάτω μέρος κίτρινο - Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις - Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος. Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – κλάση 1 τουλάχιστον, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Παντελόνια εργασίας για χειριστή εργαλειομηχανών Χαρακτηριστικά: - Σύνθεση υφάσματος: βαμβάκι ≥ 55% και πολυεστέρας ≤ 45% - Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2 - Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, δύο στο πλάι - Με λάστιχο στην μέση - Θέση για τοποθέτηση επιγονατίδων - Χρώμα: Σκούρο μπλε - Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις - Μπατζάκια με δυνατότητα ρύθμισης στο κάτω μέρος Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Παντελόνια εργασίας για χειρισμό βενζινοπρίονου και ρίψη ασφάλτου Χαρακτηριστικά: - Σύνθεση υφάσματος: πολυεστέρας ≥ 60% και βαμβάκι ≤ 40% - Βάρος υφάσματος: 230 gr/m2 έως 260 gr/m2 - Τσέπες: τουλάχιστον δύο κύριες τσέπες μπροστά, δύο πίσω, μία στο πλάι - Με λάστιχο στην μέση - Διπλού χρώματος: Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος σκούρο μπλε και στο κάτω μέρος κίτρινο - Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις - Διπλή ανακλαστική λωρίδα στο κάτω μέρος. Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 – Κλάση 1 τουλάχιστον, ISO 13688:2013 Σήμανση: Στο εσωτερικό του παντελονιού θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του παντελονιού, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ανακλαστικά γιλέκα διάτρητα-διχτυωτά ή εν μέρει διάτρητα-διχτυωτά, σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα, για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, οδηγούς και χειριστές. Χαρακτηριστικά: - Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας, πλεκτό βάρους 100 gr/m2 έως 130 gr/m2 - 100% πολυεστερικό δίχτυ (αναπνέον - διαπνέον ύφασμα), βάρους 90 gr/m2 έως 115 gr/m2 - Τσέπες: Θήκη ταυτότητας - Κλείσιμο σκρατς - Χρώμα: Κίτρινο - Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις - Ανακλαστικές Λωρίδες: Δύο οριζόντιες Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ΕΝ ISO 20471 κλάση 1 τουλάχιστον Σήμανση: Στο εσωτερικό του γιλέκου θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του γιλέκου, το νούμερο και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013. Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm). | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μπουφάν Αδιάβροχο 5Χ1, ανακλαστικό, ψύχους κίτρινο με μπλε χρώμα στο τελείωμα του μπουφάν 5 σε 1 το όποιο θα μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό μπουφάν χωρίς μανίκια, γ) εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό μπουφάν με μανίκια και ε) αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν. Χαρακτηριστικά: - Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2 - Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m2 έως 70 gr/m2 - Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m2 έως 290 gr/m2 - Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα - Στεγανές ραφές - δυο ταινίες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, μια ταινία ανακλαστική κάθετα στον κάθε ωμό και δυο ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στα μανίκια μια στο μέρος του μπράτσου και μια στο μέρος του πήχη - αδιάβροχη κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν - Τσέπες: τουλάχιστον - δύο τσέπες στο εξωτερικό μπουφάν - Δύο εξωτερικές και μία εσωτερική στο εσωτερικό τζάκετ-γιλέκο - Χρώμα: Διπλού χρώματος - Κύριο χρώμα στο πάνω μέρος κίτρινο και στο κάτω μέρος σκούρο μπλε - Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις - Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20471 κλάση 3, ΕΝ 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον, EN 342 ≥ 0,346 (m2▪K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον, ISO 13688:2013 Στην πλάτη του εξωτερικού μπουφάν και στην πλάτη του εσωτερικού τζάκετ θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm). Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Μπουφάν Αδιάβροχο Απλό Χαρακτηριστικά: - Εξωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2 - Εσωτερικό: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, βάρους από 40 gr/m2 έως 70 gr/m2 - Εσωτερικό (μόνωση): Σύνθεση 100% πολυεστέρας, βάρους από 140 gr/m2 έως 180 gr/m2 - Στεγανές ραφές - δυο ταινίες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, μια ταινία ανακλαστική κάθετα στον κάθε ωμό και δυο ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στα μανίκια μια στο μέρος του μπράτσου και μια στο μέρος του πήχη - αδιάβροχη κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν - Τσέπες: τουλάχιστον τέσσερις (4) τσέπες - Χρώμα: Κίτρινο - Πιστοποίηση για την διατήρηση των χαρακτηριστικών έως και τις 40 πλύσεις - Ύφασμα με πιστοποιημένη προστασία ≥ 40 UPF Πρότυπα: CE EE 2016 /425 EN ISO 20471 κλάση 3, ΕΝ 343 κλάση 3:1 τουλάχιστον, EN 342 ≥ 0,340 (m2▪K/W), κλάση 2:X τουλάχιστον, ISO 13688:2013 Στην πλάτη του μπουφάν θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm). Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Μπουφάν για Πολιτική Προστασία Τεχνολογίας SoftShell Αδιάβροχο, διαπνέον, αντιανεμικό μπουφάν τεχνολογίας SoftShell, με τσέπες πλαϊνές (που θα κλείνουν με φερμουάρ), στο στήθος και τουλάχιστον μία εσωτερική. Η μέση θα ρυθμίζεται με κορδόνι και θα υπάρχουν ανακλαστικές λεπτομέρειες. Στην πλάτη θα τυπωθεί το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο), με μέγεθος γραμμάτων περίπου τριών εκατοστών (3 cm). Χαρακτηριστικά: - Τεχνολογία SoftShell - αδιάβροχο - αντιανεμικό - διαπνέον - ανακλαστικές λεπτομέρειες - κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν - Τσέπες τουλάχιστον: - δύο στο πλάι με φερμουάρ - μία μπροστά - μία εσωτερική - Χρώμα: ανάλογα με τις ανάγκες Πρότυπα: CE EE 2016 /425 Σήμανση: Στο εσωτερικό του μπουφάν θα υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται το CE, ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής του μπουφάν, το νούμερο του μπουφάν και αναλογίες διαστάσεων συμφώνα με το Πρότυπο ISO 13688:2013 καθώς και να συνοδεύεται από ατομικό εγχειρίδιο πληροφοριών χρήσης σχετικά με το ένδυμα και τη σωστή συντήρηση του. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Άρβυλα ασφαλείας S3 για επιβλέποντες, χειριστές και οδηγούς, ελαφρού τύπου Άρβυλο ασφαλείας S3 μη μεταλλικό για επιβλέποντες, οδηγούς φορτηγών, χειριστές Μηχανημάτων Έργου, χειριστές εργαλειομηχανών, χειριστές βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών. Χαρακτηριστικά: - μη μεταλλικό και αντοχή σε κρούση 200 Joule - με εξωτερική σόλα 120ο C HRO - με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC) - με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας - με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική - αδιάβροχο - με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες - με αντιστατική ιδιότητα - ελαφρού τύπου (Composite κλπ.) Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά. Νούμερα: από 37 έως και 45 (σε συμβατικά παπούτσια) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Άρβυλα Ασφαλείας S3 (με μέταλλο) Χαρακτηριστικά: - με μέταλλο και αντοχή σε κρούση 200 Joule - πάνω μέρος ανθεκτικό στο νερό - με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα - με ενδιάμεση σόλα από χάλυβα - ανθεκτική στο πετρέλαιο σόλα - αντιολισθητική σόλα με ένδειξη SRC - με αντιστατική ιδιότητα Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά. Νούμερα: ανάλογα με τις ανάγκες | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά ελαφρού τύπου ESD Παπούτσια ασφαλείας για ηλεκτρολόγους τουλάχιστον S1P Χαρακτηριστικά: - χωρίς μέταλλο - προστασία δακτύλων με αντοχή σε κρούση 200 Joule - με προστασία E.S.D. - με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα - με ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στην διάτρηση - ανθεκτική σόλα στους υδρογονάνθρακες - αντιολισθητική σόλα με ένδειξη SRC - με αντιστατική ιδιότητα - ελαφρού τύπου (Composite κλπ.) Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, SRC EN 61340-4-3 Σήμανση: Σήμανση CE, ESD, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2018 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά. Νούμερα: από 41 έως και 45 (σε συμβατικά παπούτσια) | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Γυαλιά κλειστού τύπου Χαρακτηριστικά: Χρώμα οπτικού δίσκου: διάφανο Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 166 1 B 3 4 K N, EN 170 2C-1.2 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή Β, Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 3, προστασία από σκόνη 4 τουλάχιστον, προστασία έναντι τριβής Κ, αντιθαμβωτική επένδυση Ν | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Χαρακτηριστικά: - Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο - Στον οπτικό δίσκο: - Οπτική κλάση (1), - δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας (5-3.1), - Μηχανική αντοχή F, - Προστασία έναντι τριβής K, - Προστασία έναντι θάμβωσης N - Έτος κατασκευής ≥ 2018 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, ΕΝ 166 1 F τουλάχιστον, EN 172 nr 5-3.1 Σήμανση: Στους βραχίονες [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)]. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ Χαρακτηριστικά: - Χρώμα υφάσματος: ανάλογα με τις ανάγκες Στο εμπρός μέρος τυπωμένο το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», από μελάνη νερού (μεταξοτυπία και όχι θερμομεταφερόμενο). | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Κράνη Χαρακτηριστικά: - ABS κέλυφος - Οπές αερισμού - να διαθέτει υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος - Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης - κεφαλόδεμα στερεωμένο στο κέλυφος σε 6 σημεία - υποσιάγωνο - στον ιμάντα προσώπου ανθιδρωτική μαλακή επένδυση - να διαθέτει ιμάντες του κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό - Χρώμα: κίτρινο - Έτος κατασκευής ≥ 2019 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 397 Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. Θα υπάρχουν και οδηγίες στα ελληνικά Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα Χαρακτηριστικά: - Ημίκρανο με κοχλία ρύθμισης - Έτος κατασκευής ≥ 2018 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 166 1 B / 3 B τουλάχιστον Σήμανση: Στο στήριγμα [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (B)]. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ασπίδιο με πλέγμα Χαρακτηριστικά: - Ασπίδιο με πλέγμα με κοχλία ρύθμισης - Έτος κατασκευής ≥ 2018 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 166 F τουλάχιστον, ΕΝ 1731 F τουλάχιστον Σήμανση: Στο στήριγμα [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)]. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Μονωτικά εργαλεία 1000 V -Πένσα Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους. Χαρακτηριστικά: Πένσα μήκους 190 με 200 mm Πρότυπα: CE EE 2016 /425, Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Μονωτικά εργαλεία 1000 V - Πλαγιοκόφτης Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους. Χαρακτηριστικά: Πλαγιοκόφτης μήκους 180 με 200 mm Πρότυπα: CE EE 2016 /425, Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Μονωτικά εργαλεία 1000 V - Μυτοτσίμπιδο Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους. Χαρακτηριστικά: Μυτοτσίμπιδο μήκους 200 με 215 mm Πρότυπα: CE EE 2016 /425, Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Μονωτικά εργαλεία 1000 V - Κατσαβίδια Μονωτικά εργαλεία για χρήση από ηλεκτρολόγους. Χαρακτηριστικά: Κατσαβίδια σετ με 3 ίσια, 2 σταυροκατσάβιδα και ένα δοκιμαστικό Πρότυπα: CE EE 2016 /425, Σήμανση: Σήμανση CE, 1000 V | ΝΑΙ |  |  |

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 100 |  |  |  |
| 2 | ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 100 |  |  |  |
| 3 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 50 |  |  |  |
| 4 | ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 50 |  |  |  |
| 5 | ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 6 | ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΗ | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 7 | ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 8 | ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ t-shirt | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 9 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 10 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 11 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ | ΤΕΜ | 25 |  |  |  |
| 12 | ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ | ΤΕΜ | 46 |  |  |  |
| 13 | ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 5Χ1 | ΤΕΜ | 14 |  |  |  |
| 14 | ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΠΛΟ | ΤΕΜ | 25 |  |  |  |
| 15 | ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOFTSHELL | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 16 | ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ, ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΖΕΥΓΑΡΙ | 25 |  |  |  |
| 17 | ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 (ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ) | ΖΕΥΓΑΡΙ | 25 |  |  |  |
| 18 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ S1P) * S1<S1P<S2<S3 | ΖΕΥΓΑΡΙ | 3 |  |  |  |
| 19 | ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 20 | ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | ΤΕΜ | 36 |  |  |  |
| 21 | ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 22 | ΚΡΑΝΗ | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 23 | ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 24 | ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 25 | ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΠΕΝΣΑ | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 26 | ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 27 | ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 28 | ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 V - ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (3 ΙΣΙΑ, 2 + ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ) | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |  |  |  |