| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |
| --- | --- |

| Διεύθυνση | : | Δημοκρατίας 27, Κοζάνη |
| --- | --- | --- |
| Πληροφορίες | : | Παπαχαρισίου Αικατερίνη |
| Τηλέφωνο | : | 24613 51114 |
| e-mail | : | a.papacharisiou@pdm.gov.gr |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Άρθρο 118 Ν.4412/16 – ΦΕΚ 147 Α)

Προμήθειας και τοποθέτησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το κτίριο Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Έχοντας Υπόψη:

- Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».

- Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

- Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.

- Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

- Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

- Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

- Τo αρίθμ. πρωτ. 111287/7-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης διά μέσου του αριθμ πρωτ. 111287/19-8-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης.

- Την αριθμ. 251/20 (ΑΔΑ: Ω2Ζ37ΛΨ-ΦΝΠ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ.

- Την αριθμ. 3230/20 (ΑΔΑ: ΩΚΕΟ7ΛΨ-ΠΝ5) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.9789.

- Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια.

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 9-10-2020 και ώρα 14:00 για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το κτίριο Τεχνικού Εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμό της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα Παρασκευή 9-10-2020 και ώρα 15:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.044,15€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.454,75€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης και τον κο Π. Βόμβα στο  τηλ. 2461351495 e-mail: p.vomvas@kozani.pdm.gov.gr  ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια και τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το κτίριο Τεχνικού Εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στα έγγραφα που ακολουθούν στο τέλος της παρούσης καθώς και πίνακας  με τα προς  προμήθεια είδη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι όπως και πρότυπος πίνακας υποβολής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο του πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται και όχι τμηματικά.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης βάσει αντίστοιχης εμπειρίας.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα εν λόγω. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

- Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

- Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.

- Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

- Βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης και ειδικά: α) Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση του ατόμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση και β) Αν πρόκειται για εταιρείες Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε κλπ. όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους και τέλος για τις ΙΚΕ βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης του διαχειριστή.

- Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία).

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

- Παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.

- Τα υλικά είναι κατάλληλα και να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς

- Σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών ατομικής προστασίας.

Τον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφοντα υποχρεωτικά εξωτερικά:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός αυτής

- Τα στοιχεία του αποστολέα

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και πέντε (5) μηνών και  με την προϋπόθεση μη εξάντλησης της σχετικής πίστωσης.

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί και να παρέχει στους υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί η επίβλεψη οποιαδήποτε σχετική πληροφορία καθώς και να τηρήσει επακριβώς τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Η αποστολή των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

Συνημμένα :

Τεχνικές Προδιαγραφές/Προϋπολογισμός δαπάνης

Έντυπο υποβολής προσφοράς

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | «Προμήθεια Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το κτίριο Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης» |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ. : | 12.454,75 € |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το κτίριο Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεχής οπτική επιτήρηση βασικών χώρων του χώρου καθ’ όλο το 24ωρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος «Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης – CCTV».

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ

- Οι παρούσες προδιαγραφές, αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προγραμματισμό και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός έγχρωμου συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, το οποίο θα επιτηρεί εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους κατά την διάρκεια ημέρας και νύχτας, με υψηλή ποιότητα εικόνας ανεξάρτητα από τον φωτισμό και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

- Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής μέρη: Εικονολήπτες, σύστημα ψηφιακής καταγραφής εικόνων, οθόνη (monitor) προβολής βίντεο, σύστημα χειρισμού, μονάδα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (U.P.S). Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων χρειάζεται να εγκατασταθούν και να παραμετροποιηθούν κατάλληλα τα στοιχεία του συστήματος που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

- Το σύστημα θα παρέχει και θα αποθηκεύει, σε 24-ωρη λειτουργία, αδιάλειπτα εικόνα και βίντεο από εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Τα δεδομένα video από τους εικονολήπτες, θα καταλήγουν στο κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης.

- Τα σήματα βίντεο από κάθε εικονολήπτη θα μεταφέρονται στο κέντρο ελέγχου μέσω καλωδίων UTP τα οποία θα διέρχονται μέσα από σωληνώσεις κατάλληλης διατομής και τις μεταλλικές εσχάρες καλωδίων. Τα καλώδια θα είναι κατηγορίας Cat 6 και θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι επαναλήπτες για την ενίσχυση του σήματος τουλάχιστον ανά εκατό (100) μέτρα. Σε εξωτερικούς τοίχους-κολώνες και έως 2,5 μέτρα ύψους από το έδαφος, η καλωδίωση θα διέρχεται μέσα από γαλβανιζέ μεταλλικούς σωλήνες κατάλληλης διατομής

- Η ηλεκτροδότηση του κάθε εικονολήπτη θα γίνεται από το ίδιο καλώδιο μεταφοράς σήματος UTP με βάση το πρωτόκολλο PoE (Power over Ethernet) (IEEE 802.3)  Η ηλεκτροδότηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης η οποία θα τροφοδοτήσει με ρεύμα τη μονάδα UPS.

- Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των εικονοληπτών και του κέντρου ελέγχου-παρακολούθησης θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια υπογραφής της Σύμβασης.

Τα υλικά που θα απαιτηθούν είναι:

| α/α | Είδος υλικών | Α/Τ | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ψηφιακής καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης 16 εικονοληπτών (καμερών) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) τύπου NVR, με ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους 2 x 6 TΒ τύπου SURVEILLANCE - SATA | 1 | τεμάχια | 1,00 |
| 2 | Εξωτερικός εικονολήπτης (έγχρωμη κάμερα) ανάλυση 4Κ, IP66, motorized varifocal, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, H.265+, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας 60 m, αντιβανδαλιστική προστασία ΙΚ10, βάση στήριξης με κουτί συνδέσεων | 2 | τεμάχια | 10,00 |
| 3 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) τριάντα δύο (32) ιντσών τουλάχιστον τύπου LED ανάλυσης 4Κ | 3 | τεμάχια | 1,00 |
| 4 | Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 1200 KVA τουλάχιστον | 4 | τεμάχια | 1,00 |
| 5 | Καλωδίωση μεταφοράς εικόνας UTP 100, CAT. 6, διατομής 24AWG, 4 ζευγών | 5 | μέτρα | 265,00 |
| 6 | Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ16 μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και μικροϋλικών | 6 | μέτρα | 40,00 |

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΤΥΠΟΥ NVR, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 16 ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PoE, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

Σύστημα Ψηφιακής καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης 16 εικονοληπτών (καμερών) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) τύπου NVR (Network Video Recorder), με ψηφιακή καταγραφή σε σκληρούς δίσκους (4 Υποδοχές για δίσκους sata), εισόδους RJ-45 10/100/1000,  καταγραφή με ανάλυση 4Κ (3840x2160), συμπίεση σύμφωνα με H.265+, έξοδος εκόνας 1xSVHS/VGA 1x HDMI 4Κ τουλάχιστο, 1 εξόδους ρελέ, motion detection, σύνδεση 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , σύνδεση Ethernet/PSTN/ISDN RJ-45 για σύνδεση Ethernet με ταχύτητα 100/1000 Mbps τροφοδοσία εικονοληπτών σύμφωνα με το πρότυπο PoE IEEE 802.3 af/at, και να υποστηρίζει DHCP, DDNS, TCP/IP και απομακρυσμένης πρόσβασης τουλάχιστον σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: δύο σκληροί δίσκοι 2x6ΤΒ SURVEILLANCE  - SATA, ενσύρματο USB οπτικό ποντίκι, τηλεχειριστήριο (και μπαταρίες), όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, επαναλήπτες (εφόσον απαιτούνται), εργασίες προγραμματισμού, σύνδεση και ρύθμιση με το τοπικό δίκτυο, εκπαίδευση προσωπικού για το χειρισμό, πλήρως εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ (ΚΑΜΕΡΑ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ BULLET

Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) τύπου BULLET, με φακό 1/2.8", ανάλυση εικόνας 3840x2160 ευκρίνειας 4Κ (3840x2160), motorized varifocal, 2.8~12mm, aspherical, Infrared, motorized varifocal, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα   3D DNR, HLC, BLC, ROI, H.265+, με θαλαμίσκο προστασίας της κάμερας στεγανό IP66 και αντοχή σε κρούση ΙΚ10, αναρτημένη σε τοίχο ή οροφή ή ιστό με βάση κυτίου καμερών και βραχίονα στήριξης της βάσης επί ιστού, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας 60 μέτρων,  κατά λοιπά όπως στις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο για λειτουργία.

ΟΘΟΝΗ LED 32" ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) 4Κ

Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) τεχνολογίας LED διαστάσεων 32" κατάλληλη για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) ανάλυση εικόνας 3840x2160 ευκρίνειας 4Κ, χρόνος απόκρισης 5ms, με εισόδους 1x HDMI τουλάχιστο,  1xDVI, είσοδο-έξοδο ήχου (2xAudio) ηχεία για αναπαραγωγή ήχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, να συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο (και μπαταρίες), μεταλλική βάση για τοποθέτηση σε τοίχο τύπου VESA, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (U.P.S) ΙΣXΥΟΣ 1200 VA

Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (U.P.S) ισxύος 1200 VA, τύπου Line Interactive U.P.S. Να συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευτές του και να είναι εγκατεστημένοι εντός του συστήματος UPS, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και συνδεδεμένη, έτοιμη για λειτουργία.

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ UTP CAT. 6, 4 x 2 x 24AWG

Καλωδίωση μεταφοράς εικόνας  τύπου UTP 100, CAT. 6, διατομής 24AWG, 4 ζευγών

ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ16

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμέτρου Φ16, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

2.1.  Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (N.V.R.)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χαρακτηριστικά N.V.R | - Να είναι τύπου N.V.R. (Network video recorder) - Να διαθέτει 16 κανάλια Εισόδου Video για IP κάμερες - Να διαθέτει μία (1) είσοδο ήχου τουλάχιστον. - Να διαθέτει μια (1) έξοδο ήχου. - Να διαθέτει έξοδο εικόνας με ανάλυση 4K (3840x2160) /60Hz και VGA. - Να διαθέτει μια (1) είσοδο συναγερμού τουλάχιστον. - Να έχει δυνατότητα καταγραφής βίντεο (video frame rate) 3840x2160 στα 25fps (real time). - Να διαθέτει υποδοχές για δύο (2) τουλάχιστον σκληρούς δίσκους με διασύνδεση SATA. - Να διαθέτει δύο (2) σκληρούς δίσκους. Η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων για το καταγραφικό 16 καναλιών θα είναι τουλάχιστον 2 x 6 TΒ τύπου SURVEILLANCE - SATA. - Να διαθέτει δύο (2) θύρες USB τουλάχιστον. - Να συνοδεύεται από ποντίκι χειρισμού (Usb Optical mouse), πληκτρολόγιο (usb keyboard 101) και τηλεχειριστήριο με μπαταρίες. - Να διαθέτει συμπίεση σήματος κατά Η.265+. - Να διαθέτει θύρα RJ-45 για σύνδεση Ethernet με ταχύτητα 100/1000 Mbps και να υποστηρίζει DHCP, DDNS, TCP/IP και απομακρυσμένης πρόσβασης και Απομακρυσμένου Ελέγχου Web Browser ή Smart Phone (iPhone, Android) τουλάχιστον. - Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης απώλειας βίντεο και απώλειας σκληρού δίσκου. - Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας συμβάντων, συναγερμών και συσχέτισης τους με ημερομηνία, ώρα και είσοδο βίντεο για απώλεια βίντεο και ανίχνευση κίνησης. - Να διαθέτει δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με χρόνο και συμβάν. - Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης ιστορικού αρχείου για όλα τα συμβάντα (event log). - Να διαθέτει δυνατότητα PoE (Power over Ethernet) (IEEE 802.3) για τροφοδοσία των καμερών. | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |

2.2.  Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χαρακτηριστικά οθόνης προβολής | - Να είναι τεχνολογίας LED. - Να διαθέτει ανάλυση εικόνας 3840x2160 ευκρίνειας 4K τουλάχιστον. - Να διαθέτει Ψηφιακό δέκτη DVB-T / DVB MPEG 4 - Να διαθέτει μία (1) είσοδο HDMI τουλάχιστον. - Να διαθέτει αναλογία οθόνης 16:9. - Να διαθέτει Φωτεινότητα 300 cd/m2 τουλάχιστον. - Να διαθέτει είσοδο ήχου – Audio In και ηχεία για την αναπαραγωγή του ήχου. - Να διαθέτει τηλεχειριστήριο με μπαταρίες. - Οι διαστάσεις θα καθοριστούν παρακάτω ανά περίπτωση. - Θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση ανάρτησης στον τοίχο με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης σε οριζόντιο και κάθετο άξονα, VESA: 100 x 100 ή 200 x 200 | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |

2.3. Εξωτερικός εικονολήπτης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χαρακτηριστικά εικονολήπτη | - Να διαθέτει αισθητήρα (sensor) τεχνολογίας CMOS. - Η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 4K. - Να έχει δυνατότητα ανανέωσης εικόνας βίντεο (video frame rate) τουλάχιστον 20fps ή περισσότερο σε ανάλυση 3840×2160 και τουλάχιστον 25fps ή περισσότερο σε ανάλυση 2688×1520. - Να έχει δυνατότητα νυχτερινής λήψης βίντεο με υπέρυθρες λυχνίες (IR) οι οποίες να είναι είτε ενσωματωμένες στο σώμα της κάμερας είτε με εξωτερικό προβολέα υπερύθρων κατάλληλης εμβέλειας, το οποίο θα καθοριστεί παρακάτω ανά περίπτωση. - Η τιμή της ευαισθησίας φωτισμού να είναι 0,003 Lux με F1.6 στην έγχρωμη λειτουργία ή καλύτερη. - Να διαθέτει φακό ρυθμιζόμενης εστίασης από 2,8mm ή μικρότερό έως 12mm ή μεγαλύτερο με δυνατότητα χειρισμού της εστίασης από την κονσόλα (motorized zoom). - Η ενεργοποίηση των υπερύθρων να πραγματοποιείται αυτόματα. - Να διαθέτει συμπίεση σήματος κατά Η.265+. - Να διαθέτει λόγω σήματος προς θόρυβο (S/N) 50 dB τουλάχιστον. - Να διαθέτει ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR). - Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ενίσχυσης σήματος (AGC). - Να έχει αντιβανδαλιστική προστασία τουλάχιστον ΙΚ10. - Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP66. - Τροφοδοσία PoE (power over Ethernet): 802.3at - Οι θερμοκρασίες λειτουργίας να κυμαίνονται από -30°C έως +50° C τουλάχιστον, με ποσοστό υγρασίας 90%. - Να συνοδεύεται από βάση στήριξης σε τοίχο-κολώνα-οροφή εάν απαιτείται. | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |

2.4.  Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – U.P.S.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χαρακτηριστικά | - Να είναι τύπου “Line Interactive U.P.S.” και να τροφοδοτεί τις κάμερες, το D.V.R, την οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) και τον τυχόν λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό. - Ο παράγοντας να είναι τουλάχιστον cosφ≥0,8. - Να συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευτές του και να είναι εγκατεστημένοι εντός του συστήματος UPS. - Η ισχύς του θα είναι τουλάχιστο 1200VA | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |

2.5.  Καλωδίωση μεταφοράς εικόνας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χαρακτηριστικά | - Να είναι τύπου Lan UTP. - Να είναι Category 6 - Σύμφωνα με την προδιαγραφή ANSI/TIA-568-C.2, και Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 10GBASE-T - Με αγωγούς καθαρού χαλκού AWG 24 σύμφωνα με IEC 60228 | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |

2.6.  Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χαρακτηριστικά | - Κλάση: 44411 - Αντοχή σε κρούση: 6J - Αντοχή σε συμπίεση: 1250 Nt - Σύμφωνα με το πρότυπο εφαρμογής: EN 61386.21 | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ

- Τα υλικά, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και να φέρουν πιστοποίηση για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (CE).

- Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται όλη η απαραίτητη καλωδίωση τόσο για την τροφοδοσία των επιμέρους μηχανημάτων όσο για τη σύνδεση του καταγραφικού με τους εικονολήπτες.

- Στην υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος- εργαλείου- υλικού- ικριώματος, η διάνοιξη οπών καθώς και η αποκατάσταση φθορών σε τοίχους, οροφές, δάπεδα, δρόμους και λοιπούς χώρους.

- Στη δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες, καθώς και το σύνολο του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την εγκατάσταση εικονοληπτών και δεν αναφέρονται ρητά, στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια εγκατάσταση των συστημάτων CCTV, σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

- Στη δαπάνη περιλαμβάνονται το κόστος για τυχόν εκδόσεις άδειας εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή σχετικές εγκρίσεις εργασιών απαιτηθούν.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την οριστική παραλαβή του συστήματος από την Επιτροπή Παραλαβής, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.

- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη σε μέρος του συστήματος τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό του συστήματος), το υλικό θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς του με άλλο καινούργιο.

- Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση, με άρτια οργανωμένο συνεργείο, καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής υλικού στο εξωτερικό, λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την προμηθεύτρια εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία σε κάθε περίπτωση.

- Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων, αν τούτο ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).

- Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

- Δεν θα προκύψει επιπρόσθετο κόστος σε τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις του προσφερόμενου λογισμικού.

- Να μην έχει ανακοινωθεί η απόσυρσή του μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.

- Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες (150 ημέρες), από την υπογραφή της σύμβασης.

- Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται το κτίριο Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης στη Λευκόβρυση Κοζάνης.

- Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα μέρη - παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα.

- Η μεταφορά - εγκατάσταση του υλικού στους προβλεπόμενους χώρους, θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

- Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της υπάρξεως της σήμανσης ‘CE’, καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης, καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στις θέσεις εγκατάστασης επί των εγκατεστημένων συστημάτων, χωρίς επιπλέον κόστος, δύο (2) τουλάχιστον άτομα ανά θέση εγκατάστασης, στη χρήση και λειτουργία των συστημάτων, για χρονικό διάστημα μίας τουλάχιστον (1) ημέρας. Η εκπαίδευση θα καλύπτει πλήρως όλες τις διαδικασίες ρύθμισης και χρήσης του συστήματος, καθώς και της επίλυσης των πλέον συχνών δυσλειτουργιών-βλαβών. Θα περιλαμβάνει προσομοίωση όλων των λειτουργιών του συστήματος.

- Σε εμφανή σημεία του κτιρίου θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης – βιντεοσκόπησης στον χώρο, με κείμενο στα Ελληνικά. Το ακριβές κείμενο, οι διαστάσεις και οι θέσεις τοποθέτησης θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια υπογραφής της Σύμβασης.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

- Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά του.

- Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών.

Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προσφερόμενου είδους, με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ψηφιακής καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης 16 εικονοληπτών (καμερών) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) τύπου NVR, με ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους 2 x 6 TΒ τύπου SURVEILLANCE - SATA | τεμ. | 1 | 2.380,00 € | 2.380,00 € |  |
| 2 | Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) τύπου BULLET, με φακό 1/2.8", ανάλυση εικόνας 3840x2160 ευκρίνειας 4Κ | τεμ. | 10 | 500,00 € | 5.000,00 € |  |
| 3 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) τριάντα δύο (32) ιντσών τουλάχιστον τύπου LED ανάλυσης 4Κ | τεμ. | 1 | 500,00 € | 500,00 € |  |
| 4 | Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 1200 KVA τουλάχιστον | τεμ. | 1 | 350,00 € | 350,00 € |  |
| 5 | Καλωδίωση μεταφοράς εικόνας UTP 100, CAT. 6, διατομής 24AWG, 4 ζευγών | μέτρα | 265 | 4,73 € | 1.253,45 € |  |
| 6 | Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ16 μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και μικροϋλικών | μέτρα | 35 | 16,02 € | 560,70 € |  |
|  | Γενικό Σύνολο Δαπανών |  |  |  | 10.044,15 € | 10.044,15 € |
|  |  |  | Σύνολο |  |  | 10.044,15 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  | 2.410,60 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  | 12.454,75 € |

| Κοζάνη 5-8-2020 Ο Συντάκτης Πασχάλης Βόμβας ΤΕ Ηλ/γος Μηχανικός με A΄β. | Κοζάνη 5-8-2020 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Αναπ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. Αναστασία Καραγεώργου Πολιτικός Μηχανικός με A' β.. | Κοζάνη 5-8-2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Γρίβας Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός με A' β. |
| --- | --- | --- |

| ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α | ΕΙΔΟΣ | μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ψηφιακής καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης 16 εικονοληπτών (καμερών) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) τύπου NVR, με ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους 2 x 6 TΒ τύπου SURVEILLANCE - SATA | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 2 | Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) τύπου BULLET, με φακό 1/2.8", ανάλυση εικόνας 3840x2160 ευκρίνειας 4Κ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 3 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) τριάντα δύο (32) ιντσών τουλάχιστον τύπου LED ανάλυσης 4Κ | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 4 | Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 1200 KVA τουλάχιστον | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5 | Καλωδίωση μεταφοράς εικόνας UTP 100, CAT. 6, διατομής 24AWG, 4 ζευγών | μέτρα | 265 |  |  |  |
| 6 | Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ16 μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και μικροϋλικών | μέτρα | 35 |  |  |  |
|  | Γενικό Σύνολο Δαπανών |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |

(Πόλη/Ημερομηνία):

Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας

(σφραγίδα & υπογραφή)