- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ |  |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  |

| α/α | Είδος | Χαρακτηριστικά σταθμού αισθητήρων | ΤΕΜ. | Ενδεικτικό κόστος (€ χωρίς ΦΠΑ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ανά τεμ. | Συνολικά |
| 1 | Αισθητήρας κατάστασης οδοστρώματος | Μη επεμβατικός φασματοσκοπικός αισθητήρας κατάστασης οδοστρώματος, κατάλληλος για τοποθέτηση επί μεταλλικού ιστού στο πλάι της οδού. Μετρούμενο μέγεθος: ποσότητα νερού, πάγου, χιονιού με εύρος 0,00 – 2,00mm και ακρίβεια ±0,1mm. Σε συνεργασία με το α/α 2, να υπολογίζει πρόσφυση της οδού μέσω λογισμικού και να χαρακτηρίζει την οδό (ξηρή ,….…, παγωμένη) κατά ΕΝ 15518-3. Με δυνατότητα θέρμανσης των φακών για αντιμετώπιση παγετού. | 3 |  |  |
| 2 | Αισθητήρας θερμοκρασίας οδού | Μη επεμβατικός υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας οδοστρώματος, κατάλληλος για τοποθέτηση επί μεταλλικού ιστού στο πλάι της οδού. Μετρούμενα μεγέθη: θερμοκρασία οδού, εύρος -40oC έως +60oC, σχετική υγρασία 0-98%, σημείο δρόσου 40oC έως +60oC. | 3 |  |  |
| 3 | Ενεργειακός σταθμός παροχής ενέργειας αυτόνομος (12Vdc) | Σύστημα τροφοδοσίας των αισθητήρων με α/α (1) και (2) ενεργειακά αυτόνομο στα 12Vdc, αποτελούμενο από μεταλλικό κιβώτιο με βάση για ιστό, ηλιακές κυψέλες, ρυθμιστή φόρτισης, συσσωρευτή βαθείας εκφόρτισης 36Ah και μονάδα επικοινωνίας GPRS. Ικανό να προσφέρει ενεργειακή αυτονομία στον σταθμό για 7-8 ημέρες με θέρμανση αισθητήρων. | 2 |  |  |
| 4 | Ενεργειακός σταθμός παροχής ενέργειας δικτύου (230Vac) | Σύστημα τροφοδοσίας των αισθητήρων με α/α (1) και (2) στα 230Vac, αποτελούμενο από μεταλλικό κιβώτιο με βάση για ιστό, τροφοδοτικό 12Vdc, συσσωρευτή βαθείας εκφόρτισης 7Ah και μονάδα επικοινωνίας GPRS. | 1 |  |  |
| 5 | Αυτόνομη κάμερα 4g | Ενεργειακά αυτόνομη κάμερα 4G με ηλιακή κυψέλη και συσσωρευτή | 2 |  |  |
| 6 | Παρουσίαση σε web portal | Συλλογή, επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση σε web portal, παροχή στατιστικών στοιχείων – γραφημάτων για τριάντα έξι (36) μήνες. | 1 |  |  |
| 7 | Εγκατάσταση | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση, δοκιμές τριών σταθμών αισθητήρων | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ(€) |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ(€) |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€) |  |  |  |  |  |

ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ